Приложение

к постановлению администрации
муниципального образования «Балезинское»
от 09 апреля 2019 г. N 38-п

Порядок установки и эксплуатации информационных конструкций (вывесок) на территории муниципального образования «Балезинского»

### 1. Общие положения

Данный Порядок разработан на основании Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета депутатов муниципального образования от 26.10.2017 N 16-2 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Балезинское», Решения Совета депутатов муниципального образования от 27.07.2018 N 28-3 «О в несении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 26.10.2017 N 16-2  Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Балезинское».

1. К информационным конструкциям (вывескам) относятся:

- указатели, содержащие информацию об управлении дорожным движением, и указатели дорожного ориентирования, знаки дорожного движения, знаки направления движения с цветографическими схемами;

- конструкции в виде информационных указателей ориентирования в поселении: указатели с названиями улиц, населенных пунктов, рек, таблички с указанием номеров домов, названиями остановок, расписания движения транспорта;

- конструкции с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других работ, размещаемые в целях безопасности и информирования населения;

- конструкции с информацией об объектах инфраструктуры поселения, достопримечательностях, музеях, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах, отдельных зданиях и сооружениях, не являющихся коммерческими предприятиями, представляющих собой культурную ценность;

- конструкции, предназначенные исключительно для праздничного оформления территории муниципального образования «Балезинское», различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое оформление, флаги, световые установки, транспаранты-перетяжки, настенные панно, гирлянды и др.). Оформление производится по тематическим планам в соответствии с поручениями главы муниципального образования «Балезинское»;

- конструкции с информацией, не содержащей сведений рекламного характера, предназначенные исключительно для информирования населения и гостей п. Балезино о предстоящих общественных событиях и мероприятиях;

- обязательные информационные вывески, содержащие информацию, которую коммерческие организации и предприятия обязаны довести до сведения потребителей (фирменное наименование организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы, иные сведения, не подпадающие под понятие рекламы);

- конструкции, предназначенные исключительно для размещения социальной рекламы;

- доски объявлений, установленные на элементах общего имущества многоквартирного дома и иных предназначенных для этого местах, в том числе на земельных участках;

- иные информационные конструкции, не имеющие узла крепления к поверхности, нестабильного территориального размещения.

1.2. При размещении на территории муниципального образования «Балезинское» информационных конструкций, оформленных в соответствии с настоящим Порядком, согласования администрации муниципального образования «Балезинское» не требуется.

### 2. Требования к информационным конструкциям (вывескам)

2.1. Обязательная информационная вывеска устанавливается в районе входных дверей (на расстоянии не более 2 метров от входа) здания, помещения, в которых находится организация, и содержит информацию, которую организация обязана довести до сведения потребителя (фирменное наименование организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы), также допускается размещение иной информации, не содержащей признаков рекламы. Площадь обязательной информационной вывески не должна превышать одного квадратного метра. Количество обязательных информационных вывесок не может превышать количества входов в помещение организации. Обязательная информационная вывеска должна иметь жесткий каркас, узел крепления, информационное поле.

При установке вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений необходимо соблюдать единую ось размещения. Вывески размещаются с учетом плоскости фасада и габаритов расположенных на нем архитектурных элементов.

2.1.1. Помещение предприятия располагается в подвале:

- вывески предприятий, расположенных в подвалах с отдельным входом ниже уровня земли, следует размещать над основным входом в здание, на торцах козырька, над лестничным проемом, на ограждении лестничного проема. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада.

2.1.2. Помещение предприятия располагается на цокольном этаже:

- вывески предприятий, расположенных на цокольном этаже, следует размещать на фасадах ниже уровня перекрытий цокольного и первого этажей, над основным входом в здание, на торцах козырька, над лестничным проемом. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада;

- допускается размещение вывески отдельными элементами (буквами, цифрами, логотипами, торговыми марками и т.п.) в проемах светопрозрачных конструкций (окон, витрин, остекления фасада) цокольного этажа. Допустимая зона размещения вывески в проемах светопрозрачных конструкций - не более 30% остекления.

2.1.3. Помещение предприятия располагается на первом этаже:

- вывески предприятий, расположенных на первом этаже, следует размещать не выше уровня перекрытия между первым и вторым этажами. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада;

- допускается размещение вывески отдельными элементами (буквами, цифрами, логотипами, торговыми марками и т.п.) в проемах светопрозрачных конструкций (окон, витрин, остекления фасада) первого этажа. Допустимая зона размещения вывески в проемах светопрозрачных конструкций - не более 30% остекления.

2.1.4. Помещение предприятия располагается на втором этаже:

- вывески предприятий, расположенных на втором этаже, следует размещать на фасаде над окнами второго этажа. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада.

2.1.5. Помещение предприятия располагается в пристройке:

- вывески предприятий, расположенных в пристройке к зданию, строению, сооружению, следует размещать на фасаде пристройки над оконными или дверными проемами. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада;

- допускается размещение вывески отдельными элементами (буквами, цифрами, логотипами, торговыми марками и т.п.) в проемах светопрозрачных конструкций (окон, витрин, остекления фасада) пристройки. Допустимая зона размещения вывески в проемах светопрозрачных конструкций - не более 30% остекления.

2.1.6. Помещение предприятия располагается в торговом центре:

- вывески предприятий, расположенных в торговом центре, не должны занимать более 30% от площади фасада здания. Допускается размещение вывески отдельными элементами (буквами, цифрами, логотипами, торговыми марками и т.п.) в проемах светопрозрачных конструкций (окон, витрин, остекления фасада) торгового центра. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада.

2.1.7. Помещение предприятия располагается в киоске или павильоне:

- вывески предприятий, расположенных в киоске или павильоне, размещаются над оконными или дверными проемами. Допустимая зона размещения определяется с учетом расположения центральных осей и габаритов архитектурных элементов фасада.

2.2. Информационные конструкции должны отвечать требованиям безопасности. Установка данных конструкций возможна при наличии проектной документации и согласия собственника объекта, на котором предполагается установить такую конструкцию.

2.3. Информационные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца и номера его телефона. Маркировка должна размещаться на информационном поле или каркасе.

2.4. Все информационные конструкции, предусмотренные как конструкции с подсветом, должны быть освещены в темное время суток.

2.5. Все отдельно стоящие на земле информационные конструкции должны соответствовать ГОСТу Р 52044-2003 и следующим требованиям:

- фундаменты информационных конструкций не должны возвышаться над уровнем земли, в исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м. В случае использования незаглубляемого фундамента он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом либо засыпается землей с последующей высадкой на его поверхности травы или цветов;

- информационные конструкции должны выполняться в одностороннем, двустороннем, трехстороннем, четырехстороннем варианте, выполненные в одностороннем варианте информационные конструкции должны иметь декоративно оформленную обратную сторону;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) информационных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами;

- информационные конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкции (торцевых поверхностей конструкции, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием).

2.6. Собственник и лицо, установившее конструкцию, несут ответственность за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения ими условий монтажа и эксплуатации конструкции, за причинение вреда третьим лицам в результате ненадлежащей установки и эксплуатации конструкции в соответствии с действующим законодательством.

### 3. Требования к установке и эксплуатации информационных конструкций (вывесок)

3.1. Информационные конструкции при их установке и эксплуатации на территории поселения, зданиях, сооружениях и иных объектах не должны нарушать внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения (прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений), должны вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства территории, а также элементы озеленения и цветочного оформления муниципального образования «Балезинское». Размещение информационных конструкций не должно нарушать требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, их охране и использовании.

3.2. Текстовая информация на информационных конструкциях должна быть добросовестной и достоверной.

3.3. Не допускается установка и эксплуатация информационных конструкций без размещения на них информационного сообщения, изображения, за исключением времени проведения работ по смене изображения.

3.5. Размещение информации, в том числе афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов информационного характера, без использования конструкций разрешено в местах, специально отведенных администрацией муниципального образования «Балезинское» для этих целей.

3.6. На территории муниципального образования «Балезинское» запрещается:

- размещение (расклейка, вывешивание) афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера, нанесение краской граффити на стены зданий, столбы, деревья, опоры наружного освещения и трамвайно-троллейбусных линий, распределительные щиты, остановочные павильоны и другие места, не предназначенные для этих целей;

- размещение на объектах улично-дорожной сети графических надписей, в том числе рекламного и информационного характера, образов и символов, не связанных с организацией дорожного движения;

- размещение на стенах зданий, сооружениях, ограждениях любых надписей (за исключением предупреждающих об опасности);

- установка конструкций, не соответствующих требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения, затрудняющих оценку дорожно-транспортной обстановки и имеющих сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создающих впечатление нахождения на дороге пешеходов;

- распространение информации, не касающейся управления дорожным движением, на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения;

- установка и эксплуатация конструкции, которая изменяет собой архитектуру здания, загораживает архитектурные элементы, лепнину, переплеты, колонны, барельефы, оконные и дверные проемы, арки, колоннады, балюстрады, эркеры и т.п. (приложение к Порядку);

- установка и эксплуатация конструкции на кровле многоквартирного дома;

- установка и эксплуатация конструкции выше уровня перекрытия первого этажа многоквартирного дома (за исключением жилых домов, в которых проектом предусмотрено более одного нежилого этажа);

- установка и эксплуатация конструкции на фасаде объекта культурного наследия (за исключением обязательной информационной вывески, указанной в п. 2.1 настоящего Порядка);

- установка и эксплуатация в непосредственной близости от объекта культурного наследия конструкции, которая загораживает его (загораживает собой архитектурные элементы объекта);

- установка и эксплуатация информационных конструкций над входами в дворовые арки, на сводах дворовых арок;

- установка и эксплуатация информационных конструкций на поверхности более 30% светопрозрачных конструкций (окон, витрин, панорамного остекления) с внешней стороны;

- установка и эксплуатация информационных конструкций на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, веранд, террас.

3.7. На территории муниципального образования «Балезинское» запрещено заклеивать окна, витрины, панорамное остекление фасада материалами информационного, агитационного и рекламного характера более чем 30% поверхности остекления. Допускается оклейка отдельными элементами (буквами, цифрами, логотипами, торговыми марками и т.п.) до 30% поверхности остекления.