ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕННО-ЗАДЕЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛЕЗЕНСКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

Санкт-Петербург

2024 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АЗС – автозаправочная станция;

АТС – автоматическая телефонная станция;

АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ЕГРН –  Единый государственный реестр недвижимости;

ЕПС – единовременная пропускная способность;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба;

ЗСО – зоны санитарной охраны;

ОКН – объект культурного наследия;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

РСЧС – Российская система чрезвычайных ситуаций;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ТВС – топливно-воздушная смесь;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

г. – город;

чел. – человек;

д. – деревня;

с. – село;

ул. – улица.

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | - Наименование материалов | - Масштаб | - Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| I | - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |
| 1 | - Утверждаемая часть |  |  |
| 1.1 | Текстовые материалы |  |  |
| 1.1.1 | - Пояснительная записка (том 1). Положение о территориальном планировании | - - | 31010 |
| 1.2 | Графические материалы |  |  |
| 1.2.1 | - Карта планируемого размещения объектов местного значения | - 1:25 000 | 31011 |
| 1.2.2 | - Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | - 1:25 000 | 31012 |
| 1.2.3 | - Карта функциональных зон | - 1:25 000 | 31013 |
| 2 | - Материалы по обоснованию |  |  |
| 2.1 | - Текстовые материалы |  |  |
| 2.1.1 | - Пояснительная записка (том 2). Материалы по обоснованию | - - | - 31014 |
| 2.2 | - Графические материалы |  |  |
| 2.2.1 | - Карта существующих и планируемых объектов капитального строительства федерального, регионально и местного значения (проектный план) | - 1:25 000 | 31015 |
| 2.2.1.1 | - Карта существующих и планируемых объектов капитального строительства федерального, регионально и местного значения (проектный план) - (фрагменты) | 1:5 000 | 31016 |
| 2.2.1.2 | - Карта современного использования (опорный план) | 1: 25 000 | 31017 |
| 2.2.5 | - Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - 1:25 000 | 31018 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ І. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	12

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	13

РАЗДЕЛ III. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14

1.	Объекты федерального значения	14

2.	Объекты регионального значения	15

РАЗДЕЛ IV. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	17

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18

1.	Общая характеристика территории	18

1.1 Описание положения муниципального образования	18

1.2 Существующая планировочная организация	19

2.	Природные условия и минерально-сырьевые ресурсы	19

2.1 Климат	19

2.2 Гидрография и подземные воды	19

2.3	Геологическое строение и рельеф	21

2.4	Полезные ископаемые	22

2.5	Почвенно-растительные условия	22

2.6	Особо охраняемые природные территории	23

2.7	Лесные ресурсы	24

2.8 Объекты культурного наследия	28

3.	Экономическая база муниципального образования	28

3.1.	Промышленность и сельское хозяйство	29

3.2 Малый бизнес и предпринимательство	29

3.3 Туристический потенциал	30

4.	Демография	30

4.1 Анализ демографической ситуации	30

4.2 Трудовые ресурсы	32

5.	Долгосрочный прогноз численности населения	34

5.1 Результаты комплексного анализа пространственного развития муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики.	34

5.3 Прогноз численности населения муниципального образования «Каменно-Задельское»	35

6.	Жилищный фонд	36

6.1. Анализ существующего состояния	36

6.2 Направления развития	40

6.3 Площадки развития жилой застройки	41

7.	Объекты социальной инфраструктуры	42

7.1 Расчет обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания	43

7.2 Образование и наука	45

1.3	Физическая культура и массовый спорт	47

1.4	Культура и искусство	48

7.5 Здравоохранение	50

7.6 Социальное обслуживание	50

7.7 Иные объекты и объекты бытового обслуживания	50

8.	Состояние транспортной инфраструктуры	52

8.1.	Автомобильный транспорт	52

8.2.	Железнодорожный транспорт	54

8.3.	Воздушный транспорт	54

8.4.	Водный транспорт	54

8.5.	Общественный пассажирский транспорт	54

8.6.	Искусственные дорожные сооружения	56

9.	Прогноз развития транспортного каркаса территории муниципального образования «Каменно-Задельское»	56

9.1 Автомобильный транспорт	56

9.2. Железнодорожный транспорт	57

9.3 Воздушный транспорт	57

9.4 Водный транспорт	57

10.	Инженерная инфраструктура	57

10.1 Водоснабжение	57

10.2. Противопожарное водоснабжение	59

10.3. Водоотведение	60

10.4. Ливневая канализация	60

10.5. Теплоснабжение	61

10.6. Газоснабжение	61

10.7. Электроснабжение	62

10.8. Связь	63

11.	Состояние окружающей среды	63

11.1 Состояние атмосферного воздуха	63

11.2 Состояние водных ресурсов	63

11.3 Система обращения с отходами	64

12.	Предложения по улучшения состояния окружающей среды, санитарной очистке территории	66

12.1 Мероприятия по охране окружающей среды	66

12.2 Проектные предложения по санитарной очистке территории	67

13.	Зоны с особыми условиями использования территории	68

13.1 Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	68

13.2 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	71

13.3.	Охранные зоны линий и сооружений связи	75

13.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	77

13.5.	Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия	82

13.6.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов	87

13.7.	Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	91

13.8.	Зоны затопления и подтопления	93

РАЗДЕЛ VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	95

1.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	95

2. Перечень земельных участков, не относящиеся к населенным пунктам, для которых предполагается изменение категории земель и функционального зонирования	97

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	98

1.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	98

2.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	101

3.	Чрезвычайные ситуации природного характера	102

3.1. Опасные гидрологические явления и процессы	102

3.2. Опасные метеорологические явления и процессы	102

3.3 Природные пожары	104

4.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	105

4.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте	106

4.3. Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства	108

5.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	109

5.1 Эпидемии	109

5.2 Эпизоотии	109

5.3. Эпифитотия	110

5.4. Бруцеллез	110

6.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	110

6.1. Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки муниципального образования	111

6.2. Мероприятия по снижению пожаров и взрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах	111

6.3. Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения	112

6.4. Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны	113

7.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий	113

7.3 Маскировочные мероприятия	113

7.3 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	115

7.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	116

7.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	117

РАЗДЕЛ VIII. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	119

РАЗДЕЛ IX. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	121

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования “Каменно-Задельское” Балезинского района Удмуртской республики (далее – Генеральный план) подготовлен в рамках выполнения работ по разработке проекта генерального плана муниципального образования «Каменно-Задельское» Балезинского района Удмуртской Республики в соответствии с муниципальным контрактом от № ВР01183021 от 03.10.2024г., заключенным между Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» и индивидуальным предпринимателем Куликовым Михаилов Валерьевичем.

Объект территориального планирования – муниципальное образование “Каменно-Задельское” муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики.

Этапы проектирования:

- расчетный срок – 2045 г.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цели и задачи разработки Генерального плана:

Разработка документов, комплексно решающих социально-экономические и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы муниципального образования и направленных на создание благоприятной среды проживания населения. Создание современных инструментов управления для эффективного использования с учетом положений областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Удмуртской республики; а также положений методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» (разработан по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 19.09.2016 № ДМ-П16-5574, опубликован 29.12.2020 на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).

- Обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов юридических и физических лиц.

- Оптимизация функционального зонирования территории. Обоснование границ и параметров функциональных зон.

- Изменение (уточнение) границ населенных пунктов и внесение сведений о таких изменениях в ЕГРН (в случае выявления необходимости).

- Отображение сведений о планируемых для размещения объектах местного значения.

- Отображение сведений о планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней.

- Обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при наличии).

- Разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов (при наличии).

- Разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

- Приведение градостроительной документации муниципального образования в соответствие с требованиями действующего градостроительного законодательства Российской Федерации.

- Определение мер по улучшению экологической обстановки.

Разработка генерального плана осуществлялась в соответствии с действующими на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики программами и нормативными актами всех уровней (федеральный, региональный, местный):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-ФЗ «О государственной тайне»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Указ Президента РФ от 11.02.2006 № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3    «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-10, 12-13.3, 15-15.4 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

# РАЗДЕЛ І. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данном разделе приводятся сведения об утверждённых нормативны-правовых актах, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного Кодекса, предусматривающих создание объектов местного значения применительно к территории муниципального образования «Каменно-Задельское».

При разработке проекта генерального плана МО «Игринское» учитывались:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики;

- Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года;

- схема территориального планирования муниципального образования «Балезинский» Удмуртской Республики;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Балезинский район» на 2015-2020 годы и на период до 2025 года;

- нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Балезинский район»;

- местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Каменное-Заделье» Балезинского района Удмуртской Республики.

# РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На разрабатываемой территории отсутствуют разработанные и утвержденные программы комплексного социально-экономического развития, предусматривающие размещение объектов местного значения

# РАЗДЕЛ III. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Объекты федерального значения

Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального образования «Каменно-Задельское», приводятся в таблице 3.

Характеристика мероприятий, утвержденных Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального образования «Каменно-Задельское»

Таблица 3

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия (объекта капитального строительства) | Местоположение | Характеристики объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, с изменениями от 27.01.2024) |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - | - | - |
| 2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, с изменениями от 29.11.2023) |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | - | - |
| 3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, с изменениями от 22.11.2023) |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - |
| 4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, с изменениями от 30.07.2021) |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - |
| 5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, с изменениями от 23.11.2016) |  |  |  |  |
| 5.1 | - | - | - | - |

Таким образом, на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» не планируются перспективные мероприятия и объекты федерального уровня.

## Объекты регионального значения

Основным документом территориального планирования Удмуртской республики является Схема территориального планирования Удмуртской республики, утвержденная постановлением правительства Удмуртской республики от 5.02.2024 № 43.

Перечень объектов регионального значения, размещаемых на территории Муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики согласно Схеме территориального планирования Удмуртской республики приводится в таблице 4.

Перечень объектов регионального значения, размещаемых на территории Муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики согласно Схеме территориального планирования Удмуртской республики

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Бурино-Чепца-Полом-Кез | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |
| 2 | Автомобильная дорога (Бурино-Чепца-Полом-Кез)-Турецкое | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |
| 3 | Мостовой переход на автомобильной дороге (Игра-Глазов)-подъезд к п.Балезино | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |
| 4 | Мостовой переход (Игра-Глазов)-подъезд к п.Балезино | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |
| 5 | Особо охраняемая природная территория «Чепецкий берег» | проектируемая | в центральной части Балезинского района, в 6,5 км юго-восточнее поселка Балезино, в 1 км южнее деревни Седъяр (в том числе на землях лесного фонда Набережного участкового лесничества Балезинского лесничества, кварталы 227, 228) | 2045 |

# РАЗДЕЛ IV. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории муниципального образование Каменно-Задельское не запланировано никаких объектов схемой территориального планирования Балезинского района

# РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Общая характеристика территории

Основные характеристики территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Удмуртской республики приведены в таблице 6.

Основные характеристики территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Удмуртской республики

Таблица 6

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь территории, га | 12189 |
|  | Численность населения, чел. | 1500 |
|  | Плотность населения, чел./га | 1,06 |
|  | Количество населенных пунктов | 7 |
|  | Расстояние до: |  |
|  | г. Липецк (административный центр области), км | 53 |
|  | Главные планировочные оси: |  |
|  | Транспортная | Автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения «Становое - Троекурово - Лебедянь» (42 ОП РЗ 42К-455) |
|  |  | Автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения «Липецк - Данков» (42 ОП РЗ 42К-079) |
|  |  | Железная дорога «Елец-Лев Толстой» |

1.1 Описание положения муниципального образования

Муниципальное образование «Каменно-Задельское» расположено на правом берегу реки Чепца, в 17км юго-восточнее районного центра – п. Балезино, административный центр – с.Каменное Заделье. Территория муниципального образования «Каменно-Задельское» граничит с территориями шестью других МО: МО «Балезинское», МО «Кожильское, МО «Эркешевское», МО «Турецкое», МО «Воегуртское», Кезский район.

1.2 Существующая планировочная организация

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» 7 населенных пунктов - с. Каменное Заделье, д. Бурино, д. Седьяр, д. Карйыл, д. Бозгон, д. Речка Люк, д. Битчимшур.  Сельскохозяйственное предприятие – СПК «Колхоз Путь к коммунизму».

## Природные условия и минерально-сырьевые ресурсы

2.1 Климат

Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.

Наибольшие величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшие – на декабрь.

Начало весны приходится на 22–23 марта. Среднегодовая температура изменяется от +1,2 °С. Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 190–200 дней.

Средняя температура января составляет — 14,2 °С, абсолютный минимум принимает значения –48 °С.

Средняя температура июля составляет +18 °С. Июль отмечается жаркой погодой, но выше +37 °С ртутный столбик не поднимается.

Преобладающей воздушной массой на территории республики является континентальный воздух умеренных широт, который образуется из  поступающего с Атлантического океана морского и из арктического воздуха, вторгающегося с Северного Ледовитого океана.

Преобладают ветры юго-западного и западного направления. Средняя годовая скорость ветра — 3,5 м/сек. Скорость ветра выше в холодное время года (3 — 4,5 м/сек), ниже всего — в июле и августе (2 — 3,0 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4 — 7 дней в году. Они имеют скорость 15 — 20 м/сек, изредка достигая 28 — 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Увлажнение территории происходит в основном за счёт циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Осадков выпадает на большей части территории в среднем за год 597 мм.

Первый снег выпадает в октябре. Устойчивый снежный покров образуется в первой декады ноября. Мощность снежного покрова 50-60 см. Земля промерзает до 80 см.

2.2 Гидрография и подземные воды

По классификации Б.Д. Зайкова реки Удмуртии и, в частности, рассматриваемого участка относятся к восточно-европейскому типу и характеризуются четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью.

Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года.

В период весеннего половодья (вторая половина апреля и май) проходит в среднем 60-70% годового стока.

Величина затопления пойменной поверхности достаточно сильно варьирует: от стока только в пределах русловой части, до затопления всей пойменной поверхности. На малых реках вода на поверхности поймы держится обычно 1-2 дня, реже больше.

Вскрытие рек весной происходит не одновременно. Весеннее половодье начинается в 1-ой декаде апреля или начале 2-ой.

Первые ледовые явления отмечаются обычно в конце октября - начале ноября.

Ледостав устанавливается во второй-третьей декаде ноября и держится от 140 до 160 дней.

Наиболее крупные реки на территории муниципального образования — р.Чепца, р.Унтемка и р.Пызеп.

Река Чепца. Исток реки расположен у деревни Игнатьево Пермской области. Река те-чет на северо-запад, пересекая северную часть Удмуртии в широтном направлении. Чепца яв-ляется самым крупным притоком реки Вятки – ее длина 501 км, площадь водосбора – 20 400км2, из них река течет по территории Удмуртии на протяжении 296 км. Площадь водосбора –20 400 км2, из них 8 500 км2 расположены в границах республики.

Долина реки трапецеидальной формы, хорошо разработана. В верховьях ширина долины от 300–400 м, в устьевой зоне увеличивается до 8–10 км. Широкая долина свидетельствует о ее полноводности в прошлом. Правый склон долины крутой высокий, левый – пологий. Пойма сложена аллювиальными отложениям. В пределах поймы имеется множество старичных понижений, вееров перемещения русла, стариц-озер, заболоченных участков. Пойма открытая, заросшая кустарником, луговой растительностью. Широкие заливные луга поймы используются в качестве кормовых угодий. Берега реки в верховьях высокие, обрывистые, особенно правый. В среднем течении левый берег понижается. Берега заросли кустарником, деревьями. Средний уклон реки падает по длине от 0,5 промилле в верховьях до 0,2 промилле в устье. Чепца по сравнению с другими реками Удмуртии отличается быстрым течением: скорость на плесах колеблется от 0,4 до 0,5 м/с, на перекатах – до 1,3 м/с. Дно русла песчаное, местами галечное. В русле много рукавов, разделенных островами и протоками, приуроченных в основном к местам слияния с притоками. Залесенность площади водосбора в верховьях бассейна составляет 58 %, к устью падает до 26 %, заболоченность 2–3 %. В гидрологическом отношении река Чепца изучена. На территории Удмуртии расположены два водомерных поста Росгидромета – в селе Полом и в городе Глазове.

Территория рассматриваемого района приурочена к Вятско-Камскому артезианскому бассейну, где распространены практически все виды подземных вод: почвенные, межпластовые безнапорные, межпластовые напорные (артезианские), жильные.

В гидрогеологическом разрезе они группируются в три зоны: активного водообмена, затруднённого водообмена и сильно затруднённого водообмена.

Воды активного водообмена гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. Они служат основным источником водоснабжения района.

Водоносными являются три водоносных комплекса:

- неоген-четвертичный:

- Татарский (верхний) ярус верхней перми;

- Казанский (второй снизу) ярус верхней перми.

Мощность зоны пресных вод изменяется от 50-80 до 150-200 м, редко достигает 250 м На отдельных участках, приуроченных обычно к долинам крупных водотоков, мощность зоны сокращается до 25 м.

Неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс распространён по долинам рек.

Водовмещающими породами являются пески с прослоями супесей, суглинков, гравия и гальки мощностью от 2-5 до 30-50 м.

По составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

Небольшая глубина залегания (не более 2,0 м) и отсутствие перекрывающего водоупорного слоя часто является причиной загрязнения подземных вод неогенчетвертичного водоносного комплекса.

Татарский водоносный комплекс имеет повсеместное распространение на территории района. Водосодержащими породами являются прослои и линзы песчаников, песков, конгломератов, доломитов, известняков, залегающих в глинах, аргиллитах и плотных алевролитах, мощностью до 180-200 м. Глубина залегания водосодержащих пород изменяется в широких пределах от 12 до 200 м. По составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциево-натриевые или магниево-кальциевые.

Казанский водоносный комплекс распространён повсеместно. Водоносными являются песчаники с маломощными прослоями конгломератов и известняки. Мощность водовмещающей толщи достигает 80 м. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-магниево-кальциевые.

Ниже следуют зоны затрудненного водообмена. К ним приурочены воды от солоноватых до рассолов. Солоноватые воды имеют сульфатно-натриевый и сульфатнокальциевый состав, с минерализацией свыше 1 г/л. Водовмещающими являются породы Уфимского терригенно-карбонатного комплекса.

Солоноватые воды верхнего горизонта зоны затруднённого водообмена отделены от рассолов водоупорными породами кунгурского яруса нижней перми.

Водовмещающими породами для рассолов являются нижнепермские, каменноугольные и девонские карбонатно-терригенные отложения. Воды имеют разный состав: от слабоминерализованных сульфатно-натриевого состава до концентрированных рассолов хлоридно-натриевого и хлоридно-кальциевого-натриевого состава, содержащих йод, бром, стронций и другие элементы. Минерализация рассолов достигает 325 г/л.

Мощность зоны достигает нескольких сот метров.

В водоснабжении района участвуют поверхностные и подземные воды. В общем, глубина залегания подземных вод фиксируется на глубине от 1-3 до 5 м. При глубине залегания подземных вод на глубине менее 3 м условия градостроительного освоения территории района значительно осложняются.

2.3	Геологическое строение и рельеф

Характер рельефа – слабо расчлененная равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков. Местами в результате подмыва руслом рек уступов склонов образуются крупные эрозионные уступы.

Территория Балезинского района расположена в северной части Кильмезской низменности, расчлененной рекой Чепца и ее притоками.

В геологическом строении района принимают участие верхне-пермские породы татарского яруса, перекрытые чехлом четвертичных отложений мощностью 0,5-10м.

Отложения татарского яруса представлены глинами, песчаниками и мергелями с прослоями известняков. Среди четвертичных отложений выделяются алювиально-делювиальные (суглинки) и аллювиальные (пески, суглинки) осадки от среднечетвертичного до современного возраста, а также современные биогенные образования.

В геоморфологическом отношении район представляет собой водно-ледниковую равнину с фрагментами эрозионного рельефа. В долинах рек, прорезающих равнину, отмечается пойма и две надпойменные террасы. К долинам рек, особенно к их пойме и первой надпойменной террасе, приурочено большинство открытых торфяных месторождений.

Подземные воды приурочены чаще всего к песчаникам. По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав и соответствует питьевым стандартам качества.

За основу районирования принята степень влияния вышеописанных факторов на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, обуславливающая необходимость выполнения инженерной подготовки территории. С учетом этих признаков выделены участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства.

Благоприятные - являющиеся вполне пригодными для строительства, легко осваиваемые, не требующие специальных мероприятий или требующие несложных мероприятий по их инженерной подготовке;

Ограниченно благоприятные – являющиеся ограниченно пригодными территориями, осваиваемые после осуществления сложных мероприятий по инженерной подготовке, со значительными объемами работ и большой их стоимостью;

Особо неблагоприятные (не пригодные для строительства) – не рекомендуемые для освоения.

Большая часть территорий муниципального образования «Каменно-Задельское» являются благоприятными для градостроительного освоения.

2.4	Полезные ископаемые

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики на 01.01.2024г. на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» располагаются месторождения песчанно-гравийной смеси Сопка, Чепецкое, Каменное Заделье I, проявления песчанно-гравийной смеси Серп, Каменное Заделье II.

2.5	Почвенно-растительные условия

Почвенный покров территории муниципального образования «Каменно-Задельское» представлен в основном дерново-средне и сильноподзолистыми почвами, механический состав почв в основном средние и тяжелые суглинки. Балезинский район считается сельскохозяйственным районом, однако почвы района характеризуются низким естественным плодородием в республике. Почти всю площадь пахотных угодий – 96,5% занимают дерново-подзолистые и серые лесные почвы среднего состава). Такие типы почв для земледелия большого интереса не представляют. Для приведения их в культурное состояние требуются большие затраты. Без регулярного внесения органических и минеральных удобрений урожаи на подзолистых почвах будут низкими и не оправдают затрат. Однако при окультуривании дают устойчивые урожаи зерновых, картофеля и некоторых овощных культур.

Дерново средне подзолистые почвы средних и тяжелых суглинков при интенсивном сельскохозяйственном использовании характеризуются весьма различными агрохимическими свойствами. Реакция почвенной среды может варьировать от сильнокислой до нейтральной, в широких пределах изменяется гидролитическая кислотность (1,7-4,5 мг-экв./ 100 г почвы).

Сумма поглощенных оснований чаще средняя ( 15-20мг-экв./100 г почвы), степень насыщенности основаниями изменяется от средней до высокой (75-92 %). По содержанию подвижного фосфора наблюдается существенная пестрота (4-17 мг-экв./100 г почвы), обменного калия обычно мало (3-8 мг-экв. /100 г почвы).

2.6	Особо охраняемые природные территории

В соответствии с действующим законодательством к ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.

Среди функций ООПТ выделяются синтетические (поддержание экологического равновесия, сохранение биоразнообразия), ресурсные (ресурсоохранная, ресурсообогащающая, ресурсовосстановительная) и социально-экономические (информационная, просветительская, эстетическая, рекреационная).

На территории муниципального образования Каменно-Задельское отсутствуют существующие ООПТ федерального, регионального и местного значения. Однако, в действующей схеме территориавльного планирования запроектирована особо охраняемая территория регионального значения:

| Наименование ООПТ, планируемой к созданию или к изменению границ | Категория | Планируемая площадь, га | Наименование муниципального образования | Местоположение | Обоснование создания или изменения границ ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Чепецкий берег» | памятник природы | 308,0 | Балезинский район | в центральной части Балезинского района, в 6,5 км юго-восточнее поселка Балезино, в 1 км южнее деревни Седъяр (в том числе на землях лесного фонда Набережного участкового лесничества Балезинского лесничества, кварталы 227, 228) | сохранение лесных сообществ южной тайги, старовозрастных особей сосны и ели, посадок лиственницы сибирской; территория обладает значительным ландшафтным разнообразием, высоким уровнем биологического разнообразия |

2.7	Лесные ресурсы

Территория муниципального образования Камменно-Задельское входит в границы Набережного участкового лесничества Балезинского лесничества. Леса представлены эксплуатационными и Запретными полосами. Вся территория Балезинского лесничества расположена в районе южно-таёжных лесов европейской части Российской Федерации, таёжной зоне. На территории Балезинского лесничества отсутствуют городские леса.

Перечень арендаторов лесного фонда

Таблица 2.7-1

| Краткое наимено-вание ОПФ | Наименование лесопользователя | Номер государст-венной регистра-ции договора / решения | Дата государст-венной регистра-ции договора / решения | Вид права пользования | Площадь участка, га | Вид использования лесов, га |  |  |  | Срок действия договора / решения, лет | Местоположение (участковые лесничества, урочища, номера кварталов и выделов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | заготовка древесины | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |
| Г | Д | 4 | 5 | 11 | 13 | 14 | 17 | 26 | 28 | 34 | 42 |
| ОАО | "Удмуртнефть" | 18-18/005-18/005/002/2015-1350/2 | 01.04.2015 | аренда | 11,9500 |  |  | 11,9500 |  | 16 лет | Карсовайское участковое лесничество квартала 275 ( выд. 3,4,6,7,14,15,16,17),280 (выд.12), Набережное участковое лесничество квартала 26 (выд.13,22,23), 33 (выд.22). |
| ООО | ТПК"Восток-ресурс" | 18:02:000000:1604-18/005/2019-17 | 10.12.2019 | аренда | 4 097,0000 | 4 097,0000 |  |  |  | 49 лет | Набережное участковое лесничество,квартала 256-264;Сергинское участковое лесничество,квартала: 110-112,117-131,138-150 |
| АУ | "Удмуртлес" | 18-18-07/018/2014-605 | 08.05.2014 | аренда | 13 381,0000 | 13 381,0000 |  |  |  | 49 лет | Набережное участковое лесничество: квартала 82,83,86-90,95-97,100,101 |
| ООО | "Удмуртская национальная нефтяная компания" | 18-18-02/003/2012-360 | 02.05.2012 | аренда | 0,9600 |  |  | 0,9600 |  | 30 лет | Карсовайское участковое лесничество квартал 247 выдела 9,10,11 |
| ПАО | "Газпром" | 18:02:000000:160-4-18/117/2021-25 | 25.02.2021 | аренда | 0,0024 |  |  |  | 0,0024 | 49 лет | Набережное участковое лесничество: квартал 91, часть выдела 50 |
| ООО | "Стройсервис" | 18:02:000000:1604-18/005/2019-15 | 10.12.2019 | аренда | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 22 года | Набережное участковое лесничество, квартал 173(выдел 5) |
| ООО | "Итанефть" | 18:02:166007:515-18/059/2023-3 | 03.08.2023 | аренда | 3,5737 |  |  |  | 3,5737 | 20 лет | Балезинское лесничество,Набережное участковое лесничество, квартала 207(части выделов 12,13,20), 208 (части выделов 2,5,7,11,12,13,29,30),209(часть выдела 1),162(часть выдела 1) |
| ООО | "Итанефть" | 8:02:166007:516-18/072/2023-3 | 08.09.2023 | аренда | 2,1156 |  |  | 2,1156 |  | 20 лет | Балезинское лесничество,Набережное участковое лесничество,квартала: 210(часть выдела 9),270(части выделов 20,30) |
| ООО | "Итанефть" |  |  | аренда | 3,5737 | 3,5737 |  |  |  | до 1 года | Балезинское лесничество,Набережное участковое лесничество,квартала: 207(части выделов 12,13,20),208(части ывделов 2,5,7,11,12,13,29,30),209(часть выдела 1),162(часть выдела 1) |
| ООО | "Итанефть" | 18:02:166007:517-18/072/2023/-3 | 27.09.2023 | аренда | 3,3792 |  |  |  | 3,3792 | 20 лет | Балезинское лесничество,Набережное участковое лесничество, квартал 270 (части выделов 3,7,16,20) |

2.8 Объекты культурного наследия

По данным Агенства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» расположен 1 объект культурного наследия федерального значения и 5 объектов культурного наследия регионального значения. Данные объекты представленгы в таблице 2.8-1

Объекты культурного наследия федерального значения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

таблице 2.8-1

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Датировка | Местонахождение объекта | НПА о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1. | «Городище «Кар-Йыл» (Чертово городище)», VIII-XI вв. н.э. | XI вв. н.э. | Удмуртская Республика, Балезинский район, р. Чепца (П), 0.4 км к СЗ от д. Карйыл, в 0,7 км к ССВ от реки | Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 29 декабря 1949 года № 1993 «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» |
| Выявленные объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | Буринский могильник ("Гурезьшай") | 17в н.э. | р.Чепца (П), 0.25 км к СЗ от д.Бурино | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 2. | Буринский клад | 12-14вв н.э. | р.Чепца (П), д.Бурино | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 3. | Карйыльское I селище | VIII-IX вв. н.э. | В 790 м к запад-веверо-западу (азимут 282.75 от северо-западной окраины деревни Карйыл), в 1.1 км. юго-юго-востоку (азимут 171,90) от юго-восточной окраины д. Бурино, в 100 метрах к северо-западу, через, ручей от западной оконечности мыса, на котором расположено Карйыльское городище "Кар-Йыл" VIII-IX вв. н.э. Балезинского района УР | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 4. | Седъярские находки | 9-10вв н.э. | р.Чепца (П), д.Седъяр | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |
| 5. | Седъярский клад | 8-9вв н.э. | р.Чепца (П), д.Седъяр | Приказ АОКН УР от 29.07.2022 г. №121 |

## Экономическая база муниципального образования

Основное направление экономической деятельности муниципального образования  составляет сельскохозяйственное предприятие предприятие «Колхоз Путь к коммунизму» – молочно-мясное производство с развитым зерновым хозяйством.

3.1.	Промышленность и сельское хозяйство

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» отсутствуют промышленные предприятия, но есть сельскохозяйственная отрасль в виде сельскохозяйственного предприятия.

СПК «Колхоз «Путь к коммунизму» является хозяйством мясомолочного направления.

| Наименование предприятия | Вид экономичес-кой деятельнос- ти (в соответствии с ОКВЭД) | Числен- ность работающих | Объем выпускаемой продукции в действующих ценах, тыс. руб. | Выпуск продукции в натураль-ном выражении, (т) | % износа основ-ных фондов | Форма собствен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Колхоз Путь к коммунизму» | 01.50 | 83 | 209508.0 | 291.0 зерно -50,0 мясо – 199,0 молоко – 43,0 | 60 | СПК –Сельскохозяй-ственный производствен-ный кооператив |

3.2 Малый бизнес и предпринимательство

На территории муниципального образования нет зарегистрированных представителей малого бизнеса.

Малое предпринимательство сталкивается с проблемами, среди которых наиболее актуальной на сегодняшний момент является отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие.

Кроме того, сдерживающими факторами развития малого предпринимательства, являются несовершенство законодательства по поддержке малого предпринимательства, недостаточное развитие системы поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне, несовершенство системы обеспечения кредитами.

Администрацией МО «Каменно-Задельское» утверждена Программа развития малого предпринимательства на территории МО «Каменно-Задельское». Предполагается создать условия для обеспечения стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса с увеличением числа субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования и увеличения поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет МО «Каменно-Задельское»

На территории поселения функционируют 2 магазина: магазин «Роса-2», принадлежащий ООО «Роса», магазин Балезинского потребобщества, и почтовое отделение связи с. Каменное Заделье. Для торговли мукой и сахаром приезжают предприниматели из д. Исаково Балезинского района. Жители населенных пунктов, где отсутствуют магазины, обеспечиваются хлебом и товаром первой необходимости автолавкой ИП Пономарева. Резервы  для развития  сферы потребительского  рынка и бытовых услуг  на территории МО «Каменно-Задельское»» имеются, и развитие  существующих предприятий  может продолжиться  за счет расширения  новых видов услуг, повышения культуры обслуживания.

3.3 Туристический потенциал

Туристко-рекреационный потенциал Балезинского района представляет собой совокупность памятников истории и культуры, природы и культурных ландшафтов. В районе имеются памятники археологии, архитектуры и истории. В качестве дополняющих элементов выступает нематериальное наследие территории (традиции, обряды, праздники).

Наиболее благоприятными для рекреационных целей в пределах района яв-ляются участки широколиственно-хвойных и хвойно-широколиственных лесов, живописные долины рек Чепца, Кама, Юнда. В настоящее время природный рекреаци-онный потенциал Балезинского района используется не в полной мере, район отно-сится к слабоосвоенным в рекреационном отношении территориям Удмуртской Республики. Водные рекреационные ресурсы района используются, в основном, для пляжно-купального отдыха. Пляжно-купальный отдых на территории Балезинского района организу-ется на берегах  рек Чепца, Юнда, Диньшур  и других. Территория поймы реки  Чепца является привлекательной для экологического туризма.10.

Информация об объектах религиозных организаций на территории муниципального образования «Каменно-Задельское»

Таблица 10

| № п\п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покровский женский монастырь | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Каменное Заделье, пер. Монастырский, д. 2 |

Примерно в 200 км от Ижевска, близ поселка Каменное Заделье, прямо посреди леса стоит Покровский женский монастырь. Простым туристам это место понравится живописными видами и интересной историей, а паломникам — особой духовной атмосферой. Монахини, проживающие здесь, не скрывают свой быт от посторонних глаз: при желании можно попасть на экскурсию по обители и узнать, как живут ее постояльцы.

На территории муниципального образования также располагается база отдыха, которая располагается недалеко от с. Каменное-Заделье на берегу р. Чепец. На территории базы есть для аренды дома, беседки. Также есть предлагаются туристические маршруты по реке и окрестностям.

## Демография

4.1 Анализ демографической ситуации

Численность населения муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики на 01.01.2024 составляет 552 человека, что составляет 0,01% численности Удмуртской республики.

Анализ динамики численности населения за последнее десятилетие показал стабильное падение численности населения муниципального образования с колеблющимся темпом падения – он показывал то рост, то сокращение в отдельные годы.. Динамика численности населения по городскому поселению Каменно-Задельское за последнее десятилетие показана в таблице 14.

Динамика численности населения по муниципальному образованию за последнее десятилетие

Таблица 14

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование Каменно-Задельское | 663 | 654 | 661 | 659 | 642 | 631 | 617 | 563 | 613 | 557 | 552 |

Анализ показателей демографического потенциала за последние 9 лет, предшествующие отчетному году, показал тенденцию роста естественной убыли населения. Механическое движение населения колеблется из года в год. Показывая то отрицательные, то положительные значения, при этом не способные перекрыть естественную убыль населения. Динамика естественного и механического движения населения по городскому поселению Каменно-Задельское показана в таблице 15.

Динамика естественного и механического движения населения по городскому поселению Каменно-Задельское

Таблица 15

| № п/п | Год | Численность населения* (чел) | Естественное движение** (чел) |  |  | Механическое движение** (чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Родилось | Умерло | Прирост (убыль) | Прибыло | Выбыло | Результат |
| 8. | 2022 | 613 | 5 | 7 | -2 | - | - | - |
| 9. | 2023 | 557 | 2 | 4 | -2 | - | - | - |
| 10. | 2024 | 552 | 1 | 6 | -5 | - | - | - |

*Численность населения – по состоянию на 01.01. каждого года;

**Движение населения – по итогам года.

С учетом изменения половозрастной структуры населения и его старения можно ожидать в дальнейшем усиления темпов естественной убыли населения.

Возрастно-половая структура населения по данным текущего статистического учета на последний отчетный год

Таблица 15.1

| Возрастные группы | 2024 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муж. |  | Жен. |  | Муж. |  | Жен. |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 41 | 7 | 44 | 8 | 42 | 7 7 | 45 | 8 |
| Лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 159 | 29 | 167 | 30 | 158 | 28 | 169 | 31 |
| Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 57 | 11 | 84 | 15 | 60 | 11 | 83 | 15 |
| Итого | 257 | 47 | 295 | 53 | 260 | 46 | 297 | 54 |

4.2 Трудовые ресурсы

На долю населения в трудоспособном возрасте приходится около 55% населения муниципального образования. Процент населения младше трудоспособного возраста в 2023 году составил 15%, процент населения старше трудоспособного возраста составил 26%, что схоже со средними показателями по Российской Федерации. Половозрастная структура населения приведена в таблице 16.

Половозрастная структура населения в муниципальном образовании Каменно-Задельское

Таблица 16

| Возрастные группы | 2024 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муж. |  | Жен. |  | Муж. |  | Жен. |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 41 | 7 | 44 | 8 | 42 | 7 7 | 45 | 8 |
| Лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 159 | 29 | 167 | 30 | 158 | 28 | 169 | 31 |
| Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 57 | 11 | 84 | 15 | 60 | 11 | 83 | 15 |
| Итого | 257 | 47 | 295 | 53 | 260 | 46 | 297 | 54 |

По состоянию на 01.01.2024 г. (в соответствии с предоставленными исходными данными) в муниципальном образовании Каменно-Задельское:

- Заняты в экономике около 93% населения в трудоспособном возрасте, что является сравнительно высоким уровнем по Российской Федерации;

- уровень зарегистрированной безработицы составляет менее 1%;

- численность безработных на 01.01.2024 г. – 1 человек.

Муниципальное образование Каменно-Задельское имеет высокий уровень потенциала трудовых ресурсов: из статистики видно, что в поселении высокий уровень занятости среди трудоспособного населения и имеется процент работающих лиц старше трудоспособного возраста (7,5% трудовых ресурсов поселения). В последние годы в поселении снизился уровень безработицы и незанятого населения, что с вязано с макроэкономической обстановкой в Российской Федерации. Динамика баланса и распределение трудовых ресурсов в муниципальном образовании Каменно-Задельское показана в таблице 17.

Динамика баланса и распределение трудовых ресурсов в муниципальном образовании Каменно-Задельское

Таблица 17

| Группы населения | Чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Трудовые ресурсы всего |  |  |  |  |  |  |
| В т. ч. население в трудоспособном возрасте | 343 | 331 | 329 | 318 | 321 | 326 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Работающие лица моложе трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Занятые в экономике | 280 | 263 | 273 | 259 | 262 | 263 |
| В т.ч. индивидуальной трудовой деятельностью | 15 | 17 | 22 | 26 | 24 | 27 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте | 21 | 26 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Пенсионеры и инвалиды в трудоспособном возрасте | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Не занятые | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| В т. ч. безработные | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Структура занятости трудоспособного населения по отраслям экономики за период 2022-2024 гг. по муниципальному образованию

Таблица

| Год | Сельс кое хозяйс тво, охота и лесное хозяйс тво | Рыбо ловст во, рыбов одств о | Добы ча полез ных ископ аемых | Обраба тываю щие произв одства | Произв одство и распре делени е электр оэнерг ии, газа и воды | Стр оит ель ств о | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспор тных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Гост иниц ы и рест оран ы | Тран спор т и связь | Фин ансо вая деят ельн ость | Операц ии с недвиж имым имущес твом, аренда и предост авление услуг | Государстве нное управление и обеспечение военной безопасност и; социальное страхование | Обр азов ание | Здравоо хранени е и предост авление социаль ных услуг | Предостав ление прочих коммуналь ных, социальны х и персональ ных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 88 | 0 | 4 | 24 | 10 | 20 | 9 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 57 | 6 | 17 |
| 2023 | 87 | 0 | 3 | 21 | 9 | 19 | 13 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 59 | 7 | 19 |
| 2024 | 85 | 0 | 3 | 24 | 11 | 18 | 15 | 6 | 17 | 2 | 0 | 4 | 57 | 4 | 17 |

Как видно из таблицы, большинство людей трудоспособного возраста занято в сельском хозяйстве, образовании и обрабатывающем производством.

## Долгосрочный прогноз численности населения

5.1 Результаты комплексного анализа пространственного развития муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики.

Результатом комплексного многофакторного анализа пространственного развития и современного состояния муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики становится SWOT-анализ, выявляющий его сильные и слабые стороны, угрозы и возможности будущего развития. SWOT-анализ муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики приведен в таблице 19.

SWOT-анализ муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики

Таблица 19

| № п/п | - Сильные стороны | - Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Выгодное транспортно-логистическое положение, региональная дорога идущая во все направления; - Относительная близость к городу Балезино; - Наличие крупной водной артерии, проходящей через муниципальное образование; - Высокая существующая жилищная обеспеченность населения, низкая степень износа жилищного фонда; - Высокий природно-рекреационный и культурно-исторический потенциал муниципального образования для развития туризма; - Наличие трудовых ресурсов, высокая занятость населения; | - Имеющиеся тенденции по падению численности населения муниципального образования, отток молодого населения в более крупные населенные пункты Удмуртской республики и Российской Федерации; - Физический и моральный износ основных производственных фондов ряда сельскохозяйственных предприятий предприятий; - Недостаточная обеспеченность муниципального образования рядом объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения: объектами спорта, детскими садами, учреждениями дополнительного образования детей; - . |
|  | - Возможности | - Угрозы |
| 2. | - Диверсификация экономики муниципального образования за счет диверсификации имеющихся производств, развития индустриального парка, развития сферы МСП - Развитие туризма как дополнительной отрасли экономики; - Развитие «бренда» муниципального образования «Каменно-Задельское», создание узнаваемой продукции с привязкой к географической локации; - Проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики муниципального образования - Развитие инженерной инфраструктуры за счет модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей привлечение в город инвестиционных ресурсов, повышения энергоэффективности на территории муниципального образования; - Максимальное вовлечение в экономический оборот имеющегося ресурсного потенциала муниципального образования, повышения эффективности его использования; - Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения за счет обеспечения доступности качественного образования, медицинской помощи, повышения доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, стимулирования экономической активности и повышения занятости, создания условий для улучшения доступа населения муниципального образования к культурным ценностям; - Развитие и улучшение городских улично-дорожных сетей и совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения; - Наличие черноземов (плодородных почв) и условий развития растениеводства и животноводства вблизи муниципального образования - Благоустройство городской среды как способ сокращения миграционного оттока населения. | - Ухудшение демографической обстановки – ускорение темпов падения численности населения; - Миграция молодежи из муниципального образования; - Ухудшение макроэкономической обстановки в РФ, падение спроса на продукцию основных производств внутри муниципального образования; - Дефицит финансовых ресурсов внутри Удмуртской республики, уменьшение объема региональной помощи для реализации социальных и инфраструктурных проектов; - Повышение вероятности возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, связанное с нарастающим ветшанием основных фондов; - Высокая степень износа водопроводных сетей может привести к нарушениям водоснабжения; - Разрушение объектов культурного наследия; - Увеличение риска экологической опасности при развитии производства - Изменение климатических особенностей территории, влекущих за собой ухудшение использование прилегающих к городскому поселении сельскохозяйственных угодий; - Перетягивание квалифицированных кадров и населения в г. Липецк ввиду его близости. |

5.3 Прогноз численности населения муниципального образования «Каменно-Задельское»

Прогноз численности населения муниципального образования «Каменно-Задельское» рассчитывался с учетом: анализа динамики показателей демографического потенциала за десятилетие, предшествующее отчетному году; потенциала экономической базы; мероприятий и инвестиционных проектов, заложенных документами территориального и стратегического планирования на территории муниципального образования, оказывающих влияние на миграционное и естественное движение населения; приведенных в документах территориального и стратегического планирования прогнозов численности населения.

Настоящий прогноз предполагает значительное уменьшение темпов естественного и миграционного оттока населения за счёт реализации планов по развитию экономики муниципального образования «Каменно-Задельское», создания новых рабочих мест, роста качества городской среды и, как следствие, роста жизни населения. Данный темп близок к темпу, заложенному схемой территориального планирования Удмуртской республики. В то же время, учитывая сложившуюся макроэкономическую обстановку в Российской Федерации. Прогноз численности населения муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» показан в таблице 25.

Прогноз численности населения муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район»

Таблица 25

| № п/п | Наименование | 01.01.2024, человек | 2045 год, человек | Падение/рост всего в % | Падение/рост всего в % в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование Каменно-Задельское | 552 | 536 | -4,2 | -0,15 |

## Жилищный фонд

6.1. Анализ существующего состояния

Согласно данным представленным администрацией за 2024 год, жилищный фонд муниципального образования «Каменно-Задельское» составил 15395 кв.м. Средняя обеспеченность жильем составила 27,88 м2/чел., что выше среднего показателя по Удмуртской республики (26,6 м2/чел).

Характеристика жилищного фонда муниципального образования «Каменно-Задельское» приведена в таблице 26.

Характеристика жилищного фонда муниципального образования «Каменно-Задельское» 
за 2023 год

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего | в том числе: |  |  | Число единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилых домах (индивидуально- определенных зданиях) | в много- квартирных домах | в домах блокированной застройки | Жилых домов (индивидуально- определенных зданий) | Много- квартирных домов | Домов блокированной застройки |
| 1 | Жилищный фонд - всего | 15395 | 11834 | 363 | 3198 | 220 | 1 | 36 |
| 2 | В том числе в собственности частной | 14762 | 11713 | 363 | 2686 | 218 | 1 | 28 |
| 3 | из нее: граждан | 14762 | 11713 | 363 | 2686 | 218 | 1 | 28 |
| 4 | юридических лиц | 633 | 121 | - | 512 | 2 | - | 8 |

Оборудование жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопроводом | в т.ч. централиз. | водоотведением (канализацией) | в т.ч. центр ализ. | отоплением | в т.ч. центр ализ. | горячим водоснабжением | в т.ч. централиз. | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | в т.ч. централиз. | напольными эл. плитам и |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | 15395 | 4019 | 1979 | 4019 | --- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | в т.ч. в многокв. домах | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | - | - | 363 | - | - | - |

Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки

| № п/п | Наименование показателей |  | Общая площадь жилых помещений | Число жилых домов (индивидуально- определенных зданий), ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. | Число домов блокированной застройки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По материалу стен | каменные | - | - | - | - |
|  |  | кирпичные | 4552 | 38 | 1 | 21 |
|  |  | панельные | - | - | - | - |
|  |  | блочные | 999 | 17 | - | 4 |
|  |  | монолитные | - | - | - | - |
|  |  | смешанные | 1279 | 10 | - | 1 |
|  |  | деревянные | 8565 | 155 | - | 10 |
|  |  | прочие |  |  |  |  |
| 2 | По годам возведения | до 1920 | 45 | 1 | - | - |
|  |  | 1921-1945 | - | - | - | - |
|  |  | 1946-1970 | 2967 | 59 | - | - |
|  |  | 1971-1995 | 6866 | 83 | 1 | 34 |
|  |  | После 1995 г. | 5517 | 77 | - | 2 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| № п/п | Наименование показателей | Жилые дома (индивидуально- определенные здания) |  | Многоквартирные жилые дома |  | Дома блокированной застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилых помещений | Кол-во ед. | Общая площадь жилых помещений | Кол-во ед. | Общая площадь жилых помещений | Кол-во ед. |
| 1 | от 0 до 30% | 4945 | 64 | 363 | 1 | 209 | 2 |
| 2 | от 31% до 65% | 3182 | 67 | - | - | - | - |
| 3 | От 66% до 70% | 654 | 17 | - | - | - | - |
| 4 | свыше 70% | 3053 | 72 | - | - | - | - |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателя | Число квартир - всего | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартиры в многоквартирных домах, ед. | 8 | - | 6 | 3 | - |
| в том числе находящиеся в частной собственности | 8 | - | 6 | 2 |  |
| Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. кв.м | 363 | - | 249 | 114 | - |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 256 | 26 | 102 | 70 | 22 |
| Общая площадь жилых домов (индивидуально-определенных зданий), тыс. кв.м | 11834 | 634 | 5663 | 3638 | 1899 |
| Дома блокированной застройки, ед. | 36 | - | - | 36 | - |
| Общая площадь домов блокированной застройки, тыс. кв.м | 3198 | - | - | 3198 | - |
| Итого квартир, ед. | 18 | - | - | 18 | - |
| Итого общая площадь жилых домов, тыс. кв.м | 15395 | 634 | 5912 | 6950 | 1899 |

Распределение жилых помещений по количеству проживающих

| Наименование показателя | Количество проживающих, чел. |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома | 25 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 146 |
| Дома блокированной застройки | 381 |
| Итого по городскому поселению: | 552 |

Согласно данным, предоставленным администрацией муниципального образования, на территории муниципального образования отсутствует жилищный фонд, признанный ветхим и аварийным.

Жилая застройка по площади жилых помещений представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами (85.6%). По форме собственности более 93% жилищного фонда относится к частной собственности.

Пол материалу стен 68,5% зданий деревянные.

В структуре жилищного фонда муниципального образования по времени постройки наибольшую долю составляют жилые дома, возведенные после 1971 года – 63,8%.

Более 25% жилых помещений оборудованы одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом.

6.2 Направления развития

Средняя обеспеченность жильем жителей муниципального образования «Каменно-Задельское» на 2024 год составила 27,88 м2/чел. Целевой показатель средней обеспеченности жильем, принятый генеральным планом к 2045 году – 32 м2/чел.

На 2024 год жилищный фонд муниципального образования «Каменно-Задельское» составил 15395 м2. На территории муниципального образования отсутствует ветхий и аварийный жилищный фонд.

В таблице 29 приведен расчет жилищного фонда для населения муниципального образования «Каменно-Задельское» на расчетный срок генерального плана.

Расчет жилищного фонда для населения муниципального образования «Каменно-Задельское» на расчетный срок генерального плана

Таблица 29

| № п/п | Населённый пункт/тип застройки | Площадь жилищного фонда на 2024 год | Убыль к 2045 г. | Сохраняемый жилой фонд к 2045 г. | Новое строительство | Площадь жилищного фонд к 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование «Каменно-Задельское» | 15395 | - | 15395 | 2161 | 757,7 |

Прогнозируемая площадь жилищного фонда на 2045 год составит 17556 м2, площадь нового строительства – 2161 м2.

Также предлагаются несколько перспективных территорий – площадок под новое жилищное строительство для улучшения жилищных условий горожан и размещения «второго» жилья – ИЖС.

6.3 Площадки развития жилой застройки

Размещение объектов нового жилищного строительства в городе планируется как на имеющихся свободных территориях, так и точечно на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Для нового строительства предлагаются свободные территории, расположенные географически в северо-западной части (Площадка №1, район Аэродрома; Площадка № 2, территория, входившая ранее в состав сельского поселения Кузнецкий сельсовет), центральной части муниципального образования (Площадка №3, район Черемушки). Схемы территорий, предлагаемых для нового жилищного строительства представлены на рисунках 2 и 3.

Перспективная территория для развития жилищного строительства. 
Площадка №1, №2

Рисунок 2

Перспективная территория для развития жилищного строительства.
 Площадка №3

Рисунок 3

Характеристики территорий перспективного жилищного строительства представлены в таблице 30.

Характеристики осваиваемых территорий для развития жилищного строительства

Таблица 30

| № п/п | Наименование территории | Площадь территории, га | Тип застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка №1 | 110,35 | Индивидуальная жилая застройка |

## Объекты социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В прошлом, при административно-командной системе управления, все предприятия и учреждения обслуживания населения муниципального образования находились в различных формах государственной собственности и финансировались за счет бюджетов различных уровней. Состав, вместимость и размещение объектов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабатываемыми на их основе схемами развития различных отраслей этой сферы: культуры, здравоохранения, народного образования, спорта, торговли, бытового облуживания и других.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической базы муниципального образования, одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

Сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования «Каменно-Задельское» представлена, объектами местного значения. Объекты образования на территории муниципального образования являются объектами местного значения Балезинского района. Из региональных объектов на территории муниципального образования представлены учреждения здравоохранения.

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания федерального значения.

7.1 Расчет обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Расчет обеспеченности учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования «Каменно-Задельское» произведен на основе нормативных показателей, установленных:

- Областные нормативы градостроительного проектирования Удмуртской республики, утверждены Приказом управления строительства и архитектуры Удмуртской республики от 20.09.2016 № 173.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики, утверждены решением Совета депутатов Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики Российской Федерации от 26.04.2017 г. № 181.

- Распоряжение Министерства культуры РФ от 23.10.2023 № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

- Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244.

Все расчеты производятся исходя из прогнозной численности населения муниципального образования «Каменно-Задельское» на расчетный срок – 2045 год: 536 человек. Расчет обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Каменно-Задельское» показан в таблице 31.

Расчет обеспеченности населения муниципального образования «Каменно-Задельское» объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 31

| № п/п | Показатели |  |  | Существующая численность, на 01.01.2024 |  |  |  |  |  | Численность на расчетный срок, на 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, человек |  |  | 552 |  |  |  |  |  | 536 |
|  | наименование вида объекта | норма обеспеченности | единицы измерения | проектная мощность | фактическая посещаемость | необходимо по норме на текущий момент | фактическая обеспеченность, % | дефицит «-» / профицит |  | необходимо по норме на расчетный срок |
| - Образование и наука (местное значение муниципального района). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные организации | 81 место на 1000 человек | мест | 25 | 13 | 40 | 83 | -15 | 40 |  |
|  | Общеобразовательные организации | 300 мест на 1000 жителей | мест | 164 | 67 | 2320 | 155 | +9 | 0 |  |
|  | Учреждения дополнительного образований | 1 объект на 500-1000 человек | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |  |
| - Культура и искусство (местное значение муниципального района/муниципального образования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общедоступная библиотека | 1 на 10 тысяч человек | единиц | 1 | - | 1 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Учреждение клубного типа | 175 мест на 1000 человек | мест | 150 | 70 | 87 | 100 | +63 | 0 |  |
| - Физическая культура и массовый спорт (местное значение муниципального района/муниципального образования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы общего пользования | 350 на 1 тыс. человек | кв.м | 341 | 100 | 176 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Плоскостные сооружения | 1950 м2 на 1000 человек | единиц | 5702 | - | 975 | 100 | +4727 | 0 |  |
| - Обеспечение ритуального обслуживания (местное значение муниципального образования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Места погребения | размер земельного участка на 1 тыс. человек — 0,24 га | га | 2 | - | 0 | 100 | +1,76 | 0 |  |

7.2 Образование и наука

#### Анализ существующего состояния

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики отсутствуют высшие учебные заведения, а также учреждения профессионального образование регионального значения.

Общеобразовательные школы и детские дошкольные образовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» являются объектами местного значения Балезинского района.

Система образования муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики представлена 1 общеобразовательным учреждением и 1 дошкольными образовательным учреждением.

Суммарная емкость дошкольных образовательных учреждений муниципального образования составляет 25 мест. На 01.01.2024 г., дошкольные образовательные учреждения муниципального образования загружены на 51%. Перечень дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики приведен в таблице 33.Перечень дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики

Таблица 33

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Фактическое количество воспитанников | Проектная емкость здания, мест | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа», дошкольная группа | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 6 | 13 | 25 | 39,6 |

На 01.01.2024 г., суммарная емкость общеобразовательного учреждения муниципального образования составляет 164 мест. Общеобразовательные учреждения муниципального образования загружены на 40%. Перечень общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики приведен в таблице 34.Перечень общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики

Таблица 34

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Фактическое количество воспитанников | Проектная емкость здания, мест | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 6 | 67 | 164 | 39,6 |

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики отсутствуют объекты дополнительного образования.

Информация об основных проблемах и ограничениях

В целом на территории муниципального образования сложилась благоприятная обстановка в части образования. Свободных мест в школе достаточно, чтобы принять еще обучающихся, а износ здания небольшой.

Проектные предложения

Планируемые для размещения объекты местного значения в области образования и науки приведены в таблице ниже.

Планируемые для размещения объекты местного значения в области образования и науки

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Местоположение | Характеристика объекта | Документ, которым запланировано такое мероприятие | Срок реализации по генеральному плану | Значение объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство объекта дополнительного образования | с. Каменное-Заделье | 1 объект, вместимостью 30 человек | Местные нормативы градостроительного проектирования | 045 год | местное значение поселения | Организация бесплатного дополнительного образования на базе МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» |

  - Физическая культура и массовый спорт

#### Анализ существующего состояния

В муниципальном образовании Каменно-Задельское расположены следующие объекты физической культуры и спорта:

- 1 стадион;

- 1 спортивный зал;

- 1 спортивная площадка

Информация об основных объектах физической культуры и массового спорта представлена в таблице 37.

Информация об основных объектах физической культуры и массового спорта

Таблица 37

| Название учреждения | Адрес | Вместимость |  |  | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | плановая | фактическая |  |
| Стадион, площадь 5702кв.м. | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная | зрительских мест, площадь 5702кв.м | 400 сидячих зрительских мест нет | 100 | 20 |
| Спортивный зал | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 6 | кв.м площади пола 341кв.м. | 100 | 100 | 100 |
| Плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная | кв. м футбольное поле 1000кв.м. | 400 | 100 | 20 |
| Бассейн | --- | кв.м зеркала воды | --- | --- | --- |

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в городе организуют и проводят 1 штатны1 физкультурны1 работник.

#### Информация об основных проблемах и ограничениях

Для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, расположенных на территории муниципального образования «Каменно-Задельское», характерны следующие проблемы:

  - Низкая обеспеченность объектами физической культуры и спорта;

  - Большая часть спортивных зданий и сооружений нуждается в текущем и капитальном ремонте;

  - Недостаточная оснащенность спортсооружений современным инвентарем и оборудованием.

#### Направления развития

В соответствие с представленными исходными данными можно сделать вывод, что население муниципального образования полностью обеспечено спортивными сооружениями, но спортивный зал нуждается в реконструкции из-за износа 100%.

.

Объекты в области физической культуры и массового спорта, предусмотренные к размещению утверждёнными документами планирования приведены в таблице 39.

Планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице ниже.

Планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 39

| № п/п | Наименование | Местоположение | Характеристика объекта | Документ, которым запланировано такое мероприятие | Срок реализации по генеральному плану | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция спортивного зала | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 6 | - | Местные нормативы градостроительного проектирования | 2045 год | местное значение поселения |

  - Культура и искусство

#### Анализ существующего состояния

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики отсутствуют региональные и федеральные учреждения культуры и искусства.

Сфера культуры муниципального образования представлена несколькими учреждениями, которые являются объектами местного значения:

- МБУК «Центр развития культуры» Отдел «Каменно-Задельский ЦСДК», УР, Балезинский р-н,с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 5б»;

- Каменно-Задельская сельская библиотека, располагается в здании Каменно-Задельского ЦСДК, УР, Балезинский р-н,с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 5б»;

Деятельность МБУК является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотека выполняет образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствует формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Характеристика учреждений культуры муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район»на 01.01.2024 приведена в таблице 40.

Характеристика учреждений культуры муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» на 01.01.2024 г.

Таблица 40

| Название учреждения | Адрес | Вместимость |  |  | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | плановая | фактическая |  |
| МБУК «Центр развития культуры» Отдел «Каменно-Задельский ЦСДК» | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 5б | чел. | 150 | 70 | 100 |
| Каменно-Задельская сельская библиотека, располагается в здании Каменно-Задельского ЦСДК | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 5б | чел. | 23 | 23 | 100 |

Муниципальное образование Каменно-Задельское полностью обеспечено учреждениями культуры на расчетный срок согласно МНГП Балезинского района.

#### 2. Информация об основных проблемах и ограничениях

МНГП Балезинского района не полностью соответствует распоряжению Министерства культуры РФ от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Муниципальное образование Каменно-Задельское полностью обеспечено учреждениями культуры на расчетный срок по числу организаций.

В настоящий момент учреждения имеют 100% износ и нуждаются в реконструкции.

#### Направления развития

Планируемые для размещения объекты местного значения в области культуры и искусства

Таблица 41

| № п/п | Наименование | Местоположение | Характеристика объекта | Документ, которым запланировано такое мероприятие | Срок реализации по генеральному плану | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция МБУК «Центр развития культуры» Отдел «Каменно-Задельский ЦСДК» | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 5б | Вместимость (посадочных мест не менее 150) | Местные нормативы градостроительного проектирования | 2045 год | местное значение |
|  | Реконструкция Каменно-Задельской сельской библиотеки | УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье, ул. Школьная, 5б | (посадочных мест не менее 30) | Местные нормативы градостроительного проектирования | 2045 год | местное значение |

Генеральным планом учтено вышеуказанное мероприятие.

7.5 Здравоохранение

#### Анализ существующего состояния

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики функционирует одно учреждения здравоохранения регионального значения – БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР» (Каменно-Задельский ФАП). Структура и емкость БУЗ показана в таблице 42.

Структура и емкость БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР»

Таблица 42

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Количество коек по стационарам |  | Количество посещений в смену по амбулаториям |  | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое | плановое | фактическое |  |
| 1. | БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР» (Каменно-Задельский ФАП) | УР, Балезинский район, с. Каменное Заделье, ул. Почтовая, д.1, пом 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 |

Численность врачей – 0 чел. И среднего медицинского персонала в муниципальном образовании – 1 чел. Общая заболеваемость на 1000 человек – 152, 7, первичная – 47,8

#### Информация об основных проблемах и ограничениях

Уровень нормативной обеспеченности муниципального образования «Каменно-Задельское» в учреждения здравоохранения полностью удовлетворен. Износ зданий минимальный.

#### Направления развития

Объекты здравоохранения относятся к объектам регионального значения, рассчитываются и утверждаются на стадии Схемы территориального планирования Удмуртской республики.

Согласно действующей Схеме территориального планирования Удмуртской республики в области здравоохранения и социальной защиты населения не предусматривается реконструкции или строительства новых объектов.

7.6 Социальное обслуживание

#### Анализ существующего состояния

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» отсутствуют  учреждения социального обслуживания и защиты населения.

7.7 Иные объекты и объекты бытового обслуживания

#### Анализ существующего состояния

Потребительский рынок муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики представлен несколькими объектами сферы торговли. В муниципальном образовании действует 2 торговых объекта общей площадью торговых залов 91,6 м2 при общей площадь 140, 6 м2.

Характеристика учреждений торговли и общественного питания на территории муниципального образования «Каменно-Задельское»

Таблица 44

| № п/п | Наименование предприятия торговли (субъект торговли) | Местонахождения, адрес | Площадь, общая/ торговая | Тип магазина (прод/непрод, стационарн/нестационарн) | Количество рабочих мест | ФИО руководителя, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балезинское потребобщество магазин «Продукты» | с. Каменное Заделье ул. Почтовая, 3 | 80,6/40,3 | Прод./непрод, стационарн. | 1 | Харыбин Николай Михайлович т. 8 (34166) 5-29-47 |
| 2 | ИП Мусатов С. А. | с. Каменное Заделье ул. Центральная, 37 | 60/51,3 | Прод/непрод, стационарн. | 1 | Мусатов Станислав Александрович |

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» имеется одно муниципальное кладбище площадью 2 га.

Характеристика мест погребения представлена в таблице 45.

Характеристика мест погребения

Таблица 45

| Адрес | Название | Площадь (га) | Размер санитарно- защитной зоны (м) | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| УР, Балезинский р-н, с. Каменное Заделье | кладбище | 2.0 | 50 | 70 | ---- | да |

#### Информация об основных проблемах и ограничениях

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики предельное значение расчетного показателя размера земельного участка кладбища на 1000 жителей составляет 0,24га. Таким образом население муниципального образования «Каменно-Задельское» недостаточно обеспечено территориями кладбищ.

#### Направления развития

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения: торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Генеральным планом не приводятся расчет обеспеченности населения объектами обслуживания ввиду их рыночной составляющей, также согласно закону о градостроительной деятельности Удмуртской республики отображению на генеральных планах городских поселений из сферы иных объектов и объектов обслуживания подлежат только: местные кладбищ, бюро похоронного обслуживания и объекты торговли (рынки).

## Состояние транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура муниципального образования «Каменно-Задельское» представлена только автомобильным транспортом.

8.1.	Автомобильный транспорт

#### Автомобильные дороги

Для муниципального образования Каменно-Задельское Балезинского района характерна развитая автодорожная сеть, обеспечивающая связь всех населенных пунктов между собой, с районным центром и соседними районами.

Сведения об автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории муниципального образования «Каменно-Задельское», в соответствии с постановлением администрации Удмуртской республики от 23.12.2011 № 456, представлены в таблице 46.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Удмуртской Республики

Таблица 46

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Категория | Протяженность, всего, км | Протяженность в границах муниципального образования, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бурино-Чепца-Полом-Кез | 94 ОП РЗ 94К-5 | IV | 18,4 | 14,6 |
| 2. | (Бурино-Чепца-Полом-Кез)-Турецкое | 94 ОП МЗ 94Н-46 | IV | 6,45 | 5,1 |
| 3. | Балезино-Сергино | 94 ОП МЗ 94Н-55 | IV | 75 | 5,6 |

Перечень мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики

| № п.п.в районе | Наименование автодороги | км | Наим. нас. пункта в котором/вблизи которого нах. сооружение | Наим. водотока (речки, ручья и пр.) | материал | нагрузка | Длина моста по настилу, пм | Год пост-ройки, / ремонта | категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурино-Чепца-Полом-Кез км 0+000 - км 18+400 | 10+100 | с. К.Заделье | р. Унтемка | ж/б | Н-30 | 42,10 | 1991 | 4 |
| 1 | Бурино-Чепца-Полом-Кез км 0+000 - км 18+400 | 15+500 | д. Речка Люк | р. Люк | ж/б | Н-30 | 42,10 | 1991 | 4 |

Перечень автомобильных дорог местного значения, расположенных в муниципальном образовании Каменно-Задельское

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Категория | Протяженность, всего, км | Протяженность в границах муниципального образования, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каменное Заделье-Битчимшур | - | V | 2 | 2 |

#### Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования «Каменно-Задельское» составляет — 7,7 км. Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети муниципального образования являются:

- Несоответствие нормативно-технического состояния улично-дорожной сети установленным требованиям;

- Низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации. Основной причиной данной проблемы являются технологические особенности производства работ при строительстве ливневой канализации, выполнить в полном объеме которые возможно только при первоначальном строительстве или реконструкции дороги;

- Несоответствие улично-дорожной сети имеющемуся количеству транспорта, низкая пропускная способность. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

#### Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» отсутствуют объекты обслуживания автомобильного транспорта.

8.2.	Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования отсутствует железнодорожный транспорт.

8.3.	Воздушный транспорт

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» объекты воздушного транспорта отсутствуют.

8.4.	Водный транспорт

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» объекты водного транспорта отсутствуют.

8.5.	Общественный пассажирский транспорт

В муниципальном образовании проходит два маршрута общественного транспорта. Информация о нем отображена в таблице 8.5-1

Перечень муниципальных маршрутов

Таблица 8.5-1

| № п/п | номер маршрута | Наименование маршрута | Наименование улиц, автомобильных дорог по которым предполагается движение ТС между остановочными пунктами | Наименование автомобильных дорог, по которым осуществляется движение | Протяженность маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 103 | п. Балезино – с. Каменное Заделье через с. Турецкое | п. Балезино, центр МО "Балезинское"-д. Бурино-д. Такапи - с. Каменное Заделье - д. Бозгон - с. Турецкое - д. Б. Унтем -д. Чуялуд - п. Балезино, центр МО "Балезинское". | п.Балезино-ул.Первомайская-ул.Сибирская-ул.Кирова-Балезино-Сергино, Бурино-Чепца-Полом-Кез | 49,9 км |
| 2 | 104 | п. Балезино – с. Балезино | п. Балезино, центр МО "Балезинское"-с. Балезино | п. Балезино - ул. Первомайская - ул. Сибирская - ул. Кирова, Балезино-Сергино, Бурино - Оросово | 10 км |

8.6.	Искусственные дорожные сооружения

На территории муниципального образования Лебедянь располагаются три моста протяженностью 364 п.м. из них: два моста через реку Дон и один через реку Городянка. Мост через реку Дон по ул. К. Маркса построен в 1910 году, инженером Грингофом, является объектом культурного наследия и памятником истории и культуры Российской Федерации.

На территории муниципального образования расположены железнодорожные переезды.

Информация по искусственным дорожным сооружениям представлена в таблице 51.

## Прогноз развития транспортного каркаса территории муниципального образования «Каменно-Задельское»

9.1 Автомобильный транспорт

#### Автомобильные дороги

Схемой территориального планирования Удмуртской республики, утвержденной постановлением правительства Удмуртской республики от 5.02.2024 № 43 запланированы мероприятия в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, сведения о которых представлены в таблице 52.

Перечень объектов регионального значения, размещаемых на территории Муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики согласно Схеме территориального планирования Удмуртской республики

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Бурино-Чепца-Полом-Кез | реконструкция | Балезинский, Глазовский, Игринский муниципальные округа | 2045 |
| 2 | Автомобильная дорога (Бурино-Чепца-Полом-Кез)-Турецкое | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |
| 3 | Мостовой переход на автомобильной дороге (Игра-Глазов)-подъезд к п.Балезино | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |
| 4 | Мостовой переход (Игра-Глазов)-подъезд к п.Балезино | реконструкция | Муниципальное образование «Муниципальный округ Балезенский район» | 2045 |

#### Улично-дорожная сеть

Приоритетными задачами в области развития улично-дорожной сети являются строительство новых дорог и обеспечение транспортных связей в том числе с обеспечением доступности отдаленных районов муниципального образования, капитальный и текущий ремонт дорог с твердым покрытием, в первую очередь построенных наиболее давно.

Генеральным планом предусматривается строительство улично-дорожной сети в кварталах новой застройки, предлагается реконструкция элементов улично-дорожной сети в сложившейся застройке.

#### Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Генеральным планом мероприятия по размещению планируемых объектов местного значения поселения в области обслуживания и хранения автомобильного транспорта и по реконструкции таких объектов не предусматриваются.

9.2. Железнодорожный транспорт

Генеральным планом мероприятий по размещению планируемых объектов железнодорожного транспорта и реконструкции таких объектов не предусматривается.

9.3 Воздушный транспорт

Генеральным планом мероприятий по размещению планируемых объектов воздушного транспорта и реконструкции таких объектов не предусматривается.

9.4 Водный транспорт

Генеральным планом мероприятий по размещению планируемых объектов водного транспорта и реконструкции таких объектов не предусматривается.

## Инженерная инфраструктура

10.1 Водоснабжение

#### Анализ существующего состояния

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в МО «Каменно-Задельское» являются подземные воды. Централизованное водоснабжение присутствует только в двух населенных пунктах: с. Каменное Заделье - частично, в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» и в д. Битчимшур - в собственности СПК «Колхоз Путь к коммунизму». Население остальных деревень используют питьевую воду из частных колодцев и родников. На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» существует 5 водонапорных башен (ВБ), 4 из которых находятся в собственности СПК «Колхоз Путь к коммунизму».

Подача воды осуществляется из скважин:

В с. Каменное Заделье, скважина б/н, 2012 года, глубина 42 метра, 8 водоразборных колодцев.

В деревне Битчимшур, скважина б/н, 1993 года, глубина 30м., 1 водонапорная башня, 3 водоразборные колонки.

Протяженность сетей водоснабжения в с. Каменное Заделье – 2346 м, в д. Битчимшур – 763 м.

К централизованному водопроводу  в с. Каменное Заделье подключены: котельная, МБОУ «Каменно-Задельская  средняя школа» с дошкольной группой, Каменно-Задельский ЦСДК, библиотека, Каменно-Задельский ФАП, магазин «Продукты» Балезинского потребобщества, магазин ИП Мусатов С.А.

По имеющимся данным, на 06.11.2024 г., из Государственной (территориальной) базы данных состояния недр в части подземных вод Удмуртской Республики на территории МО «Каменно-Задельское» расположены следующие водозаборные скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения:

| № п/п | Номер скважины | Номер лицензии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43бл | Бесхозные Балезинский район |
| 2 | 50954 | ИЖВ №00940 ВЭ ФГУП \"РТРС\"/Филиал ФГУП "РТРС" "Удмуртский РРТПЦ" |
| 3 | 13-139РЭСа | МАУ "МСК Балезинского района" |

Гидрогеологическая характеристика основного водоносного горизонта и степень его защищенности: глубина залегания кровли водовмещающих пород – 12-147 м. Статический уровень фиксируется на глубине– 9,00-79,50 м. На водозаборные скважины не разработаны и не утверждены проекты зон санитарной охраны. На скважину №50954 оценены запасы (Протокол № 12(В)-2011 ТКЗ Удмуртнедра от 12.07.2011; участок: Буринский, скв. 50954).

#### Направления развития

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

#### Проектные предложения

Генеральным планом предлагается замена существующих водопроводных сетей и строительство новых в с. Каменное Заделье по улицам:

- ул. Центральная

- ул. Цветочная

- ул. Полевая

- ул. Лесная

#### Расчет водопотребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании Каменно-Задельское Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», где удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» — удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято — 1 раз в сутки.

Расчет расходов водопотребления муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» представлен в таблице 56.

Расчет расходов водопотребления

Таблица 56

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, человек | Удельное водопотребление, л/сут/чел. | Хозяйственно-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образование Каменно-Задельское | 536 | 220 | 117,9 | 50 | 2 | 26,8 | 196,7 |

10.2. Противопожарное водоснабжение

#### Анализ существующего состояния

В настоящее время в муниципальном образовании Каменно-Задельское Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики набор воды для пожаротушение осуществляется из 13 источников. Сведения представлены в таблице 10.2-1

Противопожарные источники

Таблица 10.2-1

| № п/п | Адрес водоисточника | вид водоисточника | Объём ПВ/ВБ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каменное Заделье, ул.Школьная, между котельной и домом культуры | Пожарный водоём (ПВ) | 25 |
| 2 | с. Каменное Заделье, ул.Центральная, возле д. 35а | пожарный гидрант (ПГ) (неисправен) | - |
| 3 | с. Каменное Заделье, у ремонтной мастерской СПК «Колхоз Путь к коммунизму» | Пожарный водоём (ПВ) | 75 |
| 4 | с. Каменное Заделье, на территории КЗС 1 СПК «Колхоз Путь к коммунизму» | пожарный гидрант ПГ (неисправен) | - |
| 5 | с. Каменное Заделье, ул. Почтовая, возле дома №1 | пожарный гидрант ПГ | - |
| 6 | с. Каменное Заделье, на берегу р. Чепца | пожарный пирс (ПП) | - |
| 7 | д. Битчимшур, между дворами № 2 № 3, СПК «Колхоз Путь к коммунизму» | пожарный водоём (ПВ) | 100 |
| 8 | д. Битчимшур | Водонапорная башня (ВБ) | 25 |
| 9 | д. Битчимшур, ул.Центральная, возле д. № 1 | пожарный гидрант ПГ | - |
| 10 | д. Бурино, у силосной ямы СПК «Колхоз Путь к коммунизму» | пожарный водоём (ПВ) | 25 |
| 11 | д. Бурино | водонапорная башня (ВБ) | 16 |
| 12 | д. Речка Люк | водонапорная башня (ВБ) | 16 |
| 13 | д. Речка Люк, на берегу р. Люк | пожарный пирс (ПП) | - |

#### Направления развития

Для нормального функционирования средств пожаротушения генеральным планом планируется реконструкция двух пожарных гидрантов в с. Каменное Заделье.

10.3. Водоотведение

#### Анализ существующего состояния

В настоящее время в муниципальном образовании Каменно-Задельское Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики отсутствует система водоотведения.

10.4. Ливневая канализация

#### Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока.

#### Информация об основных проблемах и ограничениях

Организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики отсутствует.

#### Направления развития

В Генеральном плане принята раздельная система канализации, при которой поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Для сбора дождевой воды и решения проблемы избытка талых вод с обслуживаемой территории необходимо на следующих этапах проектирования разработать отдельный проект в соответствии с действующими нормативными документами.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей, в состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Местоположение очистных сооружений и их площадь будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

10.5. Теплоснабжение

#### Анализ существующего состояния

Для развития системы теплоснабжения в муниципальном образовании «Каменно-Задельское» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов системы теплоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования «Каменно-Задельское» предусматривается теплоснабжение жилищно-коммунального сектора по всем нуждам (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) наиболее целесообразными для каждого объекта системами теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и объектов социального назначения в муниципальном образовании «Каменно-Задельское» осуществляется как централизованно и от индивидуальных источников теплоснабжения.

В населенных пунктах поселения отопление жилого сектора осуществляется от индивидуальных источников тепла (АИТ) и печное. В качестве топлива в источниках тепла используется природный газ, дрова.

Централизованный источник теплоснабжения имеется только в с. Каменное Заделье. В качестве основного топлива в котельной используется природный газ, а в качестве резервного топлива котлы не предусмотрены. Учреждения социально-культурного назначения обеспечиваются теплом от котельной. Теплоснабжающая организация -  ООО «Практическая метрология».

Тепловые сети - надземные.

#### Направления развития

Генеральным планом муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики предусматривается сохранение централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения. Развитие системы централизованного теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок не предусматривается.

10.6. Газоснабжение

#### Анализ существующего состояния

Источником газоснабжения природным газом, является газораспределительная станция АГРС в пос. Балезино с выходным давлением 1 МПа, запитанная от магистрального газопровода «Оханск - Киров».

На 01.11.2024 на территории муниципального образования Каменно-Задельское природным газом газифицированы с. Каменное заделье, д. Бурино. В с. Каменное Заделье газифицировано 76 индивидуальных жилых домов и 4 квартиры. Сети газоснабжения разведены по улицам. В дер. Бурино газифицировано 25 жилых дома. Прокладка распределительных газопроводов в с. Каменное Заделье выполнена в подземном исполнении, в д. Бурино в подземном и надземном исполнениях.

В населенных пунктах с. Каменное Заделье и д. Бурино газификация проводится в рамках государственной программы согласно постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 года №1547

Жилой сектор остальных деревень обеспечивается от индивидуальных источников тепла, топливом служат дрова.

#### Направления развития

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ижевск от 01.11.2024 №02-2/1771 в населенных пунктах д. Седьяр, д. Карйыл, д. Бозгон, д. Речка Люк, д. Битчимшур газификация не планируется.

10.7. Электроснабжение

#### Анализ существующего состояния

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики в настоящее время осуществляется от системы осуществляется  от системы ОАО «Удмуртэнерго» через ПС 35 кВ Бурино

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется по линиям электропередачи  35 и 10 кВ.

Длина линий электропередачи составляет:

- ЛЭП 35 кВ — 8,6 км;

- ЛЭП 10 кВ — 32,6 км.

Электроснабжение сельского поселения происходит следующим образом: от ПС 35/10 кВ, отходят ЛЭП 10 кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.

На территории сельского поселения расположены трансформаторные подстанции в количестве 8 штук.

#### Расчет электропотребления

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются в соответствии с таблицей 2.4.4 
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей», 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений».

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора и промышленности представлен в таблице 63 и таблице 64.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 63

| № п/п | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения, чел. | Годовое электропотребление, млн. кВт | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| 1. | 536 | 0,69 | 0,11 |

10.8. Связь

#### Анализ существующего состояния

В настоящее время на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Муниципального образования «Муниципальный округ Балезенский район» Удмуртской республики востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, «Internet» (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

Основным оператором связи является ПАО «Ростелеком», также присутствуют операторы сотовой связи (ПАО «Мобильные Телесистемы», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон»). Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть «Internet» и услуги передачи данных. Услуги телефонной связи оказываются посредством автоматической телефонной станции. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи.

Северо-западнее д. Бурино находится телебашня, которая передаёт телевизионный сигнал с охватом всего района.

Услуги почтовой связи оказываются АО «Почта России» в количестве 1 штук.

## Состояние окружающей среды

11.1 Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания в виду многокомпонентности загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления токсических веществ в организм человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха муниципального образования Лебедянь определяется интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных (промышленные и коммунальных предприятия), так и передвижных (автотранспорт) источников. Результаты многочисленных гигиенических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания.

Также на качество атмосферного воздуха влияют ландшафтные особенности территории и климатические факторы.

Стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципальном образовании нет.

11.2 Состояние водных ресурсов

На территории муниципального образования отсутствуют пункты за наблюдением состояния загрязненности поверхностных вод, но они есть на р. Чепца в населенных пунктах с. Полом и г. Глазов

| Пункт наблюдения | Отчетный год 2022 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс и разряд качества воды | Характерные загрязняющие вещества |
| Р.Чепца 1,0 км ниже с. Полом, 3,0 км ниже впадения р. Туза, в створе ГП | 3Б Очень загрязненная | медь, железо общее, трудноокисляемые органи- ческие вещества по величине ХПК |

В верхнем течении реки Чепца – с. Полом по сравнению с 2021 годом качество воды реки на данном участке улучшилось, за счет уменьшения среднегодового содержания меди, железа общего, в воде легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5, азота нитритного и азота аммонийного.

11.3 Система обращения с отходами

Источники образования ТКО распределены по территории Удмуртской республики неравномерно. Большая часть источников расположена в городских округах и прилегающих к ним территориях муниципальных районов.

По данным территориальной схемы (актуализированная редакция 2023 года) на территории муниципального образования образовано отходов:

- 94,48 тыс. т. от ИЖС

- 32,65 тыс. т. от МКД;

- 35,72 тыс. т. от организаций;

Нормативы накопления ТКО на территории Удмуртской республики утверждены постановлением правительства Удмуртской республики от 06.04.2018 №107((с изменениями на 28 февраля 2023 года), «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Удмуртской Республики». Нормативы накопления ТКО показаны в таблице 66.

Нормативы накопления ТКО

Таблица 66

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |  |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 человека | 1,74 |

В Удмуртской республики действует система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры объемом 0,75; 1,1 м3.

На территории муниципального образования имеется 14 контейнерных площадок. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор в соответствии с заключенными договорами, обслуживается ООО «Центр Управления Имуществом».

На территоритории муниципального образования в соответствие со территориальной схемой по обращению отходов имеются несанкционированные свалки

| Муниципальное образование | Ближайший водный объект |  | Ближайший населенный пункт | Координаты |  | Кадастровый номер | Категория земель | Разрешенное использование по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменно-Задельскоее | р. Унтемка - 0,8 км |  | д. Чуялуд - 0,15 км | 58.019522 | 53.151833 | 18:02:000000:3386 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий для производства сельскохозяйственной продукции |
| Каменно-Задельское |  | нет информации | д. Седьяр - 0,3 км | 57.949778 | 53.130439 | 18:02:173001 | нет данных | нет данных |
| Каменно-Задельское |  | р. Чепца - 5,0 км | д. Бурино - 2,0 км | 57.985961 | 53.110090 | 18:02:166007:271 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов. Для эксплуатации существующего полигона твердых бытовых отходов |

Схемой территориального планирования планируется создание полигона для размещения ТКО:

| Полигон в северной части Республики | Полигон | Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики (далее - Балезинский район) | мощность - 70 тыс.тонн/год; отходы III-V класса | первая очередь | санитарно-защитная зона 1000 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Между тем, на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» Балезинского района Удмуртской Республики состоит следующий скотомогильник (биотермическая яма): - скотомогильник (биотермическая яма), расположенный в Балезинском районе Удмуртской Республики, ветеринарно-санитарная карточка №18-02-02/020, удален от с. Каменное Заделье на расстояние 1140 м (координаты – 57,938861, 53,248656). Согласно разделу 12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. № 74 скотомогильники отнесены к I классу санитарной классификации объектов и сооружений, и для них определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1000 м (пункт 12.1.4).

## Предложения по улучшения состояния окружающей среды, санитарной очистке территории

Основной приоритетной задачей 2024 года в Удмуртской республики являлось выполнение запланированных мероприятий и достижение намеченных показателей в ходе реализации Национального проекта «Экология»:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в рамках реализации Федерального проекта «Чистый воздух»;

- рекультивация нарушенных земель в границах городов в рамках реализации Федерального проекта «Чистая страна»;

- увеличение доли обработанных и утилизированных отходов в рамках реализации Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- реабилитация и расчистка водных объектов, очистка прибрежной полосы водных объектов в рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»;

- сохранение численности ряда редких, особо ценных, находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия».

12.1 Мероприятия по охране окружающей среды

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагаются к выполнению следующие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха:

- Перевод твердотопливных котельных на природный газ.

- Разработка проектов ПДВ на всех крупных предприятиях.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях I-III класса опасности. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Организация регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

#### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов генеральным планом предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

- Благоустройство и расчистка русел рек, ручьев;

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закреплениюе их на местности специальными информационными знаками;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Разработки проектов ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- Обустройство и обеспечение соблюдения особого режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Реконструкция системы водоснабжения;

- В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих сбросов неочищенных сточных вод;

- Реконструкция существующих очистных сооружений с целью предупреждения загрязнения водотоков сточными водами;

- Модернизация обеззараживающих установок на очистных сооружениях водопровода;

- Усовершенствование методов очистки воды перед подачей в распределительную сеть;

- Соблюдением технологии водоподготовки;

- Организация регулярных лабораторных исследований качества вод централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения;

- Проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.

12.2 Проектные предложения по санитарной очистке территории

Для решения проблем сбора и размещения твердых бытовых отходов на территории Каменско-Задельского муниципального образования предлагаются к выполнению следующие мероприятия:

- Организация системы планового сбора и удаления отходов производства и потребления для сокращения количества отходов;

- Организация системы раздельного сбора отходов;

- Недопущение возникновения мест несанкционированного складирования отходов;

- Ликвидация несанкционированных мест складирования отходов;

- Оборудование дополнительных мест складирования ТКО;

- Приведение всех площадок складирования ТКО в соответствие с нормативными требованиями. Площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м; площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод;

- Организация планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежных зеленых полос с последующим вывозом отходов и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц;

- Обеспечение материально-технической базы объектов жилищно-коммунального хозяйства, способствующих санитарной очистке населенных мест (достаточное количество специализированного транспорта, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, санкционных мест для сбора отходов);

- Создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов размещения и увеличение объемов их переработки.

## Зоны с особыми условиями использования территории

13.1 Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень объектов электросетевого хозяйства приведен в разделе «Электроснабжение».

Охранные зоны составляют:

- Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении, на расстоянии:

- 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) – для линий электропередачи до 1 кВ;

- 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров - для линий электропередачи 35 кВ;

- Вдоль подземных кабельных линий - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в муниципального образованиях под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- Вдоль подводных кабельных линий - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов - на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

13.2 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов для магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, нефтепродукты и природный газ, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 24.04.1992 г № 9 (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61) для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов» в охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

На расстоянии ближе 1000 метров от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 устанавливается порядок охраны магистральных газопроводов, согласно которому в охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и

контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме размещения туристских стоянок, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам (линейная часть магистрального газопровода, компрессорные станции, газоизмерительные станции, газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа, станции охлаждения газа, подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа), за исключением объектов (сооружение запруд на реках и ручьях, складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота, размещение туристских стоянок, размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств, сооружение переездов через магистральные газопроводы, прокладка инженерных коммуникаций, устройство причалов для судов и пляжей );

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) Вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) Вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) Разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

13.3.	Охранные зоны линий и сооружений связи

По территории муниципального образования проходят линейно-кабельные сооружения связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

- устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

- Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

- Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- Производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

- Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- Открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- Огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- Самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

13.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

#### Подземные источники водоснабжения

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):

- Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:

- Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Поверхностные источники водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

1. Для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

2. Для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков и водоемов определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 5 суток - для I-А, I-B климатический районов и не менее 3 суток - для I-Д климатического района, в пределах которых расположены поверхностные источники.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10 %.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории первого пояса ЗСО:

- Необходимо предусмотреть отвод поверхностного стока за ее пределы, озеленение, ограждение, обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго и третьего пояса ЗСО:

- Для объектов, загрязняющих источники водоснабжения, должны быть разработаны конкретные водоохранные мероприятия, согласованные с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Должно производиться регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- Не допускается отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора только при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

- При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

- Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

#### Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима) водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

На территории муниципального образования Каменско-Задельское в данный момент отсутствуют установленные ЗСО.

13.5.	Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, в который входят:

- охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Статьей 34.l Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлены защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию, В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.l Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии c Федеральным законом от 25.06.2002 № 7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, содержатся в статье 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно данным Управления по охране объектов культурного наследия Удмуртской республики на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» в настоящее время расположено 35 объектов культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры)  и 11 объектов культурного наследия федерального значения, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 49 выявленных объектов культурного наследия, в том числе памятник археологии, находящихся на государственной охране на основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (представлены в таблице 67).

Территории объектов культурного наследия установлены для всех объектов, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Зоны охраны установлены не для всех объектов.

Для объектов культурного наследия до утверждения проектов зон охраны в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ вокруг объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливается защитная зона. Её размер составляет 100 метров от внешней границы территории памятника, для ансамблей – 150 метров. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.  В границе защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Исключение в соответствии с частью 2 статьи 34.1 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» составляют объекты археологического наследия, некрополи, захоронения, расположенные в границах некрополей, произведения монументального искусства, а также памятники и ансамбли, расположенные в границах достопримечательного места, для них защитная зона не устанавливается.

Требуется осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия, внесённых в единый государственный реестр ОКН.

Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. В границах зон охраны объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В целях сохранения имеющихся выявленных объектов культурного наследия необходимо в срочном порядке провести государственную историко-культурную экспертизу в целях внесения выявленных объектов культурного наследия в реестр.

Внесение в реестр позволит осуществить разработку проектов зон охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Необходима популяризация объектов культурного наследия среди населения, Балезинского района и Удмуртской республики, Российской Федерации в целом - проведение патриотических и краеведческих мероприятий, дней памяти, религиозных праздников, сбор пожертвований на восстановление и обустройство храмов, включение посещения памятников в туристские и экскурсионные маршруты.

13.6.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного Кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Особые условия пользования береговой полосой предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.

Порядок пользования береговой полосой в пределах внутренних водных путей устанавливается Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в таблице 68.

Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

Таблица 68

| № п/п | Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоохранная зона | 1) Использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"). | В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) Централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) Сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) Локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) Сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) Сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - |
| 3 | Береговая полоса | Использование для передвижения механических транспортных средств. Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства. Установка на береговой полосе каких- либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Установка иных огней осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей с ограждением их со стороны судовых ходов. | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. При использовании береговой полосы поверхностных водных объектов (далее в настоящей статье - береговая полоса), а также земель и земельных участков в целях судоходства администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право: использовать береговую полосу для проведения работ по обеспечению судоходства и возведению зданий, сооружений в целях судоходства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования; осуществлять рубки древесно- кустарниковой растительности для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования; использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе донный. За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей. Использование береговой полосы в пределах внутренних водных путей в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей. |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса от р. Чепца установлены, сведения о них внесены в ЕГРН:

- 18:00-6.850 - Водоохранная зона р. Чепца

- 18:00-6.851 - Прибрежная защитная полоса р. Чепца;

13.7.	Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, также предполагающая организацию дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на группы, для каждой из которых устанавливаются нормативные СЗЗ:

- I класса с СЗЗ 1000 м;

- II класса с СЗЗ 500 м;

- III класса с СЗЗ 300 м;

- IV класса с СЗЗ 100 м;

- V класса с СЗЗ 50 м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. СЗЗ не может быть использована под расширение предприятия. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки в границах СЗЗ рекомендуется высадка зеленых насаждений специального назначения.

Регламенты использования территории СЗЗ предприятий сооружений и иных объектов представлены в таблице 70.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

Таблица 70

| № п/п | Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека | жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции |

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития муниципальных образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальные органы по результатам рассмотрения заявлений об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определяет предусмотренные классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями, виды объектов, в отношении которых решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются ее территориальными органами.

Установление или изменение санитарно-защитной зоны осуществляется согласно проекту. Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

13.8.	Зоны затопления и подтопления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Согласно пункту 3 статьи 67.1 Водного кодекса в границах зоны затопления, подтопления запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Границы зон затопления г. Лебедянь зарегистрированы в ЕГРН:

- 18:02-6.311 - Зона слабого подтопления территорий, прилегающая к зонам затопления территорий, прилегающих к р. Чепца в границах п. Балезино муниципального образования «Балезинский район» Удмуртской Республики;

- 18:02-6.312 Зона умеренного подтопления территорий, прилегающая к зонам затопления территорий, прилегающих к р. Чепца в границах п. Балезино муниципального образования «Балезинский район» Удмуртской Республики;

# РАЗДЕЛ VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.7 Предложения по установлению границ населенных пунктов

## Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

|  | Категория земель |  | Населенный пункт | Площадь, га | Функциональная зона |  |  | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер, кадастровый квартал | Существующая в соответствие с действующим генеральным планом | Планируемая |  |  | существующая | планируемая |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 18:02:166003:130 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | д. Бурино | 8,1 | Для производства сельскохозяйственной продукции | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |  |
| 18:02:166003:128 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | д. Бурино | 0,5 | Для производства сельскохозяйственной продукции | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |  |
| 18:02:166003:243 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | д. Бурино | 1,92 | Для производства сельскохозяйственной продукции | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |  |
| 18:02:173001:326 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | с. Каменное-Заделье | 5,3 | Для производства сельскохозяйственной продукции | Общественно-деловая зона | Для строительства женского монастыря |  |

## 2. Перечень земельных участков, не относящиеся к населенным пунктам, для которых предполагается изменение категории земель и функционального зонирования

| № п/п | Номер кадастрового квартала (земельного участка) | Категория земель |  | Площадь участка, га | Функциональная зона |  |  | Цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Планируемая |  |  |
| 1 | 18:02:166007:390 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения | 16,5 | Зона сельскохозяйственного использования | Зона складирования и захоронения отходов | Для размещения полигона захоронения ТКО |  |
| 2 | 18:02:166007:395 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения | 1,1 | для производства сельскохозяйственной продукции | Производственная зона | Для обустройства кустовой (производственной) площадки |  |
| 3 | 18:02:166007:513 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности и иного специального назначения | 1,6 | Сельскохозяйственное использование | Зона транспортной инфраструктуры | Для обустройства подъезда к кустовой площадке |  |
| 4 | 18:02:173001:1 | Земли промышленности и иного специального назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,14 | для размещения базы отдыха | Зона рекреационного назначения | Под существующую базу отдыха |  |
| 5 | 18:02:173001:682 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,59 | Сенокошение | Зона отдыха | Под существующую базу отдыха |  |

# РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации (далее — ЧС) природного характера — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» приведен в таблице 76.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

Таблица 76

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| - Опасные геологические процессы |  |  |
|  | Обвалы | Смещение и (или) отрыв масс горных пород на защищаемой территории |
|  | Оползни |  |
|  | Просадка грунтов (карст, термокарст, разжижение, суффозия, просадка в лессовых грунтах) | Изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на защищаемой территории |
| - Опасные гидрологические (в т.ч. морские) явления и процессы |  |  |
|  | Зажор | Подъем уровня воды на защищаемой территории |
|  | Затор |  |
|  | Паводок (дождевой паводок) |  |
|  | Половодье |  |
|  | Переработка берегов | Линейное отступание берегов на защищаемой территории |
|  | Подтопление | Подъем уровня грунтовых вод на защищаемых территориях |
|  | Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на защищаемой территории |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
|  | Гроза | Многократные электрические разряды на защищаемой территории, негативно влияющие на работу электрических приборов |
|  | Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0° С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая |
|  | Атмосферная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25° С. В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
|  | Почвенная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 30 сут подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
|  | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
|  | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с |
|  | Шквал |  |
|  | Очень сильный дождь мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах – 30 мм) за период времени 12 ч и менее |
|  | Очень сильный снег (снегопад) | Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее |
|  | Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период времени 48 ч и более |
|  | Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха, достигающее установленного для защищаемой территории опасного значения или выше его |
|  | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более |
|  | Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 ч и более |
|  | Смерч | Стремительно вращающийся поток воздуха разрушительной силы со скоростью более 50 м/с |
|  | Ураганный ветер | Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта |
|  | Шторм | Ветер при достижении 9-11 баллов по шкале Бофорта |
| - Опасные явления в лесах |  |  |
| 27. | Природный пожар (лесной пожар, торфяной пожар, степной пожар | Нелокализованные крупные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), действующие более 3 суток с момента обнаружения, в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара и другого ландшафтного (природного) пожара и (или) более 5 сут действуют нелокализованные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары, находящиеся в пределах 5ти километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение которых привлечено более 50% лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного планирующими документами по тушению лесных пожаров административно-территориальной единицы |

Опасные природные явления, возникновение которых, возможно на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» характеризуются различной интенсивностью, частотой повторяемости и районом вероятных очагов возникновения вызываемых ими чрезвычайных ситуаций. В таблице 77 приведены сводные данные по характеристикам опасных природных явлений на территории муниципального образования.

Характеристика опасных природных явлений

Таблица 77

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | Ежегодно | Транспортные магистрали, лесопарковые территории муниципального образования |
| 2. | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 2-3 года | Территория муниципального образования, транспортные магистрали |
| 3. | Гроза |  | Ежегодно | Территория муниципального образования, транспортные магистрали, лесопарковые территории |
| 4. | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 2-3 года | Территория муниципального образования, транспортные магистрали, лесопарковые территории |
| 5. | Туман | видимость менее 500 м | Ежегодно | Территория муниципального образования, городские улицы, транспортные магистрали |
| 6. | Сильный снегопад, Сильная метель | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 5 лет 1 раз в 7 лет | Территория муниципального образования, городские улицы, транспортные магистрали |
| 7. | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | Ежегодно | На всей территории муниципального образования, транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 8. | Сильная жара | Максимальная температура 30 0С и выше | 1 раз в 2-3 года | На всей территории муниципального образования, увеличение пожаров |
| 9. | Подтопление территории | Подъем уровня воды выше 300 см | 1 раз в 5 лет | Территория вдоль реки Дон шириной до 150 метров от русла реки за исключением повышенных участков местности, подтопление подвальных и цокольных этажей зданий |
| 10. | Наводнение | Подъем уровня воды выше 500 см | 1 раз в 10 лет | Территория вдоль реки Дон шириной до 400 метров от русла реки за исключением повышенных участков местности, затопление городских улиц, подвальных и цокольных этажей зданий, земельных участков. |
| 11. | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Открытые территории, парки, лесопарки, участки ЛПХ и ИЖС |
| 12. | Природный пожар | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Открытые территории, парки, лесопарки, участки ЛПХ и ИЖС |

Подробно все возможные на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера: пожары, взрывы бытового газа, аварийное отключение электроэнергии, удары молнии по зданиям и сооружениям, аварии, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, террористический акт.

В результате пожаров, взрывов бытового газа, ударов молнии по зданиям и сооружениям могут быть частично или полностью разрушены отдельные здания.

На территории муниципального образования «Каменно-Задельское» возможны риски возникновения следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах автомобильного транспорта (источник — интенсивность движения, плохое состояние дорожного полотна, ремонт дорог, взрывы, пожары, проливы нефтепродуктов на автозаправочных станциях);

- риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта (источник — интенсивность движения, аварии при транспортировке опасных грузов);

- риски возникновения техногенных пожаров (источник – неосторожное обращение с огнем, нарушения при устройстве и эксплуатации электроустановок, нарушения использования газовых отопительных приборов и печей, неисправность и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования);

- риски возникновения аварий на электроэнергетических системах и коммунальных системах жизнеобеспечения (источник изношенность оборудования и инженерных сетей, перегрузки сетей, в том числе с нарушением электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей);

- риски возникновения взрывов бытового газа в жилых домах, газовых баллонов (источник — нарушения требований эксплуатации газового оборудования, эксплуатация неисправных газовых баллонов).

Подробно все возможные на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

## Чрезвычайные ситуации природного характера

3.1. Опасные гидрологические явления и процессы

По территории муниципального образования «Каменно-Задельское» протекает река Чепца с притоками.

Берега реки в верховьях высокие, обрывистые, особенно правый. В среднем течении левый берег понижается. Берега заросли кустарником, деревьями. Средний уклон реки падает по длине от 0,5 промилле в верховьях до 0,2 промилле в устье. Чепца по сравнению с другими реками Удмуртии отличается быстрым течением: скорость на плесах колеблется от 0,4 до 0,5 м/с, на перекатах – до 1,3 м/с. Дно русла песчаное, местами галечное. В русле много рукавов, разделенных островами и протоками, приуроченных в основном к местам слияния с притоками. Залесенность площади водосбора в верховьях бассейна составляет 58 %, к устью падает до 26 %, заболоченность 2–3 %. В гидрологическом отношении река Чепца изучена. На территории Удмуртии расположены два водомерных поста Росгидромета – в селе Полом и в городе Глазове.

Средний многолетний расход реки в створе села Полом 37,7 м3/с, в городе Глазове –65,9 м3/с. Летом река сильно мелеет. На период межени в средний по водности год приходится 22 % годового стока. На водомерном посту «Глазов» наименьший летний расход за период наблюдений составил 3,72 м3/с (27.07.54), наименьший зимний – 3,17 м3/с (17.03.65).

3.2. Опасные метеорологические явления и процессы

Климат на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Все сезоны года четко выражены.

К опасным метеорологическим явлениям, проявляющимся на территории муниципального образования «Каменно-Задельское», можно отнести заморозки, гололед, снегопады, метели, град, ливни, почвенную засуху, туманы, грозу. Бывают и более грозные явления — шквальные ветры, ураганы.

Заморозки — понижение температуры воздуха на поверхности почвы до 0 С и ниже после перехода средней суточной температуры воздуха через 15 С весной и до перехода ее через 15 С осенью. Это явление очень опасно для сельского хозяйства, с заморозками может быть связано уничтожение всех посевов.

Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель тумана или дождя. Этим явлением наиболее широко обусловлены аварии на транспорте, с обледенением проводов могут быть связаны аварии в электросетях. Повторяемость рассматриваемого природного явления в муниципальном образовании составляет 20-25 дней в году. Гололед может также вызвать травмы населения, срывы в работе служб и бригад скорой медицинской помощи.

Сильные снегопады — продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильные метели — перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей. Выпадение снега до 400 мм и более за 12 часов возможно на всей территории муниципального образования «Каменно-Задельское», с периодичностью 1 раз в 5 лет, а при скорости 15 м/сек в течение суток — 1 раз в 7 лет. В результате сильных снегопадов возможно образование снежных заносов на дорогах, обрыв телефонных линий и ЛЭП, в итоге может быть нарушено сообщение между населенными пунктами муниципального образования «Каменно-Задельское», электроснабжение и нормальное обеспечение жизнедеятельности людей.

К опасным метеорологическим явлениям на рассматриваемой территории могут быть отнесены сильные ливни, с интенсивностью 30 мм/час и более, град. Экстремальное количество и большая продолжительность выпадения осадков могут быть причиной чрезвычайных ситуаций. Случается, что сильные фронтальные ливни длятся от нескольких часов до суток и более с перерывами в 1-2 недели. Среднемноголетняя повторяемость таких ливней составляет 2-3 раза в год.

Засуха — комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающее их угнетение, и гибель.

Туманы — скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости. Сильные туманы вызывают затруднение в работе всех видов транспорта, что повышает риск возникновения ДТП.

Гроза — атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом. Во время грозы наибольшую опасность представляют молнии. Удары молний могут вызвать пожары, повредить линии электропередач, поразить людей.

Ураганы — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/сек, приводит к разрушению построек, повреждению воздушных линий связи электропередачи, повалу деревьев, нагону воды, повреждению сельскохозяйственных культур, затруднению в работе транспорта, строительства, переносу почвы, снега. Ураганы приводят к опустошительным разрушениям.

Причины чрезвычайных ситуаций, вызванных метеорологическими явлениями, обусловлены природными процессами и природными аномалиями, происходящими в атмосфере.

Согласно СП 115.13330.2016 «Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория муниципального образования «Каменно-Задельское» относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

Ливневые дожди — затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

Ветровые нагрузки — рассчитываются в соответствии с требованиями 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

Выпадение снега — конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного района строительства;

Наводнения, паводок – затопление территории и подтопление предотвращается повышением планировочной отметки территории, расчисткой русла реки.

3.3 Природные пожары

Чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» могут быть также связаны с природными пожарами на открытой территории.

Природный пожар — неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Наибольшая вероятность возникновения природных пожаров существует на территории лесопарков, городских лесов, бесхозных, неблагоустроенных территориях, а также в местах традиционного отдыха граждан. Наличие таких территорий обусловливает возникновение пожаров в летний период. Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, то есть в конце апреля – начале мая и продолжается до начала ранней осени (середина сентября). Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы. Вследствие природных пожаров возможно массовое загрязнение атмосферного воздуха и воды, отравление людей на производствах и в селитебной зоне продуктами горения.

Показатели противопожарного обустройства лесов на территории Балезинского лесничества

| Наименование мероприятий |  | ед.изм. | Плановые показатели | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Противопожарные заслоны | содержание | км | 0 | 0 |
| Противопожарные разрывы | строительство | км | 0 | 0 |
|  | уход | км | 0 | 0 |
| Минерализованные полосы | устройство | км | 47,2 | 51,6 |
|  | уход | км | 93,42 | 93,55 |
| Обустройство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  | км | 0,54 | 0,75 |
| Реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  | км | 17,54 | 17,7 |
| устройство и ремонт мест отдыха |  | шт | 1 | 13 |
| Установка аншлагов |  | шт | 50 | 85 |
| Выжигание |  | га | 0 | 0 |
| Содержание и экплуатация шлагбаумов, преград |  | шт | 4 | 7 |
| ПСПИ |  | шт | 0 | 3 |

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера классифицируются в соответствии с "ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров".

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

–	воздушную ударную волну;

–	волну сжатия в грунте;

–	сейсмовзрывную волну;

–	волну прорыва гидротехнических сооружений;

–	разлет обломков или осколков;

–	экстремальный нагрев среды;

–	тепловое излучение;

–	ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят опасные химические вещества токсического действия.

4.2. Чрезвычайные ситуации на транспорте

#### На автомобильном транспорте

Основными видами ЧС на автомобильном транспорте могут быть катастрофы пассажирского транспорта и аварии специальных автомобилей, перевозящих ГСМ и другие потенциально-опасные грузы.

Основными причинами ЧС на автомобильном транспорте могут быть:

- сложные метеоусловия;

- нарушение правил дорожного движения;

- неисправность транспортных средств и дорожного покрытия;

- увеличения транспортного потока.

В результате катастроф пассажирского транспорта могут быть до 40 чел. пострадавших.

Наибольшую угрозу представляют возможные аварии на автомобильном транспорте при транспортировке ГСМ по территории муниципального образования.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6×10−7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям, загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей.

При аварии с разливом и последующим воспламенением ГСМ и других легковоспламеняющихся жидкостей основную опасность будет представлять пожар на площади до 100,0 кв. м. В случае столкновения автотопливозаправщика (автоцистерны) с пассажирским транспортом и другими автомобилями может быть до 40 чел. пострадавших. Ряд токсичных веществ может вызвать загрязнение почвы, воздуха и водного бассейна (в т. ч. и грунтовых вод).

Время ведения АСДНР от 3 до 12 часов.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 79 и таблице 80.

Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

Таблица 79

| № п/п | Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества, участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| 1. | Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| 2. | Дизельное топливо | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

Таблица 80

| № п/п | Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| 1. | Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |

#### На АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице 81 представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Риск возникновения ЧС на АЗС

Таблица 81

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7⋅10−8 |
| 2. | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5⋅10−3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5⋅10−4 |
| 3. | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8⋅10−4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2⋅10−5 |
| 4. | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5⋅10−7 |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

Таблица 84

| № п/п | Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества, участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| 1. | Бензин | 48000 | 20 | 1250 | 40 | 28800 | 77 | 400 |

Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

Таблица 85

| № п/п | Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| 1. | Бензин | 48000 | 63 | 78 | 111 | 217 | 43 | 109 | 176 | 262 |

В зоне возможного поражения может оказаться до 45 человек в зоне поражения при чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бензина и 2000 человек при аварии, связанной с выбросом АХОВ.

4.3. Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

- на линиях электропередачи: трансформаторные подстанции, обрыв воздушных линий электропередач;

- на системах водоснабжения и водоотведения: водозаборные узлы, трубопроводы;

- на системах теплоснабжения: котельные, теплотрассы.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения около 500 человек, деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед, продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных, так координатных, повреждение радиорелейной линии.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи муниципального образования могут быть не более муниципального масштаба.

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации — опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В качестве источников ЧС биолого-социального характера рассматриваются:

- эпидемии;

- эпизоотии;

- эпифитотии;

- бруцеллез.

Риск возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Каменно-Задельское» низкий.

5.1 Эпидемии

Эпидемия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное.

5.2 Эпизоотии

Эпизоотия — одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных.

5.3. Эпифитотия

Эпифитотия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений.

5.4. Бруцеллез

Угроза возникновения данного заболевания существует в связи с несанкционированным ввозом животных из других регионов без согласования с государственными ветеринарными службами субъектов.

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений;

- Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории муниципального образования могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов;

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 °С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 °С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться ядовитый дым.

6.1. Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки муниципального образования

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из негорючих материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

6.2. Мероприятия по снижению пожаров и взрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаров и взрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий, расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение негорючих материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

6.3. Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СП 8.13130.2020 на первую очередь и расчетный срок принимаются. Расходы воды на пожаротушение приведены в таблице 86.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 86

| № п/п | Наименование | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 2 |
| 2. | расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| 3. | расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15•2+10) •3•3,6=0,432 тыс. м3.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Генеральным планом предусматривается при новом строительстве и реконструкции территорию муниципального образования оборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водоочистных сооружений.

Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В микрорайонах, где устройство пожарных гидрантов технически невозможно необходимо устройство не менее 2-х пожарных резервуаров по 50 м3, с обеспечением всесезонной доступности.

Так же, необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров в случае выхода из строя водопровода. Водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории муниципального образования (54000 м3).

6.4. Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

В настоящее время в муниципальном образовании отсутствует пожарная часть. Ближайшая пожарная часть расположена в п. Балезино.

Характеристика мест дислокации подразделений пожарной охраны

Таблица 87

| № п/п | Наименование | Адрес | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПCЧ-26 ФГКУ "2 отряд ФПС по Удмуртской Республике" | удмуртская республика, балезинский район, поселок балезино, улица полевая, дом 12 | 3 автомобиля |

«Концепцией развития пожарной охраны на территории Удмуртской республики по обеспечению прикрытия территории и населения», утвержденной решением КЧС и ОПБ Удмуртской республики от 16.11.2022 № 21 предусмотрены мероприятия по строительству (реконструкции) зданий пожарных депо Государственной противопожарной службы. Согласно концепции предусмотрена реконструкция существующего здания пожарного депо в г. Лебедянь.

## Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их последствий

7.3 Маскировочные мероприятия

Муниципальное образование Каменно-Задельское находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного и ложного освещения в установленные сроки. При этом режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный этап к введению режима ложного освещения.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - частичное или полное отключение освещения.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на территории муниципального образования включаются в мероприятия по световой маскировке Удмуртской республики. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом электротехнической службы муниципального образования с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением муниципального образования.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 ч, а переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения - не более чем за 3 мин.

При введении режима частичного затемнения освещение территорий открытых площадок, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на проектируемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м² или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м² или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме частичного затемнения не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме ложного освещения все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», выключается полностью.

В режиме ложного освещения городской наземный транспорт должен быть остановлен, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением. Режим ложного освещения отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Маскировку железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и речного транспорта следует проводить в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016. «Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84», а также иных нормативных документов по маскировке (комплексной маскировке), разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством обороны России.

7.3 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Для обеспечения безопасности трубопроводов следует предусматривать следующие мероприятия:

- при подземной и наземной (в насыпи) прокладках трубопроводов необходимо предусматривать противоэрозионные мероприятия с использованием местных материалов, а при пересечении подземными трубопроводами крутых склонов, промоин, оросительных каналов и кюветов в местах пересечений – перемычки, предотвращающие проникание в траншею воды и распространение ее вдоль трубопровода;

- при прокладке трубопроводов в земляных насыпях на пересечениях через балки, овраги и ручьи следует предусматривать устройство водопропускных сооружений (лотков, труб и тому подобного). Поперечное сечение водопропускных сооружений следует определять по максимальному расходу воды повторяемостью один раз в 50 лет;

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно – газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам гражданской обороны (далее — ГО) и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

- работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей.

После устранения угрозы работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

- замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

- установки дополнительной запорной арматуры;

- наличия резервного электроснабжения;

- замены устаревшего оборудования на новое;

- создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте:

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Еще одним методом предотвращения возникновения ЧС является прогнозирование ЧС.

Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения указанной цели при прогнозировании решаются следующие основные задачи:

- выявление и идентификация потенциально опасных зон с возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- разработка возможных вариантов возникновения и развития чрезвычайной ситуации, моделирование развития чрезвычайной ситуации;

- оценка вероятности (частоты) возникновения чрезвычайной ситуации по различным сценариям;

- моделирование параметров полей поражающих факторов возможных источников чрезвычайной ситуации;

- прогнозирование обстановки (инженерной, пожарной, медицинской и других) в районе возможной чрезвычайной ситуации с целью планирования контрмер и необходимых сил и средств для проведения защитных мероприятий и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- прогнозирование и оценка возможных социально-экономических и экологических последствий (потери, ущерб);

- оценка параметров (показателей) риска и построение карт (полей) риска.

Организация прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе представляемой информации о всех имеющихся в регионе потенциально опасных объектах.

Результаты прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются при решении вопросов проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов, выдаче разрешений и лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью.

7.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения и территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:

- заблаговременное изучение системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении тайфунов;

- подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

- контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях, осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и другие. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Министерства энергетики России от 30.06.2003 № 280.

7.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;

- координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц;

- обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний;

- обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;

- проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.

Расположение опасных объектов, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС показаны на карте «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# РАЗДЕЛ VIII. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Комплексное развитие территории происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территории требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения благоприятного социального фона.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является внесение изменений в генеральный план, разрабатываемые с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения определены в соответствии с итогами проведенного анализа использования территории муниципального округа, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей. Их размещение окажет комплексное воздействие на развитие территории округа и обеспечат достижение стратегической цели разработки генерального плана – повышение качества жизни населения за счет развития социальной инфраструктуры.

Оценка влияния планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения на комплексное развитие территории:

- обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности, планируемого на расчетный срок внесения изменений в генеральный план населения объекты социальной инфраструктуры местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности;

- формирование комфортных условий проживания для местного населения;

- повышение качества и уровня жизни населения;

- создание условий для развития человеческого капитала, в том числе раскрытие креативного потенциала, способствующего развитию инновационных технологий и отраслей экономики;

- формирование среды, способствующей повышению демографических показателей населения, социально-экономических показателей и росту инвестиционной привлекательности территории;

- создание условий, предоставляющих возможно регулярно занимающихся спортом большему числу желающих;

- повышение интереса населения к общественной жизни муниципального округа благодаря возможности организации массовых спортивных мероприятий;

- увеличение продолжительности активной жизни населения;

- улучшение здоровья населения;

- вовлечение населения в культурно-досуговую жизнь муниципального округа;

- предоставление возможности творческой реализации населения.

# РАЗДЕЛ IX. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели

Таблица 90

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории муниципального образования | га | 12189,9 | 12189,9 |
| - Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 203 | 213,52 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны |  | 0,27 | 5,57 |
| 2.3 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,9 | 1,9 |
| 2.4 | Производственная зона | га | 22,1 | 22,16 |
| 2.5 | Коммунально-складская зона | га | 0,69 | 0,69 |
| 2.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,9 | 3,9 |
| 2.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 123,8 | 124,9 |
| 2.8 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 4443,34 | 4400,27 |
| 2.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 95,2 | 100,6 |
| 2.10 | Зоны рекреационного назначения | га | 1,5 | 2,9 |
| 2.11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 5,7 | 6,7 |
| 2.12 | Зона лесов | га | 6998,7 | 6998,7 |
| 2.13 | Зоны специального назначения | га | 10,4 | 11,6 |
| 2.14 | Зона кладбищ | га | 2,2 | 2,2 |
| 2.15 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 6,9 | 23,4 |
| 2.16 | Зона акваторий | га | 270,3 | 270,3 |
| - Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения всего | тыс. чел. | 552 | 536 |
| - Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. | 15,3 | 17,4 |
| 4.2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площ. | - | - |
| 4.3 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площ. |  | 2,1 |
| 4.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 27,88 | 32 |
| - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 5.1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 25 | 25 |
| 5.1.2 | Общеобразовательные организации | место | 160 | 160 |
| 5.1.3 | Учреждения дополнительного образования | место | - | 25 |
| 5.2 | Объекты физической культуры и спорта | ЕПС | нет данных | нет данных |
| 5.3 | Объекты сферы культурно-досуговой деятельности, в том числе: |  |  |  |
| 5.3.1 | Общедоступная библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.3.2 | Учреждение клубного типа | объект/ мест | 1 | 1 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 32,192 | 32,192 |
| 6.1.1 | регионального или межмуниципального значения | км | 25,375 | 25,375 |
| 6.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 12,643 | 14,652 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | водопотребление - всего | м3/ сут | - | 719,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 500,95 |
| 7.1.1.2 | на производственные нужды | м3/ сут | - | 100,19 |
| 7.1.1.3 | на неучтенные расходы | м3/ сут | - | 25,04 |
| 7.1.1.4 | полив | м3/ сут | - | 94,15 |
| 7.1.2 | протяженность сетей | км | 2,1 | 4,1 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.2 | протяженность сетей | км | 41,22 | 41,22 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | котельные | шт | 1 | 1 |
| 7.4.2 | протяженность тепловых сетей | км | 0,3 | 0,3 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | потребление газа - всего | м3/год | - | 59670 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.5.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | м3/год | - | 568290 |
| 7.5.1.2 | на производственные нужды | м3/год | - | 284145 |
| 7.5.2 | протяженность сетей | км | 25,4 | 25,4 |
| 7.6 | Связь |  |  |  |
| 7.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 7.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | 100 | 100 |