Общество с ограниченной ответственностью

Проектный институт

"САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ"

ЛИЦЕНЗИЯ  ОП-6454131502  от 09.10.2017 г. о допуске

к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние  на безопасность объектов капитального строительства

| Заказчик: Администрация муниципального образования «Балезинский район» | МКот«14»октября 2019 г. № 30021-19 |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНДРЕЙШУРСКОЕ»

БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Проектный институт

"САРАТОВРЕГИОНПРОЕКТ"

ЛИЦЕНЗИЯ ОП-6454131502  от 09.10.2017 г. о допуске

к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние  на безопасность объектов капитального строительства

| Заказчик: Администрация муниципального образования «Балезинский район» | МКот«14»октября 2019 г. № 30021-19 |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНДРЕЙШУРСКОЕ»

БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Директор |  | С.А. Красюков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | С.Б. Щербакова |

2019 г.

# Содержание

| # 1. Общие положения | 5 |
| --- | --- |
| 2. Санитарная очистка | 8 |
| 3. Экологическое состояние. Система планировочных ограничений | 9 |
| 4. Комплексная оценка территории муниципального образования | 16 |
| 5. Охрана окружающей среды | 25 |
| 6. Основные технико-экономические показатели | 37 |
| 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 44 |
| ### 8. Заключительные положения | 58 |
| Приложения. Картографический материал |  |

Список картографического материала

| Наименование картографического материала | Масштаб карты |
| --- | --- |
| - Карта современного использования территории поселения МО Андрейшурское | 1:25000 |
| - Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения МО Андрейшурское | 1:25000 |
| - Карта зон с особыми условиями использования территории МО Андрейшурское | 1:25000 |
| - Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Андрейшурское | 1:25000 |

1. Общие положения

1. Общие положения

Разработка генерального плана территории муниципального образования «Андрейшурское» Балезинского района Удмуртской Республики выполнена специалистами ООО «Саратоврегионпроект» на основании муниципального контракта от«14»октября 2019 г. № 30021-19

с администрацией Балезинского района Удмуртской Республики и на основании технического задания на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Андрейшурское» Балезинского района Удмуртской Республики.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

первая очередь строительства - 2025 год;

вторая очередь (расчетный срок) -  2035 год;

за расчетный срок (прогноз на 25 – 30 лет).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Закон Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 г. № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б.

Закон УР от 29 ноября 2004 г. № 73-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Балезинского района Удмуртской Республики» (с изменениями на 16 мая 2006 года) (с изменениями на 29.февраля 2012);

Постановление Правительства УР от 18 декабря 1995 г. № 377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики».

Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160;

Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399)

Республиканские целевые программы:

Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года;

Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда природные ресурсы»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике»

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике» на 2015-2020 годы;

Государственная программа Удмуртской Республики «Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие печати и массовых коммуникаций»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»;

Государственная программа Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики»;

Программа социально-экономического развития муниципального поселения «Андрейшурское»;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Балезинского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы»;

Муниципальная программа по «Военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних детей и молодежи в муниципальном образовании «Андрейшурское» на 2019-2020гг.»

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная версия);

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2. Санитарная очистка.

Санитарная очистка территорий муниципального образования включает в себя мероприятия по складированию и переработке твердых коммунальных отходов, содержание кладбищ и скотомогильников.

Свалки ТКО. На территории МО «Андрейшурское» специально отведенных мест под ТКО нет. Вывоз ТКО на мусоросортировочную станцию.

Экологические проблемы типичны для сельскохозяйственного региона, где основными загрязнителями являются сельскохозяйственные предприятия и объекты, обслуживающие данную отрасль. Основными проблемами сохраняются имеющиеся нарушения СЗЗ артскважин питьевого водоснабжения, скотомогильников, свалок ТКО.

На территории МО «Андрейшурское» находится 1 действующее кладбище в деревни Нововолково, площадью 2,79 га.

Полигона коммунальных отходов на территории МО «Андрейшурское» нет.

Проектом предусмотрено также озеленение свободных от застройки участков ручьев. На участках, предназначенных для отдыха рекомендуется предусматривать скверики с посадкой крупных деревьев и цветущих кустарников.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Строительство зон отдыха предусматривает благоустройство и озеленение долин рек, инженерную защиту склонов.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, в СЗЗ со стороны селитебной территории должна быть предусмотрена полоса древесно-кустарниковых насаждений.

Проектом предусмотрено озеленение в границах зон санитарной охраны поверхностных водозаборов и артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Экологическое состояние. Система планировочных ограничений

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1.	СЗЗ от производственно-коммунальных объектов

2.	Санитарные разрывы и придорожные полосы от автомобильных дорог

3.	Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП)

4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

5.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

6.	Месторождения полезных ископаемых

7.Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

8. Охрана культурного наследия.

1.	СЗЗ производственно-коммунальных и иных объектов. Санитарно-защитные зоны - территории, отделяющие объекты производственных предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества от жилой застройки.

Нормативные СЗЗ от производственно-коммунальных объектов, охранные коридоры инженерных коммуникаций отображены на схеме «Современное использование территории» в т.1, т.3 и на схеме «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» т.5 «Ориентировочная оценка природоохранных мероприятий».

2.	Санитарные разрывы транспортных коммуникаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. По территории муниципального образования проходят транспортные магистрали IV категорий, что соответствует санитарным разрывам в 50 м.

3.	Охранные зоны инженерных коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП).

Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» на территории поселения имеются ЛЭП напряжением 220 кВ, им соответствует охранная зона в 25м.

Охранный коридор магистрального газопровода до отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принят в зависимости от класса и диаметра трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». По территории проходит газопровод Оханск-киров — охранная зона: до города и населённых пунктов - 200 м;

до малоэтажных зданий, сельскохозяйственных угодий - 150 м

1.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

По нормативным данным (Водный кодекс РФ), исходя из протяженности водоемов, водоохранные зоны поверхностных водных объектов поселения составляют: Чепца — 200 м., р.Кеп — ширина водоохранной зоны составляет 100 м; р.Пулыбка — ширина водоохранной зоны составляет 50 м; р.Чубойка — ширина водоохранной зоны составляет 50 м; р.Туча — ширина водоохранной зоны составляет 50 м;

В водоохранных зонах запрещаются стоянки автотранспорта, организация свалок, кладбищ и т.д., обязательным условием является канализование жилых и промышленных зданий, благоустройство и озеленение территорий.

2.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

3.	Месторождения полезных ископаемых.

4.	Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Целью развития сети ООПТ является формирование ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

Сведения об особо охраняемых природных территориях представлены согласно сборника «Особо охраняемые природные территории Удмуртской Республики» (под ред. Н. П. Соловьевой, ГУПР МПР России по УР, Государственный природоохранный центр, 2002г.), по данным Управления министерства природы по постановлению Правительства УР от 21.12.1998г. № 1172.

На территории муниципального образования размещены особо охраняемые природные территории:

1.	Комплексный заказник «Кепский», которые существуют с 1967 года, площадь территории 28,8 га. Фауна заказника богата и разнообразна. Обитают рыси, медведи, лоси, глухари, рябчики, выдры, норки, хорошо прижились бобры, енотовидная собака.

2.	Бобровник «Андрейшурский», категория — памятник природы, статусу: местный, площадь 10 га. Перечень основных объектов — бобры. Местоположение: Красногорская возвышенность, кв.36 (выд. 10, 18, 46) Андрейшурское лесничество Балезинского лесхоза.

Границы и режим охраны особо охраняемых природных территорий устанавливаются на основе существующих паспортов.

К территориям регламентированного градостроительного использования относятся леса в пределах черты населенного пункта.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией.

Таблица 1 - Размеры СЗЗ по классам опасности

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300-500 |
| III | 300-100 |
| IV | 100-50 |
| V | 50 |

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Согласно санитарной классификации промышленных объектов и производств, приведенной в разделе V11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к промышленным объектам и производствам муниципального образования относятся промышленные объекты, объекты и производства агропромышленного комплекса, сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения.

Охранные зоны воздушных линий электропередач устанавливаются для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» на территории поселения имеются ЛЭП напряжением 220 кВ, им соответствует охранная зона в 25м.

Охранный коридор магистрального газопровода до отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принят в зависимости от класса и диаметра трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». По территории проходит газопровод Оханск-киров — охранная зона:

до города и населённых пунктов - 200 м;

до малоэтажных зданий, сельскохозяйственных угодий - 150 м

Санитарно-защитные зоны сооружений санитарной инфраструктуры.

Санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов согласно п.7.1.12. СанПиН 1000 м. Также необходимо обустройство в каждом сельском поселении мест временного хранения ТКО и организация вывоза на МСС. Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций:

СЗЗ автомобильных и железных дорог.

Согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги I и II -75 м; III и IV категории – 50 м; V категории– 25м.

Зона атмосферного загрязнения автомобильных дорог:

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Основной планировочной осью муниципального образования является железная дорога. Вдоль реки Чепцы формируется дополнительная ландшафтная планировочная ось.

Охранные коридоры ЛЭП, трубопроводов.

Для проектируемой территории – это охранные зоны линий электропередач и иные трубопроводы.

Для газопроводов низкого давления ширина охранной зоны составляет от 2 до 10 м согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трасс подземных газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- устраивать всякого рода свалки и склады;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением РФ от 9 июня 1995 года № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещаются стоянки автотранспорта, организация свалок, кладбищ и т.д., обязательным условием является канализование жилых и промышленных зданий, благоустройство и озеленение территорий.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) Использование сточных вод для удобрения почв;

2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей.

Зоны санитарной охраны систем водоснабжения.

Зоны санитарной охраны систем водоснабжения включает зону источника водоснабжения, зону водопроводных сооружений (насосных станций, емкостей) и полосу водоотводов. В системе водоснабжения района в качестве источников водоснабжения функционируют только подземные источники. Границы зон санитарной охраны систем водоснабжения принимаются согласно  раздела 10 СНиП 2.04.02-84.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30 м при использовании защищенных подземных вод; 50 м недостаточно защищенных подземных вод. Территория первого пояса зоны должна быть озеленена, огорожена и обеспечена постоянным наблюдением. На данной территории запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов и удобрений.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды, принимаемое равным 400 суткам для данного климатического района - время самоочищения от источников загрязнения (животноводческие  фермы и т.д.). Границы третьего пояса ЗСО подземного источника определяются расчётом, вычитывающим время продвижения химического загрязнения воды и  водозабора, но не менее 25 лет. Указанное время для расчётов принимается равным 3000 суткам (от таких источников загрязнения, как кладбище, скотомогильники и т.д.).

Особо охраняемые природные территории

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Целью развития сети ООПТ является формирование ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

Границы и режим охраны особо охраняемых природных территорий устанавливаются на основе существующих паспортов.

К территориям регламентированного градостроительного использования относятся леса в пределах черты населенного пункта.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

Устанавливается Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 21.02.2019) «Об объектах культурного наследия» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019).

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

При разработке Генерального плана муниципальное образование «Андрейшурское» учтены объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04г. №191-ФЗ - наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04г. №191-ФЗ.

По данным Министерства культуры Удмуртской республики на территории поселения расположены 4 объектов культурного наследия:

–	Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны  1987г.	д. Андрейшур

–	Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1990г. д. Новый Кеп

–	Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной воны «Никто не забыт» 1987г. д. Нововолково.

–	Памятник архитектуры: церковь во имя святых Кузьмы и Демьяна в с. Нововолково.

Объекты культурного наследия не внесены в единый государственный реестр, отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия, утвержденных в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия нет.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему поселка и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий.

Необходимо исследование неучтенных объектов культурного наследия по заявке местных органов самоуправления (в Министерство культуры Удмуртской республики) для включения их в категорию выявленных и постановки на учет в качестве памятников культурного наследия местного или регионального значения.

4. Комплексная оценка территории муниципального образования

Комплексная оценка дана по результатам анализа территории и определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности;

- природоохранной деятельности.

Главная задача комплексной оценки территории – показать определенные ограничения для градостроительной деятельности, благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории. Комплексная оценка территории является основой для определения функционального зонирования территории. Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Комплексный градостроительный анализ территории МО «Андрейшурское» выполнен с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

К положительным факторам, определяющим перспективы развития сельского поселения, относятся:

Значительный природно-ресурсный потенциал территории - лесные, земельные, водные и рекреационные ресурсы, благоприятные климатические и ландшафтные условия, выразительный рельеф.

Большая часть территорий является благоприятной для гражданского и промышленного строительства, а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур-зерновых, кормовых, картофеля и овощей.

Экологическая ситуация поселения удовлетворительна.

В тоже время, современная ситуация МО «Андрейшурское» характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние среды поселения, качество жизни населения:

•	Территория сильно подвержена заболачиванию, что ограничивает градостроительное освоение и выводит их из использования в сельскохозяйственных целях.

•	Автомобильным дорогам местного значения требуется смена покрытий на переходный тип, улично-дорожная сеть нуждается в благоустройстве и капитальном ремонте.

•	Слабо развитая транспортная инфраструктура, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с некоторыми населенными пунктами поселения, удаленность поселения от районного центра, наличие малочисленных населенных пунктов;

•	Высокий уровень естественной убыли населения, в том числе высокая смертность от неестественных причин;

•	Повышение уровня безработицы, «старение кадров»;

•	Высокий уровень бедности и низкий платежеспособный спрос населения.

4.1 Природные условия для градостроительного освоения

В МО «Андрейшурское» природно-климатические и экономические условия позволяют развивать сельское хозяйство. Отраслевая структура сельского хозяйства поселения специализируется на мясо-молочном животноводстве. Растениеводство ориентировано на производство фуражного зерна и возделывание кормовых трав. Личные подсобные хозяйства занимаются в основном возделыванием картофеля и овощных культур.

За последние 5 лет площади, занятые сельскохозяйственными культурами, существенно не изменились. Территория муниципального образования в основном благоприятна для градостроительного освоения (порядка 85% территории).

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1.	СЗЗ от производственно-коммунальных объектов

2.	Санитарные разрывы и придорожные полосы от автомобильных дорог

3.	Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП)

4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

5.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

6.	Месторождения полезных ископаемых

7. Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

8. Охрана культурного наследия.

По территории муниципального образования проходят транспортные магистрали IV категорий, что соответствует санитарным разрывам в 50 м.

Охранные зоны инженерных коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП).

На территории поселения имеются ЛЭП напряжением 220 кВ, им соответствует охранная зона в 25м.

По территории проходит газопровод— охранная зона: до города и населённых пунктов - 200 м; до малоэтажных зданий, сельскохозяйственных угодий - 150 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

По нормативным данным (Водный кодекс РФ), исходя из протяженности водоемов, водоохранные зоны поверхностных водных объектов поселения составляют: Чепца — 200 м., р.Кеп — ширина водоохранной зоны составляет 100 м; р.Пулыбка — ширина водоохранной зоны составляет 50 м; р.Чубойка — ширина водоохранной зоны составляет 50 м; р.Туча — ширина водоохранной зоны составляет 50 м.

На территории муниципального образования размещены особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые отображены в таблице 2.

Таблица 2 - Особо охраняемые природные территории

| № п.п. | Наименование ООПТ | Тип | Площадь, га | Назначение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие ООПТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Бобровник «Андрейшурский – I» | Памятник природы | 30,0 | Ресурсоохранный объект | Региональный |
| 2 | Бобровник «Андрейшурский – II» | Памятник природы | 29,0 | Ресурсоохранный объект | Региональный |
| 3 | Бобровник «Андрейшурский – III» | Памятник природы | 10,0 | Ресурсоохранный объект | Региональный |
| 4 | Кепский государственный охотничий комплексный заказник - «Кепский» | государственный природный заказник существует с 1967 года | 27200,0 | Сохранение, воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания, поддержание целостности естественных сообществ | Региональный |

Источники информации об ООПТ - сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации (справочник). Часть II. Потапова НА, Назырова РИ, Забелина НМ, Исаева-Петрова ЛС, Коротков ВН, Очагов ДМ М.: ВНИИприроды (2006): 364.

Обеспечение охраны и функционирования ООПТ Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

На территории заказников запрещается:

•	промысловая, любительская и спортивная охота, за исключением любительской и спортивной охоты на лося, кабана, медведя, волка, рысь, лисицу, бобра;

•	промышленное рыболовство, а также нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенных к применению при осуществлении любительского и спортивного рыболовства;

•	сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений на участках с особым режимом использования согласно приложению;

•	проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев, связанных с осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим режимом, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов земельных и лесных участков, расположенных в границах заказников, а также проведением мероприятий по охране и защите лесов и выполнению задач, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 25 постановления №376 от 06.12.2010);

•	создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

•	предоставление земельных участков вне границ населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества;

•	разрушение нор диких животных и гнезд птиц;

•	пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий;

•	уничтожение или повреждение установленных предупредительных или информационных знаков (карт-схем, панно, аншлагов);

•	иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории и причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов сооружений и иных объектов капитального строительства, а также хозяйственная и иная деятельность на территории заказников осуществляется с соблюдением настоящего режима и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи".

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения (в части территорий государственных охотничьих заказников Удмуртской Республики) осуществляется должностными лицами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Охрана территорий заказников, а также биотехнические мероприятия, мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней, предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и иной производственной деятельности на территории заказников осуществляются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Также Генеральным планом предполагается развитие поселения за счет жилой зоны, состоящей из индивидуальной жилой застройки усадебного типа, в большей части за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

4.2 Экологическая ситуация

Существующую антропогенную нагрузку на территорию МО «Андрейшурское» следует оценивать как среднюю, состояние окружающей среды можно оценить как удовлетворительное, в силу ряда ключевых проблем:

- уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду удаленности района от крупных промышленных предприятий;

- отсутствие очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории муниципального образования негативно сказывается на состояние поверхностных и подземных вод;

- отсутствие единой службы, занимающейся зелеными насаждениями населенных пунктов, защиты и эксплуатации их;

- загрязнение почв нефтепродуктами и песчано-солевыми смесями.

4.3. Объекты культурного наследия

На территории МО «Андрейшурское» присутствуют объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, установленные в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 25.06.2002г. № 73-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04г. №191-ФЗ.

По данным органа исполнительной власти уполномоченного в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, на территории поселения расположены 4 объект культурного наследия.

Таблица 3 – Перечень памятников, не являющихся объектами культурного наследия

| Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение |
| --- | --- |
| Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Андрейшур 1987г |
| Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Новый Кеп, 1990г. |
| Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной воны «Никто не забыт» | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Нововолково, 1987г. |
| Памятник архитектуры: церковь во имя святых Кузьмы и Демьяна | Удмуртская Республика, Балезинский район,с. Нововолково. |

Территория МО «Андрейшурское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона № 73-ФЗ при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным № 73-ФЗ.

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимом использования земель и требованиями к градостроительными регламентами в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4.4 Современное использование территории

Рассматриваемая территория заселена неравномерно. Населенные пункты МО «Андрейшурское» представляют собой многофункциональные территориальные образования. В состав муниципального образования «андрейшурское» Балезинского района входят с. Андрейшур, д.Беляны, д. Верх-Туга, д.Верх-Люк, с. Зилай, д.Зилай, д. Люк, д. Новый Кеп, с. Нововолково, д.Пулыб, д. Старый Кеп, д.Сенькачум.

В таблицах 4,5,6 представлины функциональные зоны населённых пунктов МО «Андрейшурское».

Таблица 4 - Функциональные зоны

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Д. Люк |  | Д. Верх-Люк |  | Д. Верх-Туга |  | Д. Сенькачум |  | С. Андрейшур |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 116,72 | 116,72 | 15,41 | 15,41 | 12,41 | 12,41 | 4,65 | 4,65 | 139,08 | 139,08 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Общественно-деловая зона | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | 2,89 | 2,89 |
| 6. | Производственная зона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Коммунально-складская зона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 |
| 9. | Зона транспортной инфраструктуры | 11,84 | 11,84 | - | - | 0,59 | 0,59 | - | - | 1,4 | 1,4 |
| 10. | Зона сельскохозяйственного использования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Производственная зона с/х предприятий | - | - | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | 24,42 | 24,42 |
| 12. | Зона рекреационного назначения | 9,82 | 9,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Зона лесов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Зоны специального назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Зона складирования и захоронения отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Зона акваторий | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Зона кладбищ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 139,17 | 139,17 | 15,52 | 15,52 | 13 | 13 | 4,65 | 4,65 | 168,08 | 168,08 |

Таблица 5 - Функциональные зоны

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Д. Пулыб |  | Д. Беляны |  | Д. Зилай |  | С. Зилай с территорией для объектов жилой застройки |  | С. Нововолково |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,23 | 20,23 | 16,48 | 16,48 | 13,2 | 13,2 | 15,72 | 15,72 | 178,23 | 178,23 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Общественно-деловая зона | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Производственная зона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Коммунально-складская зона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Зона транспортной инфраструктуры | 1,56 | 1,56 | 0,49 | 0,49 | 0,87 | 0,87 | 0,51 | 0,51 | - | - |
| 10. | Зона сельскохозяйственного использования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Производственная зона с/х предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 |
| 12. | Зона рекреационного назначения | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,53 |
| 13. | Зона лесов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Зоны специального назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Зона складирования и захоронения отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Зона акваторий | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| 17. | Зона кладбищ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,79 | 2,79 |
| 18. | Иные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 22,05 | 22,05 | 16,97 | 16,97 | 14,07 | 14,07 | 16,23 | 16,23 | 183,68 | 183,68 |

Таблица 6 - Функциональные зоны

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Д. Новый Кеп |  | Д. Старый Кеп |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | План. | Сущ. | План. |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,1 | 36,1 | 17,42 | 17,42 |
| 2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | - | - | - |
| 3. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - | - | - | - |
| 4. | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более | - | - | - | - |
| 5. | Общественно-деловая зона | - | - | - | - |
| 6. | Производственная зона | - | - | - | - |
| 7. | Коммунально-складская зона | - | - | - | - |
| 8. | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - |
| 9. | Зона транспортной инфраструктуры | 0,72 | 0,72 | - | - |
| 10. | Зона сельскохозяйственного использования | - | - | 0,43 | 0,43 |
| 11. | Производственная зона с/х предприятий | 0,67 | 0,67 | - | - |
| 12. | Зона рекреационного назначения | - | - | - | - |
| 13. | Зона лесов | - | - | - | - |
| 14. | Зоны специального назначения | - | - | - | - |
| 15. | Зона складирования и захоронения отходов | - | - | - | - |
| 16. | Зона акваторий | - | - | - | - |
| 17. | Зона кладбищ | - | - | - | - |
| 18. | Иные зоны | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 37,49 | 37,49 | 17,85 | 17,85 |

Реализация жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство на свободных территориях индивидуальной усадебной застройкой.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

•	размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах откорректированной черты населенных пунктов;

•	строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

•	застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с необходимым инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы;

•	эффективное использование территории поселения - размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими новыми жилыми зданиями;

•	комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон - модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; спортивных и детских площадок.

В таблице 7 представлен баланс современного состояния территории и планируемая.

Таблица 7 - Баланс территории

| № п/п | Категории земель | Существующее положение (2019 год) | планируемые |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | Общая площадь, га |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 26725,14 | 26725,14 |
| 2 | Земли населённых пунктов, в том числе по населённым пунктам: | 648,76 | 648,76 |
| 2.1 | Д. Люк | 139,17 | 139,17 |
| 2.3 | Д. Верх-Люк | 15,52 | 15,52 |
| 2.4 | Д. Верх-Туга | 13 | 13 |
| 2.5 | Д. Сенькачум | 4,65 | 4,65 |
| 2.6 | С. Андрейшур | 168,08 | 168,08 |
| 2.7 | Д. Пулыб | 22,05 | 22,05 |
| 2.9 | Д. Беляны | 16,97 | 16,97 |
| 2.10 | Д. Зилай | 14,07 | 14,07 |
| 2.11 | С. Зилай | 16,23 | 16,23 |
| 2.12 | С. Нововолково | 183,68 | 183,68 |
| 2.13 | Д. Новый Кеп | 37,49 | 37,49 |
| 2.14 | Д. Старый Кеп | 17,85 | 17,85 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1053,87 | 1053,87 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 16,28 | 16,28 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| Итого земель в административных границах |  | 28444,05 | 28444,05 |

5. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития МО «Андрейшурское» направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Основными загрязнителями окружающей среды на рассматриваемой территории выступают сельхозпредприятия. Зона напряжения и загрязнения окружающей среды формируется вдоль основных транспортных магистралей и узлов за счет автомобильного транспорта. Потенциальным источником опасности и негативного влияния на окружающую среду являются трубопроводы, протянутые по территории поселения, а также месторождения.

На территории поселения нет организованного места хранения и переработки твердых бытовых отходов. На сегодня мусор вывозится на несанкционированные свалки в пределах и за пределами населенных пунктов. Несанкционированные свалки и отходы аграрного комплекса являются локальными загрязнителями подземных вод. Иным загрязнением почв становятся минеральные удобрения и пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Однако специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. При этом следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

Деградация почв связана на разрушении верхнего слоя, неправильном ведении сельского хозяйства, уплотнении почв и пр., что может вызвать эрозию, заболачивание, вторичное засоление, обвалы и др.

На территории населенных пунктов расположены объекты, воздействующие на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация) - электрические сети, электроподстанции, вышки связи.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории стабильна и находится в пределах естественного фона.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды поселения и основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

Исходя из существующей экологической ситуации и хозяйственного освоения территории, основные мероприятия по охране окружающей среды будут направлены на модернизацию и улучшение санитарно-гигиенических условий эксплуатации сельскохозяйственных предприятий, разработку проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния.

Мероприятия на улучшение санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов связана со следующими проблемными вопросами: строительство канализационных очистных сооружений, ликвидация несанкционированных свалок, не отвечающих природоохранным нормативам, сбор и утилизация биологических отходов.

1.	Разработан комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, включающий следующие направления:

•	рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоемов;

восстановление	нарушенных режимов малых водоемов;

1.	Проектом предусмотрено развитие и усовершенствование планово-регулярной системы очистки территории поселения, нормативное обеспечение сооружениями санитарно-технического назначения.

В результате реализации запланированных планировочных, организационно-технических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий поселения и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

•	ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на селитебных территориях (снижение площадей СЗЗ, расселение жилищного фонда и вывод объектов социальной инфраструктуры из экологически неблагополучных зон и СЗЗ);

•	ограничение дальнейшего территориального развития производственных зон, рациональная организация существующих производственно-коммунальных территорий;

•	организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми территориями;

•	экологическая реабилитация водных объектов поселения путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

•	достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

•	снижение техногенной нагрузки на территорию поселения за счет создания системы управления движением отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

•	создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий поселения, в том числе сохранение лесов, поддержание системы особо охраняемых территорий;

•	развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

•	организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений, ООПТ и т.д.;

•	приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью улучшения экологической обстановки и недопущения увеличения загрязнения от автотранспорта при росте его парка;

•	повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий.

Проектирование Генерального плана выполнялось в соответствии с общими экологическими требованиями, установленными в законодательных актах и соответствующих нормативных документах.

Намеченные генеральным планом основные направления развития поселения предусматриваются с учетом определенных для территории поселения планировочных ограничений. Состояние атмосферного воздуха и акустической обстановки районов перспективного строительства можно охарактеризовать как благоприятное - размещение вне санитарно-защитных зон производственных объектов, на достаточном удалении от производственных узлов и автомагистралей с интенсивным движением транспорта.

Технические и технологические мероприятия разрабатываются в целевых программах по охране каждого природного компонента, конкретизация мероприятий осуществляется в природоохранной документации предприятий или объектов загрязнения.

Генеральным планом разработаны мероприятия и рекомендации по основным направлениям градостроительной политики в аспекте улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации на территории поселения. Решение основной части проблемных экологических ситуаций находится в компетенции поселковых и республиканских законодательных и исполнительных органов. Ряд вопросов должен решаться в целевых программах, специализированных проектах и на следующих стадиях проектирования территорий поселения.

Выполненная работа предполагает дальнейшую проработку, в том числе, медико-экологическую, проблемных территорий на основе целевых программ, с привлечением научных и проектных коллективов и созданием новой информации на базе натурных исследований.

Комплекс первоочередных инженерно-технических, технологических, организационных мероприятий в области охраны окружающей среды, обеспечивающий снижение загрязнения и улучшение экологической обстановки, заложен в целевых природоохранных программах, документах, разработанных в экологических, санитарно-эпидемиологических и других службах поселения и района, природоохранных документах отдельных предприятий и источников загрязнения.

В Генеральном плане разработаны первоочередные градостроительные решения по развитию планировочной структуры территорий поселения, мероприятия по реконструкции и развитию транспортного обслуживания, инженерных систем, инженерной подготовке и благоустройству территории, направленные на оптимизацию общепоселковой экологической ситуации и обеспечение благоприятной среды проживания.

Мероприятия по улучшению качества воздушного бассейна

К числу первоочередных мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна поселения относится снижение уровня загрязнения от стационарных источников и автомобильного транспорта.

•	Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих производств с выводом из них жилой застройки в соответствии с законодательством РФ;

•	Перевод на природный газ всех котельных, работающих на мазуте, печном топливе, угле, нефти;

•	Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) от передвижных источников, на основе:

-	улучшения качества дорожного покрытия;

-	благоустройство и озеленение улиц в населенных пунктах;

-	создание современной инфраструктуры обслуживания транспорта (сервисных центров, СТО) на въездах в населенные пункты.

Состав данных мероприятий подробно представлен в т. 5 «Ориентировочная оценка природоохранных мероприятий».

Планировочные мероприятия по снижению шумового загрязнения селитебных территорий

•	разработка шумозащитных мероприятий на всех стадиях градостроительного проектирования;

•	защита жилой застройки посредством формирования буферных зеленых зон, повышения звукоизоляционных качеств ограждающих конструкций зданий, шумозащитного остекления жилых домов;

•	озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами зеленых насаждений.

Мероприятия по использованию и охране водных ресурсов

Для улучшения качества питьевой воды, сохранения чистоты поверхностных и под-земных природных вод и уменьшения возможного негативного воздействия на водные объекты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовых и ливневых стоков необходимо проведение природоохранных мероприятий .

•	Создание и реализация программы по очищению русел малых рек от отходов производства и потребления.

•	Приведение состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос в полное	соответствие требованиям Водного кодекса РФ:

•	Разработка и установление зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех	источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Предотвращение накопления производственных и бытовых отходов на площадях до сбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или производственного водоснабжения.

•	Предотвращение попадания загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и в подземные горизонты пресных вод. Усиление контроля за утилизацией выгребных стоков.

•	Предотвращение неорганизованного сброса поверхностных вод с территории населенного пункта, сельскохозяйственных и производственных предприятий, зон отдыха путем строительства сети ливневой канализации с очистными сооружениями.

•	Строительство	и реконструкция систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах с использованием подземных источников.

•	Строительство	канализационных сетей и установок	по локальной очистке производственных и бытовых стоков в населенном пункте.

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселения.

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития МО «Андрейшурское» направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Основными загрязнителями окружающей среды на рассматриваемой территории выступают сельхозпредприятия. Зона напряжения и загрязнения окружающей среды формируется вдоль основных транспортных магистралей и узлов за счет автомобильного транспорта. Потенциальным источником опасности и негативного влияния на окружающую среду являются трубопроводы, протянутые по территории поселения, а также месторождения.

Населенные пункты муниципального образования не канализованы.

На территории поселения нет организованного места хранения и переработки твердых бытовых отходов. На сегодня мусор вывозится на несанкционированные свалки в пределах и за пределами населенных пунктов. Несанкционированные свалки и отходы аграрного комплекса являются локальными загрязнителями подземных вод. Иным загрязнением почв становятся минеральные удобрения и пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Однако специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. При этом следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

Деградация почв связана на разрушении верхнего слоя, неправильном ведении сельского хозяйства, уплотнении почв и пр., что может вызвать эрозию, заболачивание, вторичное засоление, обвалы и др.

На территории населенных пунктов расположены объекты, воздействующие на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация) - электрические сети, электроподстанции, вышки связи, автомагистрали.

Радиационная обстановка на рассматриваемой территории стабильна и находится в пределах естественного фона.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды поселения и основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

Исходя из существующей экологической ситуации и хозяйственного освоения территории, основные мероприятия по охране окружающей среды будут направлены на модернизацию и улучшение санитарно-гигиенических условий эксплуатации сельскохозяйственных предприятий, разработку проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния. Уменьшению влияния передвижных источников может способствовать увеличение доли придорожных зеленых полос, улучшения дорожного покрытия, строительство шумозащитных экранов. Необходимо проведение мероприятий для приведения скотомогильников в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов), взятие проб почвы и др.

Мероприятия на улучшение санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов связана со следующими проблемными вопросами: строительство канализационных очистных сооружений, ликвидация несанкционированных свалок, не отвечающих природоохранным нормативам, сбор и утилизация биологических отходов.

1.	Разработан комплекс мероприятий по охране водных ресурсов, включающий следующие направления:

•	рациональное использование водных ресурсов;

•	предотвращение загрязнения водоемов;

•	восстановление нарушенных режимов малых водоемов;

2.	Проектом предусмотрено развитие и усовершенствование планово-регулярной системы очистки территории поселения, нормативное обеспечение сооружениями санитарнотехнического назначения.

В результате реализации запланированных планировочных, организационнотехнических мероприятий ожидается снижение уровня загрязнения территорий поселения и улучшение условий проживания населения в пределах расчетного срока Генерального плана, в том числе по следующим показателям:

•	ликвидация проблемных эколош-градостроительных зон и ситуаций на селитебных территориях (снижение площадей СЗЗ, расселение жилищного фонда и вывод объектов социальной инфраструктуры из экологически неблагополучных зон и СЗЗ);

•	ограничение дальнейшего территориального развития производственных зон, рациональная организация существующих производственно-коммунальных территорий;

•	организация защитных зеленых зон между производственными и жилыми территориями;

•	экологическая реабилитация водных объектов поселения путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

•	достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

•	снижение техногенной нагрузки на территорию поселения за счет создания системы управления движением отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

•	создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территорий поселения, в том числе сохранение лесов, поддержание системы особо охраняемых территорий;

•	развитие массовых и специализированных видов рекреации,	спорта;

•	организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений, ООПТ и т.д.;

•	приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с	целью улучшения

экологической обстановки и недопущения увеличения загрязнения от автотранспорта при росте его парка;

•	повышение надежности и модернизация инженерных	систем, введение

ресурсосберегающих технологий.

Проектирование Генерального плана выполнялось в соответствии с общими экологическими требованиями, установленными в законодательных актах и соответствующих нормативных документах.

Намеченные генеральным планом основные направления развития поселения предусматриваются с учетом определенных для территории поселения планировочных ограничений. Состояние атмосферного воздуха и акустической обстановки районов перспективного строительства можно охарактеризовать как благоприятное - размещение вне санитарно-защитных зон производственных объектов, на достаточном удалении от производственных узлов и автомагистралей с интенсивным движением транспорта.

Технические и технологические мероприятия разрабатываются в целевых программах по охране каждого природного компонента, конкретизация мероприятий осуществляется в природоохранной документации предприятий или объектов загрязнения.

Генеральным планом разработаны мероприятия и рекомендации по основным направлениям градостроительной политики в аспекте улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации на территории поселения. Решение основной части проблемных экологических ситуаций находится в компетенции поселковых и республиканских законодательных и исполнительных органов. Ряд вопросов должен решаться в целевых программах, специализированных проектах и на следующих стадиях проектирования территорий поселения.

Выполненная работа предполагает дальнейшую проработку, в том числе, медикоэкологическую, проблемных территорий на основе целевых программ, с привлечением научных и проектных коллективов и созданием новой информации на базе натурных исследований.

Комплекс первоочередных инженерно-технических, технологических, организационных мероприятий в области охраны окружающей среды, обеспечивающий снижение загрязнения и улучшение экологической обстановки, заложен в целевых природоохранных программах, документах, разработанных в экологических, санитарно-эпидемиологических и других службах поселения и района, природоохранных документах отдельных предприятий и источников загрязнения.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является восстановление и сохранение экологического равновесия среды хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь образованных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Лес является одним из важнейших компонентов растительного покрова земли и имеет огромное народохозяйственное, экономическое и социальное значение. Его климатообразующее, гидрологическое, противоэрозионное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и оздоровительное действие играет важную роль в стабилизации природной среды в целом и в социально-экономическом плане.

Леса испытывают неблагоприятное воздействие антропогенных факторов: атмосферных и почвенных загрязнений, нерегулируемой рекреационной нагрузки. Недостаточное количество лесов ведет к нарушению природного равновесия: обмелению рек, деградации земель, исчезновению многих видов животных, повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Усиливающееся антропогенное воздействие на леса,  загрязнение окружающей среды, глобальные изменения климата и  химического состава атмосферы ведут к значительному сокращению и  ухудшению состояния лесного покрова.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, защитные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб выполняют водоохранные, почвозащитные, водорегулирующие функции и непосредственно примыкают к руслу реки или берегу водоема, а при безлесной пойме – к пойме реки.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог предназначены для защиты дорог от снежных заносов, оползней, ветровой и водной эрозии на прилегающих к дорогам землях, для снижения уровня шума, для выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий.

Леса зеленых зон – это лесные массивы, непосредственно примыкающие к жилой застройке, они организуются с целью создания благоприятной здоровой среды обитания человека, выполняющие важные защитные, санитарно-гигиенические функции и являющиеся местами отдыха населения.

Эксплуатационные леса обеспечивают длительные и непрерывные потребности экономики в древесине, а также в экспорте древесины за пределы республики. В целях улучшения качественного состава лесов должны проводиться санитарные рубки, рубки, связанные с реконструкцией малоценных лесных насаждений, осуществляться мероприятия по улучшению возрастного состава лесов, в том числе по предотвращению накопления перестойных насаждений, а также по повышению плодородия почв и другие работы, способствующие продуктивности лесов. При лесовосстановительных работах необходимо внедрять более ценные и высокопродуктивные породы. Важное значение в развитии лесного хозяйства принадлежит мероприятиям, направленным на охрану леса от пожара и защиту от вредителей.

Охрана воздушной среды.

Генпланом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:

− правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;

− оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;

− оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального значения;

− максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.

− продолжение газификации объектов теплоэнергетики;

К числу первоочередных мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна поселения относится снижение уровня загрязнения от стационарных источников и автомобильного транспорта.

•	Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих производств с выводом из них жилой застройки в соответствии с законодательством РФ;

•	Перевод на природный газ всех котельных, работающих на мазуте, печном топливе, угле, нефти;

•	Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) от передвижных источников, на основе:

-	улучшения качества дорожного покрытия;

-	благоустройство и озеленение улиц в населенных пунктах;

-	создание современной инфраструктуры обслуживания транспорта (сервисных центров, СТО) на въездах в населенные пункты.

Планировочные мероприятия по снижению шумового загрязнения селитебных территорий

•	 разработка шумозащитных мероприятий на всех стадиях градостроительного проектирования;

•	защита жилой застройки посредством формирования буферных зеленых зон, повышения звукоизоляционных качеств ограждающих конструкций зданий, шумозащитного остекления жилых домов;

•	 озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами зеленых насаждений.

Мероприятия по использованию и охране водных ресурсов

Для улучшения качества питьевой воды, сохранения чистоты поверхностных и подземных природных вод и уменьшения возможного негативного воздействия на водные объекты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовых и ливневых стоков необходимо проведение природоохранных мероприятий на территории .

•	Создание и реализация программы по очищению русел малых рек от отходов производства и потребления.

•	Приведение состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос в полное соответствие требованиям Водного кодекса РФ:

•	Разработка и установление зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

•	Предотвращение накопления производственных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или производственного водоснабжения.

•	Предотвращение попадания загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и в подземные горизонты пресных вод. Усиление контроля за утилизацией выгребных стоков.

•	Предотвращение неорганизованного сброса поверхностных вод с территории населенного пункта, сельскохозяйственных и производственных предприятий, зон отдыха путем строительства сети ливневой канализации с очистными сооружениями.

•	Строительство и реконструкция систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах с использованием подземных источников.

•	Строительство канализационных сетей и установок по локальной очистке производственных и бытовых стоков в населенном пункте.

Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

− привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

− осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

− улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.

Требования к охране воздушной среды  от загрязнения  должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генпланом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

− обследование и благоустройство существующих родников поселения;

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации ( в ред.ФЗ от 14.07.2008 №118-ФЗ).

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (в ред. ФЗ от 14.07.2008г. №118-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Требования к охране поверхностных  вод от загрязнения  должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объектов.

Вокруг водозаборных скважин предлагается организация водоохранных зон строгого режима:

-провести озеленение зон санитарной охраны;

-построить над артскважинами помещения насосных станций, забетонировать устья скважин, отремонтировать и покрасить запорную арматуру, установить водомеры;

-оголовки скважин необходимо заключить в водонепроницаемые камеры на отметки ниже поверхности земли;

-осуществить систематический контроль за качеством воды со стороны Госсанэпиднадзора.

Охрана почвенного покрова.

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др.

Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.

При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.);

Охрана окружающей среды от воздействия шума.

Для уменьшения  уровня шума до допустимых норм 25-35 децибелл генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

- дифференциация уличной сети на улицы поселкового значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

- вдоль улиц  поселкового значения  и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной;

- выведения (по возможности) транзитных автомобилей с территории сёл на обводную дорогу за пределы селитебной территории, прекращение потока грузовых автомашин в жилую часть сёл.

Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от  жилой застройки в соответствии с расчетными санитарно-защитными зонами  указанных предприятий.

6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 8 - Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | исходный | плановый |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Андрейшурское |  |  |  |
| ТЕРРИТОРИЯ, всего | га | 28444,05 | 28444,05 |
| в том числе, |  |  |  |
| Земли населенных пунктов | - | 648,76 | 648,76 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | - | 26725,14 | 26725,14 |
| с. Андрейшур |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 168,08 | 168,08 |
| в том числе |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 139,08 | 139,08 |
| Общественно-деловая зона |  | 2,89 | 2,89 |
| Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,29 | 0,29 |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | 1,40 | 1,40 |
| Производственная зона с/х предприятий |  | 24,42 | 24,42 |
| д. Беляны |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 16,97 | 16,97 |

| в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны | - | 16,48 | 16,48 |  |
| Зоны транспорта | - | 0,49 | 0,49 |  |
| д.Верх-Туга |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 12,41 | 12,41 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны |  | 12,41 | 12,41 |  |
| д.Верх-Люк |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 15,41 |  | 15,41 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны | - | 15,30 |  | 15,30 |
| Производственная зона с/х предприятий |  | 0,11 |  | 0,11 |
| с.Зилай с территорией для объектов жилой застройки |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 16,23 | 16,23 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки | - | 15,72 | 15,72 |  |
| Зона транспортной инфраструктуры |  | 0,51 | 0,51 |  |

| д.Зилай |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га |  | 14,07 | 14,07 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны | - |  | 13,2 | 13,2 |
| Зоны транспорта | - |  | 0,87 | 0,87 |
| д.Люк |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 139,17 |  | 139,17 |
| в том числе | - |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны | - | 116,72 |  | 116,72 |
| Зона транспортной инфраструктуры | - | 11,84 |  | 11,84 |
| Общественно-деловая зона | - | 0,31 |  | 0,31 |
| Зона рекреационного назначения |  | 9,82 |  | 9,82 |
| Зона акваторий | - | 0,48 |  | 0,48 |
| д.Новый Кеп |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 37,49 |  | 37,49 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона индивидуальной застройки и иные жилые зоны |  | 36,1 |  | 36,1 |

| Производственная зона с/х предприятий |  | 0,67 |  | 0,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона транспортной инфраструктуры | - | 0,72 |  | 0,72 |
| д.Нововолково |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га |  | 183,68 | 183,68 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |  | 178,23 | 178,23 |
| Зона общественно-деловой застройки | - |  | 0,38 | 0,38 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - |  | 0,68 | 0,68 |
| Производственная зона с/х предприятий | - |  | 1,03 | 1,03 |
| Зона рекреационного назначения | - |  | 1,53 | 1,53 |
| Зона акваторий | - |  | 0,1 | 0,1 |
| Зона кладбищ |  |  | 2,79 | 2,79 |
| д. Пулыб |  |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 22,05 |  | 22,05 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 20,23 |  | 20,23 |
| Общественно-деловая зона |  | 0,02 |  | 0,02 |
| Зона транспортной инфраструктуры | - | 1,56 |  | 1,56 |
| Зона рекреационного назначения |  | 0,24 |  | 0,24 |

| д.Сенькачум |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 4,65 | 4,65 |
| в том числе |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 4,65 | 4,65 |
| д.Старый Кеп |  |  |  |
| - Территория - Общая площадь земель поселения в установленных границах | га | 17,85 | 17,85 |
| в том числе |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | 17,42 | 17,42 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - | 0,43 | 0,43 |

| д.Андрейшур |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | исходный | плановый |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 11,1 | 11,7 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 10,7 | 10,5 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 16,2 | 16,5 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 |  | 0,4 | 1,2 |
| - индивидуальные дома | - |  | 0,4 | 1,2 |
| Из общего жилищного строительства размещается: |  |  | 0,4 | 1,2 |
| - на свободных территориях |  |  | 0,3 | 0,8 |
| - уплотнение |  |  | 0,1 | 0,4 |

| д.Беляны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,3 | 0,3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,3 | 0,3 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 23,7 | 23,7 |
| д.Верх- Туга |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,2 | 0,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,2 | 0,2 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 41,2 | 41,2 |
| д.Верх-Люк |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,6 | 0,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,6 | 0,6 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 15,5 | 15,5 |
| с.Зилай |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,6 | 0,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,6 | 0,6 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 18,4 | 18,4 |
| д.Зилай |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,2 | 0,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,2 | 0,2 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 19,4 | 19,4 |

д.Люк

| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 2,8 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 2,8 | 2,8 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 15,3 | 15,3 |
| д.Нвый Кеп |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,8 | 0,8 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,8 | 0,8 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 10,7 | 10,7 |
| д.Нововолково |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 6,7 | 7,4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 6,3 | 6,2 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 15,2 | 16,5 |
| Новое жилищное строительство | Тыс.м2 |  | 0,4 | 1,2 |
| - индивидуальные дома | - |  | 0,4 | 1,2 |
| Из общего жилищного строительства размещается: |  |  | 0,4 | 1,2 |
| - на свободных территориях | - |  | 0,3 | 0,9 |
| - уплотнение |  |  | 0,1 | 0,3 |
| д.Пулыб |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,2 | 0,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,2 | 0,2 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 13,5 | 13,5 |
| д.Сенькачум |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | Тыс.м2 |  | 0,04 | 0,04 |

| Существующий сохраняемый жилищный фонд | - |  | 0,04 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2\чел. |  | 36,0 | 36,0 |

| 1. Водопотребление - всего в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут |  | 206,13 137,13 | 335,18 335,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Среднесуточное водопотребление на 1 человека на хозяйственно- питьевые нужды | л |  | 70-190 | 190 |
| 3.Протяженность сетей | км |  | 14,06 | 15,98 |
| Б.Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление хозяйственно – бытовых сточных вод | м3/ сут |  | 83,17 | 335,18 |
| В.Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии - всего | МВт |  | 936 | 1173 |
| 2.Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год - всего | кВт.час |  | 1365 | 1685 |
| 3.Протяженность сетей ВЛ-10 кВ | км |  | 33,8 | 34,3 |
| Г.Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. Производительность централизованных источников теплоснабжения - котельные | МВт |  | 3,65 | 3,95 |
| 2.Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 1,18 | 1,48 |
| 3.Протяженность сетей | км |  | 2,8 | 3 |
| Д.Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребление газа - всего | млн.м3 /год |  | 0,04 | 0,11 |
| 3.Протяженность сетей (газопровод высокого давления II категории) | км |  | 8 | - |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. |  | 100 | 100 |
| Ж.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1.Объем бытовых отходов | тыс.т/год |  | 446,4 | 453,3 |

| 2.Усовершенствование полигонов ТКО | ед. |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 1.Общие территории кладбищ в границах поселения (всего): | га |  | 5 | 5 |
| 7.Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1.Общий объем сброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | тыс.т/ год |  | - | - |
| 7.2 Общий объем сброса сточных вод, в т.ч. загрязненных | млн. м3/год |  | - | - |

- 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности населения, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создан Отдел ГО ЧС администрации МО «Андрейшурское».

На территории муниципального района созданы группировки сил и средств для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий. Для быстрого и эффективного реагирования на ЧС в составе данной группировки. в МО «Андрейшурское» включены следующие подразделения

Обеспечение пожарной безопасности на территории Балезинского района осуществляется противопожарной службой ПЧ-26 ГУ «ГПС при ГУ МЧС РФ по УР» (с. Балезино) и ОП ПЧ-26 (с. Карсовай муниципальное образование «Карсовайское» Балезинского района), ближайшим подразделением к муниципальное образование «Андрейшурское» является ПЧ-26.

Согласно данных ПЧ-26 в перечень населенных пунктов Балезинского района, время прибытия до которых подразделениями ГПС составляет более 20 минут, входят все населенные пункты муниципальное образование «Андрейшурское», кроме д. Старый Кеп, т.е. до них не обеспечивается регламентированное время прибытия подразделения ПЧ-26.

Для обеспечения пожарной безопасности сельского поселения требуется предусмотреть подразделение пожарной охраны.

На территории муниципальное образование «Андрейшурское» располагается 1 кладбище, общей площадью – 2,79га. Кладбища муниципального образования действующие, резерв территории есть, с. Нововолково.

На территории муниципальное образование расположено 2 скотомогильника в непосредственной близости от населенных пунктов (с. Нововолково, с. Андрейшур). Полигона бытовых отходов на территории муниципальное образование «Андрейшурское» нет.

Во исполнение Федеральных Законов «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановление Правительство Удмуртской Республики от 6 декабря 2004 года № 145 «Об Удмуртской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Положение «Об Удмуртской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», разработаны и утверждены: План гражданской обороны и защиты населения МО «Андрейшурское»; План основных мероприятий администрации МО «Андрейшурское» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по администрации МО «Андрейшурское».

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства действующих предприятий поселения и индивидуальных предпринимателей.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таблица 9. - Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ 22.0.06-95

| № п/п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 6 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары.

Опасные гидрологические процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

- русловая эрозия;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

Объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в зону подтопления, на территории МО «Андрейшурское» нет.

Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. Особую опасность представляют собой сильный ветер и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

В результате сильных морозов, доходящих до минус 40ºС, практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики. В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и отопительных приборов центрального отопления в зданиях

Высокую опасность представляют грозы и гололедно-изморозевые явления.

Гололед наблюдается ежегодно в среднем 21 дней за сезон, при наибольшем числе – 43 и наименьшем – 11. Наиболее часто гололед возможен в ноябре – декабре и в марте.

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Основные причины возникновения  лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосредственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и предприятий, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

Основные возможные опасности техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на автотранспорте

Транспорт является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым  перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Объектов экономики и жилых домов, которые могут попасть в зону возможного химического загрязнения (заражения) в случае аварии с участием активных химических отравляющих веществ, в МО «Андрейшурское» нет.

- аварии на взрывоопасных объектах

На территории сельского поселения к объектам, последствием аварий на которых могут стать взрыв, разрушение конструктивных элементов и гибель людей, нет.

- аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии на объектах жизнеобеспечения, как правило, обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов, из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов, наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем, нуждающихся в реконструкции или замене.

- аварии на объектах теплоснабжения, газоснабжения

При аварии на сетях газоснабжения нарушается ритмичная работа организаций поселения, возможен выход из строя систем газоснабжения в муниципальном жилищном фонде и в производственных зданиях.

- аварии на объектах водоснабжения

При авариях на сетях водоснабжения нарушается ритмичная работа предприятий здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

Водоснабжение населенных пунктов МО «Андрейшурское» осуществляется от подземных водозаборных скважин.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Пожарные водоемы в недостаточном количестве.

Генеральным планом во всех населенных пунктах сельского поселения планируется централизованное водоснабжение. Источниками водоснабжения принимаются существующие водозаборные скважины и планируемые.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных водоемов.

- аварии на объектах водоотведения

Аварии на объектах водоотведения могут привести к ухудшению санитарного состояния почв, водных ресурсов, могут послужить источниками инфекционных заболеваний.

Централизованной системы водоотведения в МО «Андрейшурское» в настоящее время нет. Стоки поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

Производственные стоки от ферм КРС должны собираться в навозосборники и затем использоваться для удобрений сельскохозяйственных угодий.

Дождевые стоки по лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

- аварии на объектах электроснабжения

При аварии на источниках энергоснабжения и линиях электропередач в сельском поселении может сложиться крайне сложная обстановка – останавливается функционирование производственных объектов, прекращается работа котельных, подача воды и тепла в жилые и производственные помещения.

- пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение ППБ при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

-	повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

-	перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

-	токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Основными причинами пожаров  в жилом секторе являются:

- нарушение правил пожарной безопасности (ППБ) при эксплуатации электросетей;

- нарушение ППБ при эксплуатации печного оборудования;

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение ППБ при эксплуатации электронагревательных приборов;

- детская шалость с огнём.

Основные возможные опасности биолого-социального характера.

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- все дошкольные образовательные учреждения и средние обще-образовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

- ФАП, участковая больница – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- фермы крупного рогатого скота, скотобойни – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, завоз инфицированных кормов, некачественная продукция.

Также плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения  может являться последствием ЧС природного и техногенного  характера.

Возможным очагом распространения инфекции на территории поселения могут быть площадки временного хранения ТКО.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых зданиях и населённых пунктах.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения  и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (Постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения») в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения, и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве производственных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, употребляющих взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов сельского поселения требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с п.6 Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

При проектировании на территории сельского поселения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения требуется учесть положения статей 1.2,1.4 ВСН ВК.4-90.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Мероприятия по защите территорий от опасных метеорологических явлений:

При угрозе ураганов, бурь, снежных заносов:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий  электрических сетей;

- укрепление зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита окон с наветренной стороны.

- При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий;

- ветрозащита селитебных территорий от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

- резервирование котлов в источниках теплоснабжения (котельные в холодном резерве);

- подключение резервных котлов;

- приведение в готовность медицинских сил и средств.

- обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана или бури.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпидемии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация населения;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение об эпидемии;

- проводится локализация очага, и выявляются контактеры.

Мероприятия по защите территорий при угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- соблюдение мер пожарной безопасности при  лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара;

- контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- устройство заградительных минерализованных полос;

- подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами  наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- заключение договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите территорий от опасных техногенных  процессов и чрезвычайных ситуаций:

- предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизнеобеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО (ПРУ), в подвальных помещениях общественных зданий, приспособленных под нужды защиты населения, и в быстромонтируемых ПРУ;

- эвакуация из зон ЧС в соответствии с планом эвакуации;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- усовершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, защита и создание материальных резервов для их восстановления.

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения.

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Все населенные пункты МО «Андрейшурское» находятся в пределах зоны прикрытия отдельного поста ПСЧ-26, т.е. обеспечивается нормативное время прибытия подразделения противопожарной службы к месту вызова в населенные пункты. Радиус досягаемости от пожарного поста до зданий, строений и сооружений сельского поселения соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, расчетное время прибытия пожарной машины не превышает 20 минут.

Пожарное водоснабжение населенных пунктов – из пожарных водоёмов.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ  застройки сельского поселения с одно и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых  для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	включение строительства и ремонта источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в проекты целевых республиканских программ;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

-	установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-	профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

При дальнейшем проектировании застройки населённого пункта, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями производственных зон, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты»

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130.

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице СП 4.13130., 2013г.

Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п.2.1 СНиП 2.01.51-90 г.). С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения (ПРУ) должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309.

На территории МО для размещения укрываемых используются подвалы планируемых к строительству зданий, которые должны быть специально приспособлены и дооборудованы до норм ПРУ, и быстромонтируемые ПРУ.

Перечень объектов ГО и место их расположения указаны на Схеме размещения объектов гражданской обороны сельского поселения «Андрейшурское».

Укрываемое население необходимо обеспечивать индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

Обеспечение эвакуационных мероприятий автомобильным транспортом осуществляется исходя из фактического количества автотранспорта, находящегося на балансе объектов экономики сельского поселения.

Система оповещения и связи.

Оповещение  населения об угрозе возникновения возможной чрезвычайной ситуации  должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Система оповещения обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

Основным способом оповещения и информирования населения является включение сирен и доведение до населения соответствующей информации по всем видам связи и вещания.

Оповещение органов управления организаций и населения осуществляется оперативным дежурным администрации с использованием телефонной связи и проводного радиовещания.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

В настоящее время в поселении в качестве средств оповещения населения о ЧС используются рынды. Проектом предлагается создание системы оповещения населения, оборудованной электросиренами.

Мероприятия по защите населения:

- усовершенствование транспортных связей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

- совершенствование существующей системы оповещения поселения и расширение зоны ее действия  с учетом новых  жилых  территорий;

- подготовка эвакоприемных мероприятий (на Схеме размещения объектов гражданской обороны обозначен объект общественного назначения,  используемый  при эвакуации населения);

- определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны с обоснованием их вместимости и места расположения в пределах радиуса сбора укрываемых согласно Схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны;

- создание объектов гражданской обороны путем приспособления помещений в подвальных этажах планируемых зданий, ведение их учета и поддержание в постоянной готовности к использованию. (Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309);

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

8. Заключение

Реализация Генерального плана - сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной среды поселения. Его успех определяется деятельностью местных властей, служб поселения, проектировщиков и в большей мере зависит от заинтересованности и включенности в эту деятельность поселкового сообщества в целом.

В ближайшем будущем предстоит большая работа по разработке Правил землепользования и застройки МО «Андрейшурское», специализированных программ по отдельным направлениям поселкового хозяйства, созданию проектов планировки частей поселения, а также разработка специализированных проектов инженерных и транспортных систем.

Проведение комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий будет способствовать формированию среды населенных пунктов в русле общечеловеческих духовных и культурных ценностей, содействовать развитию экономики, открытости поселения и дальнейшему формированию межрегиональных экономических и культурных связей.

Приоритеты градостроительного развития МО «Андрейшурское» связаны с возможностью преобразования и расширения существующего поселения. Особое внимание должно быть уделено улучшению качества дорог и увеличению их плотности, прежде всего на участках вблизи транспортных узлов, предназначенных для активной хозяйственной деятельности. В систему градостроительных приоритетов развития входит сохранение и увеличение эффективности эколого-рекреационной функции территории, способной обеспечить экономический эффект и повысить инвестиционную привлекательность.