Проект

- РЕШЕНИЕ

Совет депутатов муниципального образования "Люкское"

Люк  муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш

Об утверждении  правил по благоустройству территории муниципального образования «Люкское»

Принято Советом депутатов муниципального образования «Люкское»; 24 апреля 2012 года.

В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования «Люкское», в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ, во исполнение Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» от 27 декабря 2011 года № 613, Совет депутатов муниципального образования «Люкское» РЕШАЕТ:

1. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального образования «Люкское» «Об утверждении  правил по благоустройству территории муниципального образования «Люкское»  на  публичные слушания.

Проект  решения «Об утверждении  правил по благоустройству территории муниципального образования «Люкское»  прилагается.

2. Главе муниципального образования Наговицыну В.Н. организовать  и провести публичные слушания по данному проекту.

Глава муниципального

образования «Люкское»                                                                                  В. Н. Наговицын

с. Люк

24 апреля 2012 г

№ 2-2

Приложение

к проекту решения Совета депутатов

муниципального образования «Люкское»

от 24 апреля 2012 г

проект

Правила по благоустройству территории муниципального образования «Люкское»

Раздел 1.Общие положения

Настоящие нормы и правила разработаны с целью обеспечения должного санитарно-эстетического состояния населенных пунктов муниципального образования «Люкское» и межселенных территорий в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», законами Удмуртской Республики, санитарными правилами, техническими противопожарными и другими нормативными актами.

Правила благоустройства территории обязательны для всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм.

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.	Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории поселения безопасной, удобной и привлекательной среды.

Объекты благоустройства территории– территория муниципального образования, на которой осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы,  а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории поселения.

Объекты нормирования благоустройства территории – территории муниципального образования «Люкское», для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом 
в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или иного вещного права.

Прилегающая территория - участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения;

Вещные права – право собственности, а также, в частности, право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом.

Территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория (парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы и т. д.).

Восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация  ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении.

Зеленый фонд поселения представляет собой совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытых травянистой растительностью территорий, в границах поселения;

Охрана зеленого фонда поселения – система мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды;

Зеленые насаждения - древесные и кустарниковые растения;

Место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов;

Производитель отходов - физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате жизненной и производственной деятельности человека.

- Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

1.1.Озеленение

2.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории поселения..

2.1.2. На территории поселения может использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используются для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

2.1.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 1 Приложения № 1). Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта (таблица 2 Приложения № 1), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 3  Приложения № 1).

2.1.4. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70 %.

## 2.2. Виды покрытий

2.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования «Люкское» условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определены следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше.

- 2.3. Ограждения

2.3.1. В целях благоустройства на территории поселения рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.4. Малые архитектурные формы

2.4.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы  устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства и  коммунально-бытовое  на территории поселения. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

Устройства для оформления озеленения

2.4.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок.  Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель». Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Водные устройства

2.4.3. К водным устройствам относятся  родники. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть.

Родники на территории поселения должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора. Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

Уличное коммунально-бытовое оборудование

2..4.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование  представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования  является  экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

Для сбора бытового мусора на улицах рекомендуется применять малые контейнера и  малогабаритные  урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения. Следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.5. Игровое и спортивное оборудование

Игровое оборудование

2.5.1. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.5.2. В требованиях к конструкциям игрового оборудования  исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

Спортивное оборудование

2.5.3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.6. Освещение и осветительное оборудование

2.6.1. При проектировании  осветительных установок   обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения;

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов 
и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

Режимы работы осветительных установок

2.6.2. Включение всех групп осветительных установок независимо 
от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить

в соответствии с решением администрации  поселения  в зимнее и летнее полугодие до 23.00 час. и до 24.00 час.  ночи соответственно.

- 2.7. Средства наружной рекламы и информации

2.7.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044.

- 2.8. Некапитальные нестационарные сооружения

2.8.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, другие объекты некапитального характера.

2.8.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений  не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории.

2.8.3.Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений на  площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 25 м, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

- 2.9. Оформление и оборудование зданий и сооружений

2.9.1. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, указатель номера дома,  (или) квартиры, флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта, указатель  колодцев водопроводной сети, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.9.2. Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру рекомендуется предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 ‰ в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-1,2 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.9.3. Входные группы зданий  общественного назначения рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

- 2.10. Площадки

Детские площадки

2.10.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

2.10.2. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок,    площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

2.10.3. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

Спортивная площадка

2.10.4. Спортивная площадка предназначена для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, её рекомендуется проектировать в составе  участка общеобразовательной  школы.

2.10.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие  виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников

2.10.6. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок  предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.10.7.. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м,  не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки  предусмотреть возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м × 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.10.8. Размер площадки на один контейнер  принимать - 2-3 кв.м. Между контейнером и краем площадки размер прохода  устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки  проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя.

2.10.9.Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.

2.10.9.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки  устанавливать составляющим 5-10 % в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

2.10.9.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня;

2.10.9.3. Осветительное оборудование  устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

2.10.9.4. Озеленение  производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Площадки автостоянок

2.10.10. На территории поселения предусматривать следующие виды автостоянок: уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой),  приобъектных (у объекта), прочих .

Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых 
и общественных заданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На  площадках  приобъектовых автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов  проектировать  согласно СНиП 35-01.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ

ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Участки жилой застройки

3.1.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки  производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией.

3.1.2. На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

- 3.2. Участки детских садов и школ

3.2.1. На территории участков детского сада и школы рекомендуется предусматривать: транспортные проезды, пешеходные коммуникации, площадки при входах, площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

3.2.2. При озеленении территории детского сада и школы рекомендуется 
не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

3.2.3. Собственные инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка  огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

3.2.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ.

- Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 4.1. Озелененные территории санитарно-защитных зон

4.1.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- Раздел 5. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- 5.1. Общие положения

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта  является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные  переходы.

- 5.2. Улицы и дороги

5.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению 
и транспортным характеристикам  подразделяются на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения.

5.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки).

- 5.3. Пешеходные переходы

5.3.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами.

5.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства  пешеходных переходов  включает: дорожные знаки, осветительное оборудование.

Раздел 6. ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮКСКОЕ»

6.1.Уборка территории

6.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими правилами и порядком сбора и вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утвержденным решением  Совета депутатов муниципального образования «Люкское» от 23.06.2010 г № 24-4.

Границы территорий, подлежащих уборке, определяются Администрацией муниципального образования «Люкское» на основании правовых документов, устанавливающих границы земельных участков. При отсутствии  закрепленных границ юридические и физические лица производят уборку, выкос сорной  и карантинной  растительности,  благоустройство  на своих  земельных  участках  и прилегающих  к ним  территориях в следующим образом:

- на улицах с двухсторонней  застройкой по длине занимаемого участка, по ширине -  до оси  проезжей  части улицы;

-на улицах с односторонней  застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине – на  всю  ширину  улицы, включая противоположный тротуар;

- на строительных площадках – территория не менее 15 метров от  ограждения стройки по всему периметру;

-другие предприятия, лица, содержащие социальные, административные,  торговые и прочие  здания, строения и сооружения, независимо  от их формы  собственности и ведомственной принадлежности – на площади до 25 м по периметру;

-школы, дошкольные учреждения  по длине  занимаемого участка,  в ширину- до оси проезжей части улицы.

В случае обособленного  расположения объекта  по  фасаду – до середины проезжей части, с остальных сторон уборке подлежит 15 м прилегающей  территории с каждой стороны.

Организацию уборки территорий общего пользования осуществляет администрация поселения, по договорам со специализированными или другими организациями, а также физическими лицами в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

6.1.2.   Юридические   и   должностные  лица   в   целях  выполнения   Правил по содержанию и благоустройству территории:

- издают	  правовой   акт,   определяющий	 ответственное лицо за организацию и выполнение    Правил;

- разрабатывают	   инструкции    или     вносят   в должностные 	  обязанности   положения,	  определяющие	 порядок  сбора мусора, уборки  и   содержания  территории	 организации и территории, прилегающей к внешней границе земельного участка до обочины проезжей части улицы.

-	заключают	договора со специализированными	 предприятиями на вывоз и утилизацию отходов и	мусора.

6.1.3. Ответственными за содержание объектов в чистоте, согласно настоящих Правил, и соблюдение	должного санитарного	порядка являются:

- на  предприятиях,  организациях  и  учреждениях – их	  руководители, если иное	не установлено внутренним распорядительным документом;

- на объектах торговли, оказания услуг –  руководители	 объектов торговли (оказания	услуг), индивидуальные предприниматели;

- на незастроенных	территориях – владельцы земельных участков;

− на     строительных  площадках – владельцы	 земельных	  участков    или руководители	организации-подрядчика;

- в частных домовладениях и прочих	 объектах – владельцы	домов, объектов, земельных участков, либо	лица	ими	уполномоченные.

6.2. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится лицами, обязанными обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 6.1.1. Правил.

6.3. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или бестарной системе, установленной порядком сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Люкское» от 23.06.2010 г № 24-4.

Организация очистки и уборки территорий населенных пунктов, а также сбора и вывоза отходов на территории  осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и санитарных норм.

6.4.Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций и общественного питания, культуры , школы, детского сада и лечебных заведений осуществляется  указанными  организациями и  домовладельцами , а также  иными  производителями отходов производства и потребления  самостоятельно либо на основании договоров  сл специализированными  организациями.

6.5. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственников вышеперечисленных объектов недвижимости.

6.6. На территории поселения запрещается сжигание любого вида мусора, отходов производства  и потребления.

6.7. При осуществлении строительных работ зданий, жилых домов или хозяйственных построек, застройщик обязан обеспечить складирование нового строительного материала и строительных отходов (мусора) на своем земельном участке. Запрещено складирование любого строительного материала  на прилегающей к данному участку территории.

В исключительных случаях администрация сельского поселения вправе выдать временное разрешение на размещение стройматериалов (исключая строительные отходы) на прилегающей территории на срок до 6-х месяцев.

6.8. Вывоз строительных отходов и мусора осуществляет застройщик самостоятельно по договору с организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами.

6.9. Для предотвращения засорения улиц   и других общественных мест отходами сбор и складирование  производить на специально предназначенный для временного хранения ТБО  участок. Вывоз отходов  и очистка участка временного хранения ТБО  осуществляет администрация поселения  по договорам со специализированными или другими организациями, а также физическими лицами в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

6.10. Уборку и очистку остановок общественного транспорта обеспечивают организации, эксплуатирующие данные объекты.

6.11.	Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии зон водозаборных колонок,  в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также  обеспечение  безопасных подходов к ним осуществляют организации, в чьей собственности  находятся колонки.

6.12.	Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

В муниципальном образовании  запрещается  установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за  территорией домов и улиц, вынос  отходов производства и потребления  на уличные проезды.

6.13. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организацией, имеющей специальный транспорт.

6.14. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к выгребным ямам.

6.15. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 6.1.1. Правил.

6.2. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих  указанные сети и линии электропередач.

7.2. Особые условия уборки и благоустройства

7.1.	При любых видах уборки на территории муниципального образования «Люкское»	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

7.2.	Вывозить и	 выгружать бытовой, строительный мусор, обрезки деревьев  и  грунт, промышленные  отходы   и  хозфекальные   сточные воды из выгребных	 ям  в  места, не  отведенные  для  этой  цели   органом    местного самоуправления и не согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

7.3.	Сжигать бытовые отходы, мусор,	листья, обрезки деревьев,  бумагу, картонную и полимерную  тару  и  пленку   на	 улицах,   во   дворах предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных	     домовладений,  на  санкционированных свалках, в контейнерах, а так же	 закапывать	 бытовые отходы 	в землю.

7.4.	Сорить  на  улицах и  в   других	 общественных местах. Выставлять тару с мусором и 	пищевыми 	отходами на улицы (кроме дней вывоза мусора в установленные дни по графику согласно заключенным договорам).

7.5.	Предприятиям,  организациям  и  населению  сбрасывать  в  водоемы бытовые, производственные	отходы и загрязнять воду и прилегающую к  водоему территорию. Выносить на берег реки растительные отходы и мусор.

7.6.	Сметать мусор на проезжую	 часть улиц.

7.7.	Устраивать выпуск  бытовых сточных вод из канализаций  жилых домов	  открытым	 способом в	  водоемы, 	    на проезжую часть	дорог, на рельеф	 местности,	в  обочину	 дорог, на прочие смежные территории.

7.8.	Устраивать	 и использовать дренирующие выгребные и сливные	  ямы с нарушением установленных норм.

7.9. Юридическим и 	физическим лицам складировать строительные материалы,	  органические  удобрения  (навоз),	  мусор     на     прилегающих	       к строениям   и      домовладениям	 территориях без	 разрешения Администрации сельского	поселения. Органические удобрения, сложенные в бурты, не должны содержать мусора и ТБО.

7.10.	 С  целью  обеспечения  надлежащего   санитарного   состояния в населенных пунктах 	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- купать  собак  и    других 	животных	в  водоемах;

- мыть автомашины и другие транспортные средства у открытых водоемов.

8.Уборка территории в весенне-летний период

8.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает сбор мусора,   ликвидацию несанкционированных свалок, очагов мусора.

В зависимости  от климатических условий постановлением администрации  муниципального образования  период весенне-летней уборки может быть изменен.

8.2. Сбор отходов, мусора	 любого вида на прилегающей к домовладениям и организациям территории производит собственник  земельного участка в пределах границ, определенных в п.6.1.1 настоящих правил.

8.3. Организациями и домовладельцами на своих земельных участках и прилегающих территориях проводится систематическая борьба с сорной растительностью, в том числе растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения (борщевиком Сосновского). Недопустимо произрастание на территории домовладений, придомовых и производственных земельных участках наркосодержащих растений.

8.4. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования  в данный период производятся санитарно-экологические субботники, месячники по очистке территорий с привлечением населения и работников организаций.

9. Уборка территории в осенне-зимний период

9.1. Уборка территории поселения в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора,  расчистку  снега и льда , подсыпку улиц песком с примесью хлоридов.

В зависимости  от климатических условий постановлением администрации  муниципального образования  период осенне-зимний период уборки может быть изменен.

9.2 Уборка  снега начинается юридическими и физическими  лицами на закрепленных  территориях  незамедленно с началом снегопада.

9.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах.

9.4.	 Посыпку противогололедными материалами следует начинать немедленно с начала появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары, школьные маршруты.

9.5. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий и сооружений и должна производиться с обеспечением мер безопасности:  ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться или укладываться в бурты на свободные места.

10. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства

Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства.

10.1. Содержание элементов внешнего благоустройства осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами внешнего благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании договоров с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет администрация поселения по договорам со специализированными организациями.

10.2.Строительство и установка оград, заборов,  тротуарных ограждений,  стендов для объявлений, рекламных конструкций и других сооружений допускаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации района и поселения.

11. Порядок размещения и эксплуатации  рекламно-информационных элементов

11.1. К рекламно-информационным элементам относятся все виды объявлений, извещений и сообщений, передающие информацию посредством указателей, вывесок, афиш, плакатов, рекламных стендов и щитов, световых табло.

11.2.Размещение  рекламно  информационных элементов в придорожной зоне подлежит обязательному согласованию с отделами Государственной  инспекции дорожного движения.

11.3.Размещение афиш, плакатов, листовок, объявлений производится в отведенных для этих целей местах.

11.4. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и иных информационных сообщений.

11.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

11.6. Информация   предвыборной   агитации	 размещается  в специально отведенных	 местах, согласно постановления  Главы	 муниципального образования «Люкское».

Уборка	агитационных материалов осуществляется в течение 3 дней после окончания агитационной компании	 лицами, проводившими данное мероприятие.

12. Строительство,  установка  и  содержание малых  архитектурных форм

12.1. Установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (палаток, оград, заборов,  остановочных	 транспортных павильонов,   ограждений  тротуаров,  детских спортивных площадок,    щитов  для  объявлений, подсветки зданий, фонарей уличного освещения, опорных	столбов и пр.),капитальный ремонт тротуаров допускается с	разрешения	 главы     муниципального образования «Люкское» при наличии	согласованного проекта, при этом	должно быть соблюдено целевое назначение земельного	участка.

12.2. Организация нестационарной торговой сети, в т.ч. объектов мелкорозничной передвижной	 торговой сети, осуществляется в соответствии	 с утвержденным перечнем мест, на которых разрешено осуществлять торговлю, оказывать услуги в нестационарной сети.

12.3. Владельцы малых архитектурных форм обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию администрации сельского поселения) производить ремонт, отделку и окраску, в соответствии с выданным разрешением.

12.4. Обязательным для владельцев малых архитектурных форм является установка емкостей для сбора бытовых отходов и заключение договора со специализированной организацией на их вывоз.

13. Порядок  содержания жилых  и  нежилых  зданий,

строений  и сооружений

13.1. Владельцам зданий,	строений, домовладений и сооружений (юридическим и физическим лицам) вменяется в обязанность содержание фасадов, принадлежащих им зданий и всех элементов внешнего 	благоустройства,  относящихся к ним, в образцовом	техническом и	эстетическом	состоянии.

13.2. Ремонт, окраска зданий, домовладений	 выполняются за счет средств и силами их владельцев или строительными организациями	 на договорной основе.

13.3. Все	 виды	 внешнего оформления	населенных	  пунктов  поселения, а так   же   оформление   внешних  интерьеров  	зданий подлежат обязательному согласованию с	главным  архитектором района.

13.4. Предприятия и  организации,    граждане,   владеющие  домами   на	праве	  личной собственности, обязаны эксплуатировать	 здания, строения	 и сооружения, а	так же производить  их  ремонт в соответствии  с   установленными  правилами 	и нормами технической	эксплуатации.

13.5. Для	 отвода воды с крыш домовладелец обязан установить водосборные желоба и организовать 	водосток в	отводную канаву, устроенную на своем земельном	 участке,  на расстоянии	не менее 1 метра от смежного земельного участка.

14. Порядок содержания зеленых насаждений

14.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории муниципального образования «Люкское», за исключением земель лесного фонда, составляют неприкосновенный зеленый фонд поселения и являются муниципальной собственностью, если иное не установлено Федеральным законодательством. Зеленые насаждения,  высаженные   самостоятельно собственником  земельного участка   после   получения   права собственности на данный земельный участок, являются собственностью     соответствующего юридического или физического лица – собственника участка. В случае если зеленые   насаждения произрастали   на  земельном участке  до  передачи  его  в  собственность,   они являются муниципальной собственностью.

14.2.  Лица,   не   являющиеся   собственниками     земельных	 участков,     за исключением   обладателей   сервитутов,   не   имеют   право  собственности   на расположенные на  земельном участке многолетние насаждения.

14.3 Посадка  цветочной   рассады, обрезка   кустарников   и  побелка  деревьев,  обработка  зеленых  насаждений  против вредителей, болезней на закрепленных территориях производится силами	юридических   и физических лиц, либо специализированными организациями на договорной основе.  Применение    пестицидов   производится   в   соответствии   с   Государственным каталогом      пестицидов     и     агрохимикатов,  разрешенных  к   применению на территории	 Российской Федерации.

14.4.  Запрещается вырубка деревьев и кустарников, за исключением вырубки зеленых насаждений на территории индивидуальных домовладений, приусадебных, дачных и садово-огороднических участков.

Зеленые насаждения, попадающие в зону жилой и промышленной застройки или строительства линейных объектов (трубопроводов, линий электропередач, линий связи и др.) пересаживаются с комом в места, определяемые администрации поселения за счет средств застройщика. Также за счет средств застройщика производятся уходные работы за пересаженными деревьями и кустарниками до момента полной приживаемости.

В исключительных случаях по заключению комиссии о невозможности пересадки зеленых насаждений по разрешению администрации поселения допускается снос зеленых насаждений.

При этом заинтересованное лицо (заявитель) производит оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу на основании акта оценки зеленых насаждений, составленного  администрацией поселения и производит компенсационное озеленение на территории поселения, определенной администрацией, и уходные работы до момента полной приживаемости.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет поселения и осваивается в целях охраны зеленого фонда.

14.5. Компенсационная	 высадка производится	из расчета посадки не	менее трех зеленых насаждений взамен каждого подлежащего сносу,	 и производства уходных работ за	 ними	 сроком до	 трех	 лет,	либо	до полной	приживаемости.

14.6  Разрешение   на    снос    зеленых	  насаждений  выдается	      главой муниципального образования «Люкское».	 В случае сноса лесозащитных зеленых насаждений, произрастающих на землях	     сельскохозяйственного назначения, разрешение	    выдается    только  по     согласованию	   с отделом сельского хозяйства   района,    если	  иное не предусмотрено действующим законодательством.

14.7. В   секторе	  индивидуальной   	жилой застройки посадка зеленых	насаждений от межи или  жилого дома разрешается:

- для	среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;

- для	высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;

− для	кустарников – не	 ближе 1 метра.

14.8.	  Уход за деревьями и кустарниками осуществляется 	в течение всего года   и   включает  в  себя:  уход  за   почвой 	(полив, рыхление приствольных площадок, удобрение,	борьба с сорной растительностью)  и уход за кроной и стволом  (обрезка,  борьба 	с вредителями и болезнями, утепление приствольных кругов на	 зиму	и др.).

14.9.	 Засохшие	деревья и кустарники должны быть своевременно убраны и заменены	  новыми.   Деревья  убираются с одновременной	корчевкой пней. Упавшие  деревья  должны  быть    удалены	 балансодержателем территории немедленно  с   проезжей  части дорог,  тротуаров,  от токонесущих проводов, фасадов жилых и	 производственных зданий,	а  с других	территорий – в течение 6 часов с момента обнаружения.

14.10.	 При	производстве рубочных или	уходных работ производитель работ	 обязан очистить	территорию от остатков обрезков	стволов и веток.

14.11. Рубка аварийных и сухостойных деревьев производится на основании обследования зеленых насаждений и разрешения  администрации поселения.

14.12. На площадях зеленых насаждений мест общего пользования (парки,  улицы, рощи и т.п.) запрещается:

ломать ветви деревьев и кустарников;

разводить костры;

добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

крепить к деревьям рекламные щиты, указатели, провода, забивать в стволы деревьев крючки, гвозди и т.п.;

- проезд и стоянка любого вида транспортного средства;

обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

складировать на территории зеленых насаждений любые материалы;

устраивать свалки мусора.

15.Содержание и эксплуатация дорог

15.1.Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения) осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией поселения.

15.2.	С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселения запрещается:

транспортировка груза волоком;

сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу.

15.3. Автомобильные дороги должны	 быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с	утвержденной ГИБДД	в установленном порядке дислокацией. Временно установленные  знаки  должны  быть  сняты  в  течение  суток  после  устранения причин,	 вызвавших необходимость их установки.

15.4..	Информационные	указатели,	километровые	знаки,  дорожные  знаки  и др.   должны   быть   окрашены   в  соответствии  с существующими ГОСТ-ами, очищены  от  грязи  и   промыты.   Все   надписи   на  указателях	  должны    быть четко различимы. Ответственный – обслуживающая организация.

15.5.	Уборка	автодорог	возлагается:

- между	 населенными пунктами – на обслуживающие дорожные  организации, определяемые по	результатам конкурса Администрацией района;

- в   населенных   пунктах   (улиц, переулков) –  на  администрацию   сельского поселения;

15.6.	Обочины дорог должны быть обкошены и очищены от крупногабаритного  и  другого  мусора.  Высота  травяного  покрова  на  обочинах    дорог    не  должна превышать 15-20 см.

16. Освещение территории поселения

16.1. Улицы, дороги, мосты, общественные территории, территории  жилых домов, территории  организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах освещаются в темное время суток по графику, утвержденному администрацией сельского поселения.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

16.2. Освещение территорий населенных пунктов осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с администрацией поселения.

18.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляют специализированными организациями по договорам с администрацией сельского поселения

17. Порядок проведения работ при строительстве, ремонте подземных коммуникаций, капитального ремонта дорог, тротуаров и других видов

земляных работ

17.1. Строительство	 (ремонт)	подземных	 коммуникаций и	других    видов земляных работ осуществляется на	основании	письменного разрешения отдела градостроительства администрации района.

17.2. В случае если производство строительных (ремонтных) работ связано с частичным	или полным перекрытием движения транспорта, выдача разрешения производится по согласованию с органами ГИБДД.

17.3. Копия  разрешения  должна  храниться  на  месте  производства  работ и предъявляться по	 первому требованию должностных лиц органов государственного и муниципального контроля.

17.4.  В  случае  если   в   процессе  производства работ  внесены изменения в условия, на которых выдано разрешение, исполнитель работ  незамедлительно информирует орган, выдавший разрешение.

17.5. Аварийные  работы разрешается  выполнять немедленно, с одновременным  уведомлением   владельцев    подземных	 коммуникаций, попадающих    в    зону    производства    работ    и    соответствующих      служб (Администрация сельского поселения,  ГИБДД,  электросети,  участок  связи   и т.д.).	Разрешение в таких случаях оформляется одновременно,	либо	в первый же рабочий день,	если	работы производятся в	выходные и праздничные дни.

17.6. Строительная    организация,   или    физическое   лицо,      выполняющее строительные  (ремонтные)  работы, несет  полную ответственность за  качество восстановления нарушенного	 в процессе выполнения работ дорожного покрытия, тротуаров,  зеленых насаждений,	 элементов	благоустройства	и т.п.	  и в случае   выявления   брака   в  течение  года  после  выполнения   работ обязаны устранить его.

17.7. Выполнение      строительства  (ремонта)     выгребных    (сливных)    ям,   подземных     коммуникаций,   капитального   ремонта  дорог и  тротуаров    и    ведение прочих  земляных   работ    без получения разрешения,   как  и   выполнение   не   указанных   в   разрешении   видов    работ,    является     самовольным	и   влечет ответственность     юридических     и     физических     лиц,    предусмотренную  действующим  законодательством.

17.8. В случае обнаружения ответственными лицами несанкционированного проведения работ	 они должны быть немедленно приостановлены до выявления обстоятельств дела.

17.9.	Строительная организация обязана	 до начала работ:

- Оградить место производства	работ	 барьерами	 стандартного  типа,   либо лентой, окрашенными	в бело-красные цвета;

- Обеспечить установку дорожных знаков, предупреждающих о производстве строительных работ, а при необходимости – схемы объезда и указателей  на	всем протяжении объездного маршрута;

17.10.Ответственный за производство работ обязан обеспечить надлежащее содержание ограждений, дорожных знаков, указателей на весь период строительства	 (ремонта).

17.11.	При производстве работ плодородный слой почвы должен	 быть снят и  использован  при  восстановлении разрытия.  При  необходимости  согласовать перенос  или  удаление  (с последующей  компенсационной  посадкой)   зеленых насаждений.

17.12.Разработка	 грунта  в  траншеях,  пересекающих другие инженерные коммуникации,   а   так  же  их   последующая   засыпка   допускается   лишь     в присутствии     вызванных	 ответственных     представителей      организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

17.13.В случае повреждения	существующих подземных коммуникаций по факту	 повреждения составляется акт с участием заинтересованных  организаций и    представителя    сельского    поселения.     Поврежденные        коммуникации восстанавливаются силами и	за счет виновника повреждения.

18. Содержание животных в муниципальном образовании

18.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

18.2. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального образования «Люкское» устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования «Люкское».

19. Праздничное оформление территории

19.1. Праздничное оформление территории выполняется по решению администрации поселения на период проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляют их владельцы 
в рамках концепции праздничного оформления территории.

19.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных 
и праздничных мероприятий, осуществляют организации самостоятельно 
за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

19.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций.

19.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

20.  Контроль  и  ответственность  за  нарушение  Правил  благоустройства,  уборки  и  санитарного  содержания  территории муниципального образования «Люкское»

20.1.	Контроль	за	соблюдением настоящих   Правил   осуществляют:

- органы   контроля,   осуществляющие   деятельность    по	     обеспечению

реализации	 полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

- уполномоченные      лица      Администрации района,  наделенные полномочиями, по контролю за соблюдением нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования «Люкское»  и составлению протоколов об административных правонарушений;

- органы внутренних дел;

- органы санитарно-эпидемиологического надзора;

- отдел градостроительства администрации Балезинского района;

- и другие уполномоченные в	установленном порядке органы (должностные лица),  обеспечивающие  соблюдение установленных  норм   и   правил   в	сфере благоустройства	и санитарного содержания населенных	пунктов района.

20.2. За нарушение настоящих Правил	 юридические и физические 	лица, несут 	дисциплинарную,     административную,     гражданско-правовую ответственность в соответствии  с  законодательством   Российской	Федерации и  другими нормативно-правовыми актами.

20.3.	Применение мер	административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности	возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии	 с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

Приложение № 1

к Нормам и правилам

по благоустройству территории

муниципального образования «Люкское»

Таблица 1.Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников

| Наименование посадок | Объем кома, куб.м | Ед. Изм. | Размер посадочных ям, м | Объем ямы, куб.м | Площ.ямы, кв.м | Расход растительной земли при замене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50 % | 100 % |
| Саженцы без кома: хвойные | . | шт. | 1,0×1,0×0,8 | 0,63 | 0,79 | 0,25 | 0,565 |
| лиственные | - | шт. | 0,7×0,7×0,6 | 0,27 | 0,38 | 0,11 | 0,241 |
| Для деревьев с комом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8×0,8×0,5 | 0,25 | шт. | 1,5×1,5×0,85 | 1,50 | 1,76 | 0,48 | 1,08 |
| 1,0×1,0×0,6 | 0,6 | шт. | 1,9×1,9×0,85 | 3,07 | 3,61 | 0,99 | 2,23 |
| 1,3×1,3×0,6 | 1,01 | шт. | 2,2×2,2×0,85 | 4,11 | 4,84 | 1,24 | 2,97 |
| 1,5×1,5×0,6 | 1,46 | шт. | 2,4×2,4×0,85 | 5,18 | 5,76 | 1,49 | 3,35 |
| 1,7×1,7×0,6 | 1,88 | шт. | 2,6×2,6×0,85 | 6,08 | 6,76 | 1,68 | 3,79 |
| 2,0×2,0×0,6 | 3,20 | шт. | 2,9×2,9×1,05 | 8,83 | 8,41 | 2,25 | 5,06 |
| Кустарники: |  |  |  |  |  |  |  |
| Однорядн. живая изгородь б/кома | - | п.м. | 0,5×0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,1 | 0,225 |
| Двухрядн.живая изгородь б/кома |  | п.м. | 0,7×0,7 | 0,35 | 0,7 | 0,14 | 0,315 |
| Кустарники в группах б/кома | - | шт. | 0,5×0,5 | 0,14 | 0,29 | 0,057 | 0,127 |
| Для кустарников с комом: |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-0,5 Н-0,4 | 0,08 | шт. | 1,0×0,65 | 0,51 | 0,79 | 0,17 | 0,39 |
| Д-0,8 Н-0,5 | 0,25 | шт. | 1,5×0,85 | 1,50 | 1,76 | 0,48 | 1,08 |
| Д-1,0 Н-0,6 | 0,6 | шт. | 1,9×1,9×0,85 | 3,07 | 3,61 | 0,99 | 2,23 |

Таблица 2.Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га

озелененной территории

Количество штук

| Типы объектов | Деревья | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования |  |  |
| Парки | 120-170 | 800-1000 |
| Озелененные территории на участках застройки |  |  |
| Участки жилой застройки | 100-120 | 400-480 |
| Участки детских садов и яслей | 160-200 | 640-800 |
| Участки школ | 140-180 | 560-720 |
| Озелененные территории специального назначения |  |  |
| Санитарно-защитные зоны | В зависимости от процента озеленения зоны*** |  |
| *** В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 |  |  |

Таблица 3.Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах

| Территории участков общественной, жилой, производственной застройки | Территории озеленения |
| --- | --- |
| Участки детских садов-яслей | Не менее 50 |
| Участки школ | Не менее 40 |
| Участки жилой застройки | 40-60 |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Люкское»

от 24 апреля  2012 г

ПРАВИЛА

СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК, КОШЕК),

СКОТА И ПТИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЮКСКОЕ»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие "Правила содержания домашних животных (собак, кошек), скота и птицы на территории муниципального образования «Люкское» (далее - Правила):

- устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере гуманного обращения с домашними животными, скотом и птицей;

- регламентируют для владельцев животных условия содержания животных в индивидуальных домовладениях и на земельных участках, занятых хозяйствующими субъектами;

- определяют права, обязанности и ответственность владельцев домашних животных (собак и кошек), скота и птицы.

1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации и  других нормативных правовых актов, определяющих требования к содержанию домашних животных, скота и птицы в поселении, санитарному состоянию территорий, защите животных, и распространяются на всех физических и юридических лиц (предприятия, учреждения и организации) независимо от их ведомственной подчиненности.

1.3. К домашним животным, скоту и птице применяются общие правила об имуществе. Домашнее животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 2. Требования, предъявляемые к содержанию собак и кошек

2.1. Владельцем собаки, кошки считается физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход за животным, в том числе лица, принявшие на содержание бесхозных животных. Животное, постоянно проживающее на территории, принадлежащей физическому лицу, считается животным данного физического лица. Животное, проживающее на территории предприятия (учреждения, организации) и призванное выполнять охранные или иные функции, считается принадлежащим данному юридическому лицу.

2.2. Общие требования к содержанию животных:

регулярное предоставление животных для осмотра, профилактических прививок, диагностических исследований. Все собаки, начиная с 3-месячного возраста, подлежат обязательной вакцинации против бешенства;

поддержание санитарного состояния дома и прилегающей территории, экскременты, оставленные животным в местах общего пользования, на детских площадках, тротуарах и пр., должны быть убраны владельцем животного;

обеспечение тишины и покоя в жилых помещениях, а также во дворе и на улице при выгуле собак с 23 часов вечера до 7 часов утра;

исключение безнадзорного обитания животных (безнадзорными животными считаются собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица, кроме оставленных владельцами на непродолжительное время на привязи);

исключение возможности скопления безнадзорных животных на территории поселения.

2.3. Запрещается:

содержать животных в клетках, будках, вольерах и других сооружений не соответствующих размерам животного;

натравливать собак на людей или животных;

выпускать животных для самостоятельного выгуливания;

разводить, содержать и отлавливать собак и кошек с целью использования шкур, мяса, другого сырья животного происхождения;

купать собак в водных объектах в местах массового купания людей.

2.4. Количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, определяется условиями их содержания, которые должны соответствовать требованиям федерального законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественного порядка, ветеринарии, нормам общежития и не нарушать права граждан;

- владельцам собак, имеющим в собственности или пользовании земельный участок, разрешается вольно содержать собаку либо выпускать во двор ночью для несения охранной службы только при наличии  при входе на участок предупредительной надписи о наличии во дворе собаки, при этом земельный участок должен быть полностью огорожен и исключать возможность выхода собаки за его пределы.

2.5. Содержание животных хозяйствующими субъектами:

содержание животных хозяйствующими субъектами допускается в случае обеспечения постоянного ухода за животными;

запрещается содержание животных в организациях, учреждениях, на предприятиях при отсутствии специально оборудованных для этих целей помещений (мест);

с целью пресечения бесконтрольного размножения животных хозяйствующему субъекту рекомендуется стерилизовать животных;

содержание животных предприятием должно соответствовать нормам безопасности людей, находящихся на данной и прилегающей территории;

для охраны территории предприятия отпускать сторожевых собак, содержащихся в вольерах или на привязи, необходимо лишь предварительно убедившись в отсутствии на данной территории посетителей, при этом собака должна быть в наморднике;

при входе, въезде на территорию предприятия должна висеть предупреждающая табличка об охране территории собаками.

2.6. Порядок выгула собак:

выводить собак из изолированных территорий в общие дворы, на улицу необходимо на коротком поводке (крупных собак - на поводке и в наморднике);

в местах массового скопления людей собаки в сопровождении владельца должны находиться на поводке и  в наморднике;

спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах с соблюдением настоящих Правил.

Лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам моложе 14 лет запрещается самостоятельно выгуливать сторожевых, бойцовых, крупных и злобных собак (злобная собака - животное, проявляющее явно выраженные признаки агрессии к посторонним людям, другим животным, не связанные с защитой владельца, территории, потомства) и появляться с ними в общественных местах и транспорте;

на детских площадках, стадионах, на территории дошкольных, школьных и иных образовательных учреждений свободный выгул собак запрещен.

- Права и обязанности владельцев собак и кошек

3.1. Владельцы животных имеют право:

3.1.1. Регистрировать своих животных в специальных клубах, получать на них паспорта, в которых должно отражаться регулярное проведение профилактических прививок против инфекционных болезней, дегельминтизаций, проведенных ветеринарной службой.

3.1.2. На ограниченное время оставлять свою собаку привязанной на коротком поводке возле магазина или другого учреждения (крупную собаку только в наморднике).

3.1.3. Перевозить животных в общественном транспорте с соблюдением установленного порядка.

3.2. Владельцы животных обязаны:

3.2.1. Строго соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выражающегося в соблюдении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнении противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. В случае неисполнения указанных требований владельцы животных привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.2.2. Соблюдать требования ветеринарной и общественной безопасности, обеспечивать поведение животного, при котором оно не представляло бы опасности для окружающих людей и других животных.

3.2.3. Содержать животных в соответствии с биологическими особенностями, гуманно обращаться с животными, не оставлять без присмотра, пищи и воды, не избивать. В случае заболевания животного инфекционным заболеванием либо подозрении на заболевание немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

3.2.4. Немедленно доставлять животное, покусавшее человека либо другое животное, в ветеринарное учреждение для осмотра, а пострадавшего человека - в медицинское учреждение.

3.2.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных, их необычного поведения, внезапной агрессии или о случаях покуса животных дикими хищниками.

3.2.6. Не допускать выбрасывания трупов животных.

3.2.7. Не допускать собак и кошек на детские площадки, в образовательные, медицинские, торговые учреждения и организации и другие места общего пользования.

3.2.8. Обеспечивать соблюдение тишины и покоя с 23 часов вечера до 7 часов утра, а также чистоты территорий в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил.

3.2.9. При невозможности в дальнейшем содержать животное владелец обязан передать его другим гражданам или организациям. Отказ от животного не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении животного до приобретения его другим лицом.

- 4. Требования, предъявляемые к содержанию скота и птицы

4.1. Владельцы животных и птицы обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

4.2. Содержать домашних животных и птицу разрешается в хозяйственных строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим правилам, в соответствии с нормами в которых обозначены расстояния от помещения для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки.

| Расстояние | Поголовье (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики- матки | Птица | Лошади | Нутрии |
| 10 м | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 м | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 м | от 10 до 15 | до 10 до 15 | от 20 до 25 | до 30 | от 60 до 75 | до 10 | до 10 |
| 40 м | от 15 | от 15 | от 25 | до 40 | от 75 | до 15 | до 15 |

4.3. Согласно Приказа Минсельхоза РФ от 27.03.2006 № 90 «Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц»  владельцы птиц обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц;

- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра;

- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц;

- обеспечивать проведение ограничительных мероприятий по предупреждению заболевания гриппом птиц;

- извещать специалистов в области ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременно массового заболевания птиц, а также об их необычайном поведении;

- до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

4.4. В индивидуальных хозяйствах при выявлении больных животных, их подвергают убою, инфицированных содержат изолировано от здорового поголовья, выпас также раздельный.  Продажу, закупку, сдачу на убой, перемещение животных, реализацию животноводческой продукции производить только с ведома ветспециалистов районной станции по борьбе с болезнями животных.

4.5. Согласно ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца.

4.6 Согласно Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред.от 10.05.2010) «О правилах дорожного движения»

- животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги.

4.7.	Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных Администрацией муниципального образования «Люкское» местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

4.8. Запрещается:

- содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать животных и птиц на улицы, площади, в скверы и парки.

-	передвижение сельскохозяйственных животных на территории поселения без сопровождающих лиц;

- выпас животных и птицы в не предназначенных для этих целей  местах.

- оставлять на дороге животных без надзора.

- 5. Обязанности владельцев скота и птицы

Владельцы скота и птицы обязаны:

5.1. Содержать скот и птицу в соответствии с их биологическими особенностями, гуманно обращаться с ними, не оставлять без присмотра, пищи и воды, не избивать и в случае их заболевания вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

5.1.1. Поддерживать помещения, где содержится скот и птица, а также прилегающую территорию в чистоте.

5.1. 2. Своевременно предоставлять скот и птицу ветеринарному врачу для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.

5.2. Обязанности владельцев животных и производителей продуктов животноводства при осуществлении мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней.

5.2.1. Владельцы животных и производители продуктов животноводства при осуществлении мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней обязаны:

1) обеспечивать лицам, уполномоченным осуществлять государственный ветеринарный надзор, беспрепятственный доступ в принадлежащие им хозяйственные здания, строения и сооружения для осуществления государственного ветеринарного надзора;

2) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение африканской чумы свиней и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

3) предоставлять специалистам в сфере ветеринарии по их требованию свиней для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания свиней, а также об их необычном поведении;

4) до прибытия специалистов в сфере ветеринарии принять меры по изоляции свиней, подозреваемых в заболевании;

5) соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства;

6) выполнять указания специалистов в сфере ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике африканской чумы свиней.

6. Отлов животных в муниципальном образовании

6.1. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

6.2. Отлов бродячих животных осуществляется специализированным организациям по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

- 7. Ответственность владельцев домашних животных

(собак, кошек), скота и птицы

7.1.  Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

7.2. За несоблюдение настоящих Правил владельцы домашних животных, собак, кошек, скота и птицы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу собаками, кошками, скотом и птицей, возмещается в установленном законом порядке, по решению суда.

7.4. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального образования устанавливается решением представительного органа муниципального образования.