АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23  ноября   2015 года                                                                                         № 87

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сергинское» на 2015-2026 г.г.

В  целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.4 ст.6 главы 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сергинское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сергинское» на 2015-2026 года.

- Старшему специалисту Администрации муниципального образования         «Сергинское»  Азановой Надежде Аркадьевне разместить настоящее              Постановление в сети Интернет на сайте муниципального образования                          «Балезинский район» на странице МО «Сергинское».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования «Сергинское»                             С.К. Булдаков

Схема водоснабжения  и водоотведения муниципального образования «Сергинское»  Балезинского района Удмуртской Республики

2015 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

I. Общие положения

Схема водоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

II.  Основные  цели и задачи схемы водоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования «Сергинское» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения.

III. Пояснительная записка схемы водоснабжения

1. Муниципальное образование «Сергинское»  расположено в северо-восточной части Балезинского района  Удмуртской Республики, в 80 км от районного центра п. Балезино, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Карсовайское», «Киршонское», Кезским районом Удмуртской Республики, Пермским краем, Кировской областью.

Площадь  территории сельского поселения  «Сергинское» составляет 14514 га.

В состав территории муниципального образования «Сергинское» (сельское поселение), входит 13 населенных пунктов: 1 село и  12 деревень.           Административный центр сельского  поселения – с.Сергино. В административном  центре сконцентрирован значительный производственный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест. Сергинское сельское поселение входит в состав МО «Балезинский район».

Все населенные пункты связаны с центральной усадьбой дорогами. Основная часть местных дорог имеют грунтовое покрытие.

Водоснабжение обеспечивает СПК «Сергинский», 5 скважин. Сеть водопровода составляет 17,3 км.

Численность населения– 1174 человека, количество дворов - 360.

2. Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, тёплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.

Наибольшие величины суммарной солнечной радиации  приходятся на июнь, наименьшие – на декабрь.

Начало весны приходится на 22-23 марта.  Средняя температура  января составляет  -14,2 0С, абсолютный минимум принимает значения  -480С. Средняя температура июля  составляет +180С. Июль отмечается жаркой погодой, но выше +370С  ртутный столбик не поднимается.

Преобладающей воздушной массой является континентальный воздух умеренных широт, который образуется из поступающего с Атлантического океана морского воздуха и из арктического воздуха, вторгающегося с Северного  Ледовитого океана.

Преобладают ветры юго-западного и западного направления. Средняя  годовая скорость ветра выше в холодное время года  (3-4,5 м/сек),  ниже всего  в июле и августе (2-3 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4-7 дней в году. Они имеют скорость 15-20 м/сек, изредка достигая 28 – 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Увлажнение территории происходит  в основном за счет циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Осадков выпадает на большей части территории  в среднем за год 597 мм. Первый снег выпадает  в октябре. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября. Мощность снежного покрова 50-60 см. Земля промерзает  до 80 см.

Таким образом, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного земледелия.

3. Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. Жилой фонд МО «Сергинское» на начало 2015 года составил  17790 м2 общей площади, это в среднем  15,2 м2 на одного жителя поселения. Жилищный фонд представлен только индивидуальными домами. Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения является невысоким. Таким образом, наибольшая часть жилищного фонда поселения не удовлетворяет население качественными характеристиками.

Реализация жилищной программы потребует значительного (по сравнению с существующим) увеличения ежегодных объемов жилищного строительства. Росту жилищного строительства будет способствовать внедрение ипотеки, предоставление субсидий на строительство  жилья для молодых семей, желающих работать в сельской местности, а также использование средств материнского капитала на строительство жилья.

IV. Схема водоснабжения МО «Сергинское»

Водоснабжение существующей застройки муниципального образования  «Сергинское» осуществляется от пяти существующих артезианских скважин:

- № 434 и №469 (с. Сергино)  - емкость каждой  башни 26 м3

- № 439 (д. Кипрята) – емкость башни 22 м3

- № 780 (д. Шарпа) – емкость башни 26 м3

- № 438 (д. Афонино) – емкость башни 26 м3

Схема водоснабжения населенных пунктов муниципального образования  «Сергинское» представлены в приложениях №1, №2, №3, №4.

В таблице 1 представлены характеристики артезианских скважин муниципального образования «Сергинское».

В таблице 2 представлены характеристики водопроводов на территории муниципального образования «Сергинское».

Таблица 1 -      Характеристика артезианских скважин МО «Сергинское»

| Населенный пункт | Количество скважин | Эксплатирующая организация (ФИО руководителя конт. тел.) | номер | глубина | Дебет скважиы (м3/час) | Марка установленного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Сергино дер. Гаревская | 2 | СПК «Сергинский» (Савин Николай Андреевич тел: 5-51-18) | 469 | 73 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 |
|  |  |  | 434 | 126 | 6,5 | ЭЦВ 5-6,5-50 |
| Д. Кипрята дер. Василята | 1 | СПК «Сергинский» (Савин Николай Андреевич тел: 5-51-18) | 439 | 90 | 6,5 | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| Д.Шарпа дер.Некрасовцы | 1 | СПК «Сергинский» (Савин Николай Андреевич тел: 5-51-18) | 780 | 80 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 |
| Д.Афонино | 1 | СПК «Сергинский» (Савин Николай Андреевич тел: 5-51-18) | 438 | 121 | 6,5 | ЭЦВ 6-6,5-80 |

Таблица 2 - Характеристика водопровода МО «Сергинское»

| Населенный пункт | Материалл водопровода | Диаметр мм. | Протяженность м. | Количество врезок в дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Сергино | чугун чугун полиэтилен полиэтилен полиэтилен полиэтилен полиэтилен | 100 150 100 80 50 20 25 | 1565 380 1850 430 110 200 1530 | 153 |
| д. Гаревская | полиэтилен полиэтилен | 50 25 | 2000 300 | 30 |
| Д. Кипрята | чугун сталь сталь полиэтилен | 50 32 90 25 | 550 500 1000 800 | 31 |
| д. Василята | полиэтилен полиэтилен полиэтилен | 50 32 25 | 900 80 200 | 25 |
| д. Шарпа | полиэтилен чугун полиэтилен полиэтилен полиэтилен | 150 100 50 32 25 | 975 1000 360 50 360 | 36 |
| д. Некрасовцы | полиэтилен | 32 25 | 890 60 | 5 |
| д .Афонино | полиэтилен | 40 25 | 1060 200 | 11 |

Кроме жилого сектора  к водопроводной сети подключены производственные объекты СПК «Сергинский» и объекты социально-культурной  сферы.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов  хозяйственно-питьевого назначения»  и  СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения».

НОРМАТИВЫ

Потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме, на общедомовые нужды в многоквартирном доме

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Нормативы потребления в жилых помещениях или жилом доме |
| --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение, куб. м. на 1 человека в месяц |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без системы канализации | 1,99 |

НОРМАТИВЫ

Потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и подворных построек

| Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению |
| --- | --- | --- |
| Полив земельного участка | куб.м. в месяц на кв.м. земельного участка (в период использования холодной воды на полив земельного участка) | 0,050 |
| Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | куб. м. в месяц на 1 голову животного |  |
| Лошади | - | 2,916 |
| Крупный рогатый скот | - | 2,184 |
| Мелкий рогатый скот | - | 0,360 |
| Свиньи | - | 0,540 |
| Кролики и иные мелкие животные | - | 0,108 |
| Птицы | - | 0,036 |
| Водоснабжение бань, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке (использование бань) | куб. м. в месяц на 1 человека | 0,18 |

V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки населенных пунктов муниципального образования «Сергинское», являются существующие и проектируемые скважины, водозаборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости;

-строительство водонапорных башен и водопроводных сетей.

VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Месторасположение, количество и производительность скважин решается на следующих стадиях проектирования. При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

2. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов. Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50 м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование  бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать. В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.). На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. При рабочем проектировании необходимо разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарнозащитных полос водоводов.

V. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Основная цель настоящего раздела - обеспечение оптимального развития системы канализации, взаимоувязанного с его территориально- планировочным развитием, обеспечение требуемой степени очистки сточных вод перед выпуском в водоем и дальнейшее ее развитие с потребностями населенных пунктов.                                                                                                     	Централизованной системы водоотведения от существующей индивидуальной застройки в населенных пунктах муниципального образования «Сергинское» не имеется. На участках частных домовладений неканализованные  уборные, выгребные ямы и выгреба.