У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением Совета депутатов муниципального

образования «Турецкое» от 17 ноября   2017г.№ 14-58

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                                          МО «ТУРЕЦКОЕ» БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

СОДЕРЖАНИЕ:

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нормативы МО «Турецкое» Балезинского района направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521, иных строительных норм и правил Российской Федерации, а также других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и безопасности (далее - градостроительное законодательство).

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МО «ТУРЕЦКОЕ» БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения МО «Турецкое» Балезинского района.

Настоящими нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения муниципального образования объектами местного значения муниципального района (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления администрацией МО «Турецкое» Балезинского района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие МО «Турецкое» Балезинского района. Виды объектов местного значения района указаны в ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В области культуры |  |  |  |  |
| Межпоселенческ ие дома культуры на группу сельских поселений | Уровень обеспеченности, объект | 1 на муниципальный район (в административном центре), с вместимостью не менее 50 мест на 1 тыс. человек |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м | По заданию на проектирование |  |  |
| Учреждения культуры с музейными помещениями | Численность населения поселения: | 5000-10000 | 1000020000 | более 20000 |
|  | Уровень обеспеченности, объект | 1 | 2 | 2-3 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | По заданию на проектирование |  |  |
| Учреждения культуры с выставочными помещениями | Уровень обеспеченности, объект | Для муниципальных районов с численностью населения до 50000 человек - 1 учреждение на муниципальный район в административном центре |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м | По заданию на проектирование |  |  |
| Сельская массовая межпоселенческа я библиотека | Уровень обеспеченности, тыс. единиц хранения на тыс. чел; читательских мест на тыс. чел | 1 на муниципальный район, в административном центре с дополнительным книжным фондом 4,5 -5 тыс.ед.хранения на 3-4 читательских места |  |  |
|  | Размер земельного участка, | По заданию на проектирование |  |  |

| ОМЗ | Наименование | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципального района | расчетного показателя ОМЗ муниципального | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
|  | района, единица | ОМЗ муниципального района |  |
|  | измерения |  |  |
|  | кв. м/объект |  |  |
| В случае, необходимости организации и учреждения культуры могут объединяться в одном |  |  |  |
| здании, сохраняя минимальный уровень обеспеченности. |  |  |  |
| В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, |  |  |  |
|  | дополнительное образование) |  |  |
| Объекты дошкольного | Уровень обеспеченности, место | 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |
| образования | Размер земельного | На 1 место при вместимости организации: |  |
|  | участка, кв.м/место | на 100 мест | 40 |
|  |  | 101-140 мест | 35 |
|  |  | 140-350 мест | 33 |
|  |  | Размер групповой |  |
|  |  | площадки на 1 место |  |
|  |  | следует принимать не |  |
|  |  | менее: |  |
|  |  | Для детей ясельного возраста | 7,2 |
| Объекты | Уровень обеспеченности, | 100% охват основным общим средним |  |
| общеобразователь | учащихся | образованием детей (1-9 классы); 100% охват |  |
| - ных |  | детей средним образованием (10-11 классы); |  |
| организаций | Размер земельного | На 1 учащегося при вместимости |  |
|  | участка, кв.м/учащегося | организации: |  |
|  |  | Свыше 40 до 400 | 50 |
|  |  | 400-500 | 60 |
|  |  | 500-600 | 50 |
|  |  | 600-800 | 40 |
|  |  | 800-1100 | 33 |
|  |  | 1100-1500 | 21 |
|  |  | 1500-2000 | 17 |
|  |  | 2000 | 16 |
| Объекты дополнительного | Численность населения, тыс.человек | от 3 до 10 | свыше 10 |
| образования | Уровень обеспеченности, объект | 1 | из расчета 12% учащихся 1 -8 классов общеобразовате льных школ |
|  | Размер земельного участка, кв.м/ место | По заданию на проектирование |  |
| В области здравоохранения |  |  |  |
| Фельдшерские и фельшерско- | Уровень обеспеченности, объект | По заданию на проектирование |  |
| акушерские | Размер земельного | 0,2 |  |
| пункты | участка, га/объект |  |  |

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Станции скорой помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 10 тыс.человек |  |
|  | Размер земельного участка, га/автомобиль | 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1 |  |
| Выдвижные пункты скорой помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль | 1 на 5 тыс.жителей |  |
|  | Размер земельного участка, га/автомобиль | 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1 |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений в смену | 20 посещений в смену на 1 тыс.человек |  |
|  | Размер земельного участка, га/посещений в смену | 0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |  |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | Уровень обеспеченности, коек | 134,7 на 10 тыс.жителей |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м/место | до 50 коек - 150 кв.м на 1 койку; свыше 50 до 100 - 150-100 кв.м на 1 койку свыше 100 до 200 - 100-80 кв.м на 1 койку |  |
| Аптеки | Уровень обеспеченности, объект | 1 учреждение на 3,0 тыс.жителей |  |
|  | Размер земельного участка, га/объект | I-II - 0,3 или встроенные III-V - 0,25 VI-VIII - 0,2 |  |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |
| Объекты транспортировки, обезвреживания и переработки бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тысяч тонн в год | 0,05 |
|  |  | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью 100 и более тысяч тонн в год | 0,04 |
|  |  | склады свежего компоста | 0,02 |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,5 |
|  |  | поля компостирования | 2,0 |
|  |  | поля ассенизации | 0,2 |
|  |  | сливные станции | 0,04 |
|  |  | мусороперегрузочные станции | 0,3 |
|  |  | поля складирования и | 0,3 |

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размеры земельного участка, кв.м | не менее 600 |  |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог | 300 |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Межпоселенческ ие спортивные сооружения (залы) | Уровень обеспеченности, тыс.кв. м | 3,5 на 10 тыс. человек |  |
|  | Размер земельного участка, га | 0,7 -0,9 на 1 тыс.человек |  |
| Межпоселенческ ие спортивные сооружения (стадионы) | Уровень обеспеченности, га/тыс.человек | 0,7 |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м | По заданию на проектирование |  |
| Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. |  |  |  |
| В области электро- и газоснабжение населения |  |  |  |
| Объекты электро- и газоснабжения населения | Газоснабжение |  |  |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % | 100 |  |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
|  |  | при 20 тыс. т/год | 7,0 |
|  |  | при 40 тыс. т/год | 8,0 |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой | 100 |  |

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электроснабжения, % |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ |  | не более 150 |  |
|  |  | подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ |  | не более 5000 |  |
| В области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | I этап (до 2020 года) |  | 300 |  |
|  |  | II этап (до 2035 года) |  | 350 |  |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог |  |  |  |  |
|  | Категории дорог: | III | IV |  | V |
|  | Ширина полосы движения, м | 3,25-3,5 | 3-3,25 |  | 3,5-4,5 |
|  | Число полос движения | 2 | 2 |  | 1 |
|  | Ширина обочины, м | 2-2,5 | 1,5-2 |  | 1-1,75 |
|  | Пересечение с автомобильными дорогами | в одном уровне | в одном уровне |  | в одном уровне |
|  | Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в одном уровне |  | в одном уровне |
|  | Доступ к дороге с примыкающих дорог в одном уровне | допускается | допускается |  | допускается |
|  | Максимальный уровень загрузки дороги движением, единиц/ч | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Ширина одной придорожной полосы, м | 50 | 50 |  | 25 |
|  | Размер земельного участка, кв.м | Определятся по расчету, согласно Норм отвода земель для автомобильных дорог |  |  |  |
| Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |
| В области транспортного сообщения |  |  |  |  |  |
| Остановочные павильоны | Уровень обеспеченности транспортным сообщением | 100% обеспеченность населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенных пунктах с интервалом 400-600 метров |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, для остановочных павильонов кв.м | По заданию на проектирование |  |  |  |
| В области организации архивного дела |  |  |  |  |  |

| ОМЗ | Наименование | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципального района | расчетного показателя ОМЗ муниципального | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
|  | района, единица | ОМЗ муниципального района |  |
|  | измерения |  |  |
| Архив | Уровень обеспеченности, | 1 на муниципальный район, в |  |
| муниципального | объект | административном центре |  |
| района |  |  |  |
| В области связи |  |  |  |
| Отделения связи | Уровень обеспеченности, объект | По заданию на проектирование |  |
|  | Размер земельного | V-VI (0,5-2 тыс.человек) | 0,3-0,35 |
|  | участка, га | III-IV (2-6 тыс.человек) | 0,4-0,45 |
|  |  | свыше 6 - 18 тыс.человек | 0,09-0,1 |
| Антенно- | Размер земельного | от 0,3 |  |
| мачтовые | участка, га |  |  |
| сооружения |  |  |  |
| Отделения и | Уровень обеспеченности, | 1 на 1-2 тыс.человек |  |
| филиалы банка, | операционная касса |  |  |
| операционное | Размер земельного | 0,05 - на 3 операционных кассы |  |
| место | участка, га |  |  |

Таблица 2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения.

| ОМЗ муниципального района | Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района |
| --- | --- | --- |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| Межпоселенческие спортивные сооружения | Уровень территориальной доступности для населения, м | Принимается по заданию на проектирование |
| В области обеспечения услугами транспорта |  |  |

| ОМЗ муниципального района | Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность услугами транспорта | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | При многоэтажной жилой застройке - 500 м | При застройке индивидуальн ыми жилыми домами - 600 до 800м | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественног о пассажирског о транспорта в зонах массового отдыха и спорта - 800 м |
| В области образования |  |  |  |  |
| Общеобразователь | Уровень территориальной | Пешеходная доступность |  |  |
| ные организации | доступности для | для 1 ступени обучения |  | не более 2000 |
|  | населения, м | для 2-3 ступени обучения |  | не более 4000 |
|  |  | Транспортная доступность |  |  |
|  |  | для 1 ступени обучения |  | не более 15 мин в одну сторону |
|  |  | для 2-3 ступени обучения |  | не более 30 мин в одну сторону |
| Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. |  |  |  |  |
| Учреждения дополнительного образования детей | Уровень территориальной доступности для населения, м | 10 км транспортная доступность |  |  |
| Детские дошкольные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | 500 м |  |  |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско- акушерские пункты | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи | Уровень территориальной доступности для населения, м | 15-минутная доступность на специальном автомобиле |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |  |  |

| ОМЗ муниципального района | Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Поликлиники амбулатории, диспансеры без стационара, посещений в смену | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания, коек | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |
| Аптеки | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |
| В области связи |  |  |
| Отделения связи | Уровень территориальной доступности для населения, м | 500 |
| Отделения и филиалы банков | Уровень территориальной доступности для населения, м | 500 |
| В области культуры |  |  |
| Межпоселенческий дом культуры | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |
| Межпоселенческая библиотека | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |
| Учреждения культуры с музейными помещениями | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |
| Учреждения культуры с выставочными помещениями | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |
| В области организации архивного дела |  |  |
| Архив муниципального района | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |

2 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Турецкое» Балезинского района, установленные в нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке схемы территориального планирования муниципального района, документации по планировке территории, генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав муниципального района.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, установленные Нормативами градостроительного проектирования МО «Турецкое» Балезинского района, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения. Если, в случае внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленными местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели НГП МО «Турецкое» Балезинского района, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения муниципального района, установленные Нормативами градостроительного проектирования МО «Турецкое» Балезинского района, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения. В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного, установленных нормативами градостроительного проектирования МО «Турецкое» Балезинского района, то применяются расчетные показатели НГП МО «Турецкое» Балезинского района, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.